- rozdelenie  dopravných a manipulačných zariadení:

- zdvíhacie zariadenia: vybrané tech. zariadenia

  - žeriavy

  - zdvíhacie mechanizmy (zdviháky, kladkostroje, navijaky)

  - výťahy

- dopravné zariadenia:

  - transportné zariadenia

    - dopravníky,

    - dopravné trate

    - závesné trate

  - zar. lanovej dopravy

  - pneumatická a hydraulická doprava

- zariadenia paletizácie a kontajnerizácie:

- skladovacie zariadenia

- dopravné prostriedky

  - dopravné vozíky (vysoko a nízko-zdvižné vozíky)

  - automobily

  - koľajové vozidlá

  - plavidlá

  - lietadlá

- vlastnosti kusových a sypkých materiálov:

sypkých: nazývajú sa aj hromadné materiály...

  - zrnitosť: od 0,01mm – materiál jemne prachový až prachový

do 10cm - balvanitý

  - sypný uhol: statický, dynamický

T- trecia sila, m.g.sin=T=N.f  => m.g.sin=m.g.f.cos> f=tg

  - hydroskopickosť (pohlcovanie vody) pohlcovanie atmosférickej vlhkosti

  - lepivosť

  - výbušnosť a samovznietivosť – kombinácia vlhkosti a tlaku v kope nasypaného materiálu, nebezpečenstvo hlavne pri skladovaní „vo veľkom“

kusových:

1. tvar:    a. geometrický (kocka, kváder...)

b. tvarovo obvyklé materiály (palety, prepravky)

c. nepravidelné tvary

2. objem

3. hmotnosť

4. typ materiálu

5. zvláštne vlastnosti

6. stabilita – aby sa ťažisko nachádzalo v stabilitnom obrazci (3 možnosti: stála voľná, vratká pozícia)

- rozdelenie žeriavov, mostové a vežové žeriavy:

rozdelenie žeriavov:

- mostové

- stĺpové otočné

- portálové

- stavebné vežové

- automobilové

- železničné

- prístavné

mostové žeriavy:

skladá sa z 1. hlavný nosník, 2. priečniky, 3. žeriavova mačka, 4. pojazdové kolesá

jedno-nosníkový  mostový žeriav

má iba jeden nosník (I profilu), používa sa do 5ton

dvojnosníkový mostový žeriav:

používa sa pre vyššie hmotnosti, naj do 300-350ton , má 2 hlavné nosníky skriňového prierezu a na vrchu týchto nosníkov sú koľajnice po ktorých jazdí žeriavova mačka

použitie mostových žeriavov v prevádzkových halách, sú umiestnené pod stropom, obslúžia takmer celý priestor haly.

Vežové žeriavy:

Žeriav s pevnou vežou a otočnou nadstavbou

časti: hlavný výložník, protivýložník, protizáťaž, ťeriavova mačka, veža, centrálna záťaž

Žeriav s otočnou vežou

časti: kotevné lano, výlož, otočná veža, žeriavová mačka, záťaž

Stabilita vežového žeriavu:

- stabilizujúce momenty sú konštantné,

- u výložníkových žeriavov je smerodajný bremenný moment a nie nosnosť

klopný moment Mkl=QB.L+QHV.LHV

stabilizujúci moment MST=QPZ.LPZ+...

MSTi≥MKLi

QB.L≤MST=konšt.

QB.L=konšt.

Keď chcem zdvíhať ťažšie bremeno musím mať kratšie vyloženie

Zväčšovanie výšky veže: 1. teleskopovanie-obmedzený zdvih len do výšky vyteleskopovania

2. šplhanie veže- pri veľmi vysokej výške musím žeriav kotviť o budovu (výhody – neobmedzená výška)

- lanové výťahy, oceľové lano:

rozdelenie výťahov: 1.obobné

2.nákladné a) s povolenou dopravou osôb

b) bez povolenej dopravy osôb

podľa pohonu:

- s pohonom lanovým

- s pohonom hydraulickým

- s pohonom reťazovým

lanové výťahy:

k-kabína, z- záťaž, lanový kotúč,

mQ- max bremeno v kabíne, mk- prázdna kabína, mz- závažia

- bežná osoba 80kg

- výťah pre 3 osoby – 250kg

- výťah pre 6 osôb – 500kg

- minimálny priemer lana 10mm

- minimálny počet lán – 2

- koeficient bezpečnosti má byť 11 k=FmaxQmax

- medzi lanovým trecím kotúčom (lanovnica) a závesnými lanami vzniká šmykové trenie od tiaže kabíny a závažia, ktoré zabezpečuje pohon lana

najhoršie stavy pre rozbeh výťahov

- keď je plná kabína dole

- keď je prázdna kabína hore

firmy vyrábajúce výťahy: OTIS, KONE, SCHINDLER, THYSSEN-KRUPP

hlavné časti výťahu

- kabína

- protizávažie

- závesné laná

- poháňacia stanica

- bočné vedenie kabíny a protizávažia

- bezpečnostné prvky

bezpečnostné prvky výťahu

  - podlahový stykač

  - dverová uzávierka – neotvoria sa dvere keď tam nie je výťah

  - koncové nárazníky – v suteréne a na strope (koncové snímače)

  - obmedzovač rýchlosti

  - vahadlový záves kabíny

oceľové lano:

rozdelenie:

      - jednopramenné – otvorené, polouzavreté, uzavreté

  - sú nepohyblivé, nemôžu sa navíjať na lanový bubon ani ohýbať cez kladky

      - viacpramenné – káblové, 6-pramenné, 8-pramenné

  - v strede lana je „duša lana“ – je náplň (konope) s mazivom

lanový vzorec:

6.(1+6+12)

|	Konštrukcia jedného prameňa

Počet prameňov

Kovnatosť lana: udáva koľko percent sú jednotlivé drôty – u bežných lán 50-60%

Točivosť lana: a) jednosmerne vinuté- má snahu sa mierne pootáčať

b) protismerne vinuté- nie je náchylné na točivosť

použitie oceľových lán

-u žeriavov laná plnia 3 funkcie- zdvih kladnice, sklápanie výložníka, pojazd mačky

-lanové dráhy: 1.osobné,

2. nákladné – a)jednolanové- nosnú aj ťažnú funkciu má jedno lano dokopy

b)dvojlanové – nosné horné je nepohyblivé. Druhé je pohyblivé – ťažné (6 alebo 8 pramenné lano)

- rozdelenie dopravníkov, pásové dopravníky, korčekové elevátory, reťazové podvesné dopravníky

dopravníky:

  - sú to zariadenia kontinulálne pracujúce, určené na dopravu prevažne sypkých materiálov

  - majú tzv. ťažný element, ktorý materiál poháňa a nesie(pás, reťaz, lano)

rozdelenie dopravníkov:

    - pásové

    - reťazové článkové

    - lanové

    - hydraulické a pneumatické

pásové dopravníky:

sú najbežnejším prostriedkom kontinuálnej dopravy vo väčšine prípadov pre sypké materiály a v špeciálnych prípadoch aj pre kusové materiály (na letisku)

konštrukčné časti:

  - hnací bubon + hnacia stanica

  - na opačnom konci je tzv. vratný bubon – napínací

  - dopravný pás – gumotextilný alebo oceľolanový

  - valčekové stolice pre hornú a dolnú vetvu

hnací moment sa z hnacieho bubna prenáša na pás pomocou šmykového pásového trenia

F1F2=efα kde  je uhol opásania a f je koeficient šmykového trenia

Fob=F1−F2		p=Fob.vηc  	Q=S.ρ.v     kde ρje plocha materiálu na páse

Typy:

2-valčekové usporiadanie alebo 3-valčekové usporiadanie

Napínanie môže byť:

skrutkou alebo gravitačné

šírka pásu 400mm-2600mm

rýchlosť od 1ms-1 do 10ms-1

použitie- povrchová ťažba uhlia, štrku, na prepravu sypkých materiálov je najlacnejšia doprava práve pásová

korčekové elevátory:

druhy:

  - pásové: korček prichytený skrutkou

  - reťazové: namiesto pásu sú dve reťaze ku ktorým sú prichytené korčeky

časti pásového elevátora:

- hore je hnací bubon

- dole je vratný – napínací bubon

- pás s korčekmi

- obaľujúca šachta – všetko to v nej beží

časti reťazového elevátora:

- hore dvojica hnacích reťazových kolies

- dole dvojica vratných alebo napínacích reťazových kolies

- dve paralelné reťaze s korčekmi

- plechová šachta

korčekový elevátor je najlepší spôsob vertikálnej dopravy sypkých materiálov

korčekový elevátory sú kotevné o budovu a môžu byť vysoké aj niekoľko desiatok metrov

reťazové podvesné dopravníky:

sú inštalované pod stropom haly, reťaz obieha okolo reťazových kolies

-na I profile behajú

Použitie:

Najčastejšie v montážnych prevádzkach, kde dopravujú materiál v pravidelných toktoch

Rozdelenie:

  - jednodráhové

  - dvojdráhové

časti dopravníka:

  - jazdná dráha

  - ťažná reťaz

  - reťazové kolesá v oblúkoch

  - jazdce prichytené k reťazi (jazdia po I profile)

výhoda dvojdráhových – možnosť oddelenia ťažnej reťaze od vozíkov s materiálom

- sklady a skladovacie systémy

- outsorurcing

- je potrebné rozlišovať skladovanie kusových a sypkých hmôt

Sklady kusových materiálov:

na skladovanie kusových hmôt potrebujem sklad s regálmi

materiály sú uložené na paletách, alebo v prepravkách         I. II. rádu manipul. Jednotky

typy regálov:

fixné regály: - rovinný nepohyblivý regál, je postavený na báze buniek

  - spádový regál (zásobníkový) je zošikmený uložený materiál sa prikotúľa vždy dopredu

  - operný regál

  - stromčekový regál

posuvné regály: - sú umiestnené vedľa seba bez uličky

  - väčšinou pri chladiacich boxoch (úspora energie na chladenie)

  - kompaktne premiestniteľné regály

regály typu pater-noster (obežné regály)

zariadenia na manipuláciu medzi regálmi:

vysokozdvižné vozíky – vyžadujú relatívne široké uličky medzi regálmi

- pre úzke uličky sa používa

a) regálový zakladač (manipulácia s obsluhou aj bez obsluhy)

v každej uličke môžem mať jeden zakladač alebo len jeden pre všetky ale musím mať presunný vozík

b)stohovací(?) mostový žeriav

- premosťuje celú šírku skladu, je dvoj-nosníkový + žeriavová mačka so stĺpom

Sklady materiálov sypkých:

  - voľne sypané na skládkach

  - sypanie do vysokých alebo nízkych zásobníkov

    - vysoký zásobník (silo)- výška je oveľa väčšia ako priečne rozmery (čeriace zariadenie aby sa aj pri stene vysypal materiál)

    - nízky zásobník – výška oveľa menšia ako priečne rozmery

- dopravníky bez ťažného prostriedku (valčekové, závitovkové, vibračné)

delia sa do troch skupín

- závitovkové

- valčekové

- vbračné

- závitovkové: majú 3 druhy závitoviek

  - plná – sypké nelepivé suché matriály (múka, cukor)

  - obvodová – tvorí ju len pásik v pravidelných intervaloch pripevnený k hriadeľu (len na lepivé materiály)

  - lopatková – lopatky po segmentoch do skrutky - používa sa nie len na dopravu ale aj na miešanie

-používa sa na vodorovnú dopravu, keď je stúpanie tak max. 15-20 stupňov, nie viac

-alebo sa môže pod uhlom 90 stupňov – závitovka je v dolnej časti dvojitá aby lepšie potlačila materiál

Závitovky sa vyrobia cez medzikružia alebo vyrezaný pás plechu podľa patentu (daná hrúbka, rýchlosť kolies ktoré prechádzajú po kraji plechu)

- vibračné dopravníky: pozdĺžnym plechovým žľabom kmitá tak aby sa materiál posunul dopredu oveľa viac ako sa vráti dozadu pri pohybe žľabu dozadu.

a) nútený pohon

b) na pružine + mech. Budič kmitov (poháňaný mechanickým budičom kmitov)

c) poháňaný elektromagnetickým budičom

použitie VD na drobné kusové a sypké materiály, využíva sa tu rezonancia, budiaca frekvencia je skoro rovnaká – približuje sa k vlastnej frekvencii – tým sa oveľa viac zväčší amplitúda.

- valčekové trate:

delia sa na: vodorovné

klesajúce (pohon je gravitačný, bremeno na valčekoch na šikmej ploche)

-sú určené len pre kusové bremená

a)guličkové stoly: guličkou možno točiť do všetkých smerov

použitie valčekových tratí – medzioperačná manipulácia kusových bremien

v oblúku linky musí mať kužeľové valčeky, ktoré musia byť vyosené

dopravníky bez ťažného elementu nemajú pás, reťaz, alebo lano ako ťažný resp. nosný prostriedok, ale dopravujú materiál na iných fyzikálno-mechanických princípoch

- Kladkostroje (jednoduchý, dvojitý):

Kladkostroje

a)pevná kladka F=Q (otáča sa len na jednom mieste)

b)voľná kladka F=Q/2

c)kladkostroj – jednoduchý

H-zdvih bremena (do akej výšky chcem zdvihnúť), L-dĺžka odvinutého lana, vc-rýchloť odvíjania, vz-rýchlosť zdvihu bremena, LB-lanový bubon

ik-kladkostrojový prevod i=QFL>1	  ik=2 –najjednoduchší prípad

kladkostroj je lanový zdvíhací mechanizmus tvorený kombináciou pevných a voľných kladiek

ik=3

u jednoduchých kladkostrojov sa na lanový bubon navíja jedna vetva lana

d)dvojité kladkostroje nad 10ton

i=QFL=Q2.Q4=2 kde FL je sila v lane a Q je tiaž bremena

je o tom este kopa vzorcov ale sa mi nechce prepisovat vsetky takze vid cvika ;o)

- paletizácia, kontajnerizácia, kombinovaná doprava

paleta je prepravná plošina so štandardizovanými rozmermi, ktorá spolu s naloženým tovarom vytvára manipulačnú jednotku 2.-ho rádu, sú dva typy paliet:

a) IOS 1900x1200x100mm	b) EURO 1000x1000x100mm

na manipuláciu sa používajú nízko a vysoko zdvižné vidlicové vozíky

rozdelenie paliet:

- jednoduché palety

  - drevené

  - plechové

  - plastové

- ohradové a skriňové

- stĺpikové palety

- špeciálne palety (napr. na sudy)

zariadenia na manipuláciu s paletami:

nízkozdvižné vidlicové vozíky – pojazd elektrický aj ručný

vysokozdvižné vidlicové vozíky – elektrické alebo motorové

zdvih vidlíc – hydraulický, pojazd – 4 kolesový alebo 3 kolesový

kontajner je plechová prepravná skriňa normalizovaných rozmerov vybavená rohovými(?) prvkami pre manipuláciu. Priečne rozmery sú fixné a dĺžkové sú rôzne.

Typy kontajnerov:

Univerzálne, veľkoobjemové, plošinové, izometrické, chladiace, nádržové, cisternové

Na manipuláciu sa používa žeriav so špeciálne upraveným hákom s názvom SPREADER, vie sa prispôsobiť dĺžke kontajnera

Prostriedky na manipuláciu s kontajnermi:

- portálový kontajnerový žeriav ma koľajniciach

- Reach-stacker

- Mobilný portálový vozík

- Pneumatikový dvojportálový žeriav

- Bočný prekladač kontajnerov pre ťahače

- Vysokozdvižné vozíky vybavené SPREADEROM namiesto vidlíc

Kontajnerový terminál: veľkokapacitné prekladisko kontajnerov na rozhraní voda cesta železnica

Kombinovaná doprava:

Cestná + železničná doprava

- preprava celých kamiónov – doprevádzaná doprava (celá súprava ide na vagón)

- preprava návesov – nedoprevádzaná doprava (preprava návesov alebo výmenných nadstavieb)

- preprava vymeniteľných nadstavieb - nedoprevádzaná doprava

dopravné systémy verejnej dopravy

technická základňa dopravy – dopravná infraštruktúra

- dopravné prostriedky – mobilné (aktívna časť)

- dopravné cesty – prirodzené alebo vytvorené (pasívna časť)

- dopravné zariadenia – stanica, letiská, zab. zar. (pasívna časť)

špecifiká dopravy:

    - doprava je služba – nedá sa urobiť do zásoby

    - pracovníci sú inde nepoužiteľný a vzdelanie je drahé

podiel dopravy na HDP 7-9%

podiel dopravy na HDP 6-8% z toho 60% železničná, 30% autobusová, 7% MVD, 2% lodná a 1% letecká.

Podiel dopravy na spotrebe energie 3-4%

Cestná doprava – tech základňa cestnej dopravy

- mobilná časť – dopravné prostriedky

- pasívna časť – pozemné komunikácie

rozdelenie cestných a dopravných prostriedkov: z.z. č. 116/97

- motorové vozidlá:

  - osobné automobily

  - autobusy

  - nákladné automobily

- prípojné vozidlá: prívesy – nákladné alebo karavany

návesy

rozdelenie komunikácií:

    - diaľnice

    - cesty I.,II.,III. Triedy

pozitíva a negatíva automobilovej dopravy:

+najvyššia flexibilita a dostupnosť

  - rozmerové a hmotnostné obmedzenia

  - nižšia dopravná bezpečnosť

Tento dokument je voľne šíriteľný (nevylučujem, že sa v ňom nenachádzajú chyby), vznikol len ako pomôcka v „učení“ na skúšku z DS

ďakovať nemusíte, avšak ak by niekto cítil potrebu nejako sa odvďačiť autorovi moje icq poznáte, číslo môjho bankového účtu ochotne poskytnem .:yzer:.  ;-)