Bezp.-je chápana ako subjekt.popis člov.,kt.sa nach.v určitej životnej situlacii.Hl.ulohou syst.bezp.-je dosiah.takých život.a prac. podm.v systéme v kt.bude človek žiť a prac.,aby nebezpeč.a zneho vyplyv.ohroz.nam bolo známe a riadené tak,aby neprekročilo všeobecne akceptovatelnú úroveň,Systém-je defin.ako sústava osôb,postupov,aktivít a zar.integrov.tak aby bola schopná fungovať v špecifickom prostredí,Bezp.úroveň stroja-je jednou zo zakl.vlastn.Táto úroveň dáva možnosť skúmať ako sa prejavuje,čo ju vytvára a ako ju možeme zmerať resp.vyoč.Strojné zar.-je montážny celok zostavený zo súčasti alebo časti strojov,z kt.aspoň 1-je pohyblivá z príslušných pohonných zar.a pod.vzájomne spoj.na presne stanov.použ.,Spoľahlivosť-je schopn.stroja,jeho častí v danom časovom obdobý a za stanov.podm.vykonávať požadov.fcie.Nebezp.priestor-je aký koľvek priestor vo vnútri alebo mimo stroja kde je osoba vystav.úrazu.Nebezpečenstvo-Zdroj možného zranenia alebo poškod.zdravia je to zdroj ohroz.Otazka(čo môže sposobiť úraz alebo nežiad.udalosť),Ohroz.-Aktívna vlastnosť objektu pôsobí negatívny jav,úraz alebo škodu.Riziko-je kombináciou pravdepodobnosti a rozsahu škody na techn.objekte ako aj možného zranenia alebo poškod.zdravia.Skrat.def.rizika-R=p.d,p-pravdepodob.vyšetrov. stavu,d-rozsah škody,Rozšir.def.riz.-R=p.d.e.z,e-doba expozície,z-možnosť zabran.vyšetrov.stavu,Akceptov.riziko-je riz.,kt.zainteres. osoby pri zohľadn.všetkých prevádzk.a humánnych podm.sú ochotné znášať,Zostatkové riziko-sa najčastejšie spája s technickými zar.Ak nieje možné odstrániť nebezpeč.prípadne ohroz.v etape projektu uvedie sa to v návode na obsluhu.Techn.syst.-je bezpečný ked:-sa nevyznač.nebezpeč.,-vykonáva svoje techn.fcie spoľahlivo,-niesu vytvorené podm.pre ovplivnenie jeho pohotovosti,Kauzálna zavisl.vzniku poruchy-Nebezpeč.,-ohrozenie,-iniciácia,-poškodenie,-škoda,Iniciácia-Aktivovanie,priebeh negat.javu,Poškod.-je zmena vlastn.objektu ale aj človeka napr.:sluch,ktoré vznikajú v dôsledku pôsob.vonk.vplyvov,pomocou kt.dôjde k zmene.Poškod.je v tomto prípade chápané ako fcia času.Škoda-je každá ľubovolným spôs.vzniknutá zmena,kt.je minimálne jednou osobou považovaná za nepríjemnú.Poškod. a škoda-môžu mať rôzny char.:-humánny(úraz),-spoločenský(zniženie konkurenc.schopn.),-ekonomický(strata zak.),Nebezpeč.faktor-je predmet kt.má určitú nebezp.vlastnosť(ostrosť,jedovatosť,napetie a pod.),Nebezp.konanie človeka-je také chybné konanie,kt.v styku s nebezp.faktorom môže viesť k úrazu.Nežiadúca udalosť-je to stav syst.kedy sa človek dostane do poľa rizika pričom podmienkov je aktívita nebezp.faktora alebo človeka.Pole rizika-je taký priestor v okolí nebezpeč.faktora kďe exist. neprijatelná pravdepodob.vzniku úrazu.Nežiadúci kontakt-sa definuje ako situlácia kedy nastane kontakt nebezpeč.faktora a človeka. Registrac.podľa vyhlášky zahr.tieto 3kroky:1.)spoľahlivé zistenie okolností a príčin úrazu,2.)spísanie záznamu o úraze,3.)prijatie zodpoved.opatren.,aby sa podobný úraz neopakoval,Prac.úraz-je akekoľvek poškod.zdravia,alebo smrť spôsob.prac.nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým,náhlim a násilnym spôsob.vonk.vplyvov pri plnení prac.úloh.,Najčastejšie príčiny úrazov na žeriavoch:-strata stability žer.,-voľba nevhod.prostr.pre zviaz.a zavesov.bremien,-zdržiav.sa osôb,pod záves.bremenom alebo v jeho blízk.,-nesprávne fcia zabezpeč.zar.,-nedostat.znalosť dorozum.znamení medzi žeriavníkom a viazačom,-neodborné vykonav.opráv a údrž., Zdvih.stroj je možné rozdeliť do 6 funkč.štruktúry-1.)Vodiaca Fš-zabezpeč.pohyb zdvih.stroja tak aby sa vytvoril čo najučinn.priestor na jeho prac.využitie ide o kinemat.dvojicu koleso a koľajnica,2.)Pevnostná Fš-zabezp.prenos vonk.zať.pôsob.na zdvih.stroj., 3.)Pohybová Fš.-pohyby jednotl.častí zdvih.stroja,4.)Závesná Fš-zabezp.spojenie medzi bremenom a zdvih.strojom.,5.)Riadiaco-regulačná Fš-zabezp.riad.prac.pohybov tak aby nedošlo ku krizavému zaťažov.jednotl.Fš,6.)Bezpečnostná Fš-zabezp.bezpečnú prevádzku zdvih.stroja,Delenie žeriavov-mostový-O1(sú žer.kt.nosnú konštr.predstav.žer.most.),-drapakový-O2

(môžu byť vyhotov.ako žeriavi s otoč.výložnikom alebo ako žer.s pojazd.výlož.),-portálovýO3,-vežovýO4,-stĺpový

O5(zakl.je os.veža),-cestný na pásovom podvozkuO6,-lanovýO7(su žer.s ťahanou mačkou,kt.jazdí po jednom

alebo viacer.lanách napnutýcch medzi 2vežami),-cestný na automat.podvozkuO8,Mačky-podvesné(sa použ.u

jednonosných žer.pričom jazdia o spodných prírubach Iprofilu môžu sa použ.aj na zakriv.dráhach vo vnutropodnik.

doprave pri sériovej a hromad.vyr.),-dvojkoľajn.(sa použ.pre tzv.ručné mostové žeriavy pričom nosnou častou je

zvarovaná článková reťaz),-kladkostrojové(sa sklad.s elektr.kladkostrojov ulož.na ráme mačky,kt.jazdí na 4kol.,kt.

dve sú pohan.elektromot.),-normálne(ich základom je rám na,kt.sú ulož.mech.zdvihu žeriavov háka a mech.

pojazdu mačky),-špecialne(napríklad magnetové,kt.majú okrem lanov.bubnaešte kabelový bubon pre kábel,kt.

slúži pre prívod elektr.prúdu do bremen.elektromagnetu),Mechanizmus zdvihu-O9 je základom všetkých žer.,

slúži na:-zdvih bremena,-otač.a zatváranie drapáka,-preklápanie lejacích panví a pod.Pojazd.mech.-Okrem

cestných žer.na automob.podvozku alebo pásoch jazdia žer.a ich mačky po oceľov.koľajn.Hl.časti pojazd.

mech.-elektromot.,-spojka s brzd.,-ozub.prevody,-lož.,-pojazd.kol.,-a pod.,Fš.mostov.žer.-1.)Vodiaca Fš-koleso,

-koľajn.,2.)Pohyblivá-zdvih bremena,pojazd žer.,pojazd mačky,3.)riadiaco-regula4ná-žeriavník,4.)Pevnostná-mostov.konštr.,5.)Závesná-prostriedky pre viaz.a zavesov.bremien rozdelujeme do 2skup.:-trvalé prostr.,-odnímatelné,6.)Bezpečnostná Fš.,Riziká mostov.žer.-manipul.na zaves.prostr.,-kívanie bremena,-kolízia žer.,

-pretrhnuťie oceľ.lana,-a pod.,Vežový žer.-O10(Mkl<Mst,Mkl=Qvyl.rvyl+QB.rB,Mst=Qvz.rvz+Qpv.rpv+ Qc1.rc1+Qc2.rc2+Qpz.rpz,)Fš.vežov.žer.-To iste čo tu vzžšie u mostoveho žer.,8-typov rizík vežov.žer.-preťaž.

žer.,-kívanie bremena,-strata stabil.,-porucha zavesnej Fš.,-dotyk s vysk.napetím.,-riadenie pohonov,Delenie

noriem v rámci európy-1.)Normy typu A-poskytujú zakl.pojmy,zásady navrhov.a konštruov.,kt.sa môžu aplikovať na rôzne stroje, 2.)Normy typu B-zaober.jedným bezpeč.aspektom,alebo jedným typom stroj.zar.,B1-sa týkajú napr.bezpeč.vzdialenosti,hladiny hluku a pod.,B2-sa tyk.bezp.zar.(2-ručné ovlad.,ochr.kryty a pod.),3.)Normy typu C-bezp.normy pre stroje určujú detailné bezp.požiadavky pre jednotl.stroje,Smernice europskej unie:-1.)(89/391/EÚ)-smernica zahŕňa opatrenia pre zvyš.bezpeč.a ochrany zdravia zamestn. pri práci.2.)(89/392/EÚ)-úlohou smernice je stanovenie jednotl.požiadaviek pre bezpečn.a ochranu zdravia pri práci zo strojmi a vytvor.predpokladov pre voľný pohyb strojov ako tovaru v rámci EÚ.,Jednotné označenie CE,Vyrobca by mal dodrž.nasled.zásady: 1.)odstr.alebo zmenš.riziko,2.)vykonať potreb.ochr.opatr.voči nebezpeč.kt.nemožno odstr.,3.)informovať uživať.o zostatk.riziku, Smernica zahrňa:-pracovné str.,-mobilné,-strojné zar.,-komplex.zar.,-seriove stroje,-bezpeč.zar.,Vyhláška č.74/96-O vyhradení tech. zar.(VZT)-zvyš.riziko VZT je spôsob.schopn.týchto zar.akumulovať v sebe energiu,kt.uvolnením za neregul.podmienok môže pôsobiť poškod.zdravia pracovn.,zar.a škody na majetku.VZT podľa  miery ohroz.delíme do 2.sk.:1.)S vyžšou mierov ohroz.:a.)Tlakové-(kotly parné a kvapalin.na vyr.pary alebo ohrev kvap.,kovové tlak.nádoby na výrobu plynov kt.teplota kritická je vyžšia ako 50C), b.)Zdýhacie-(žeriavy a zdvíhadlá s motorov.pohonom s nosnosťou nad 1t,-pohyblivé prac.plošiny,-výťahy,-lyž.vleky),c.)Elektrické-(zar.v prostredí výbuchu,v prostr.s extrem.korózivnou agres.),d.)Plynové-(zar.pracuj.s nebezpeč.plynnmi urč.na chlad.a mrazenie), 2.)S nižšou mierov ohroz.:-prostriedky na viazanie a zaves.bremien,-zdvyh.zar.,kt.sú súčasťou techn.liniek alebo automatiz.syst.,-u VZT je presne predpis.konštr.a sprievodná techn.dokumentácia,Zákon č 264/99 Zz:Zákon-je o techn.požiadavkách na výrobu a o posud.zhody,Zákon sa týka napr.:-elektr.zar.,-zdvih.str.,-streln.zbraní,-a pod.,Požiadavky na výrobu:-úroveň kvality,-bezpečn.,-označenie,-skúšanie vyr.,-postupy posudz.zhody vyr.,Označenia:-CSK(označ.že vlastn.unaš.výrobku zlepšujú),-CSTN(vlastnosti vyr.sú v zhode s STN),-C STN EN(vlastn.vyr.sú v zhode s europ.norm.prevzat.zo sústavy STN s kt.sa vyhlasuje zhoda),Zákon č.294/99 Zz:Zodpovednosti za škodu spôsob.výrobkom,Metódy posud.rizika-Metódy našli uplatn.predovšetkým v oblastiach,kďe zlyh.ľubovol.časti systému človek-stroj-prostr. Pôsobí rozsiahl.škody.Pre posud.rizika je potrebné tieto metódy doplniť o analýzu dôsledku.Do tejto skupiny metód je možné zaradiť metódy:1.)FMEA(failure mode analzsys),2.)FTA,3.)ETA,Komplexná metóda posud.rizika na prac.mieste-Metóda bola vyvinutá v oblasti bezpečn.strojov prac.skupinou pre mechan.,fyz.a chem.ohroz.Je potrebné si uvedomiť kt.prvky analyz.syst.je možné zanedbať a kt.prvky analyz.syst.je možné zanedbať a kt.prv.je nutné venovať zvyš. pozornosť.Posud.metódy:1.)posud.rizika spôsob.zar.(M=S.Ex.Wa.Ve,S-urč.možných škod,Ex-exposícia ohroz.,Wa-pravdepodob. vyskitu nehôd,Ve-možnosť predchadz.alebo minimaliz.škody),2.)hodnot.vplyvov prostr.(U=Ua+Ub+Uc,Ua-usporiad.prac.miesta,Ub-prac.prostr.,Uc-iné zaťaž.),3.)spôsob.osoby zvládn.rizika (P=Q++O,Q-kvalifik.osoby,-fyz.a psych.faktory,O-organiz.práce), 4.)výpočet hodnoty výsled.rizika (R=M.V-P),5.)porovn.vypočt.hodnoty rizika a akcept.hodn.(010akcept.riziko,1060neakcept.riz.), 6.)vykonanie opatr.,Pravdepodobnosť ovplyvn.:a.)meratelné faktory:-doba expozic.,-parametre syst.,-rýchl.vzniku udalosti, b.)nemeratelné fakt.:-ľudcký fakt.,-úroveň udržb.,-bezporuch.bezp.,Dôsledok ovplyvň.:a.)merateľné fakt.:-druh zranenia,-počet ohroz.osôb,b.)nemerateľné:-havarijne opatr.,-krízové plány,-zložitosť technolog.,Metóda katalog.listov:KL sú formou zápisu kauz.zavisl.pre sledovanú skupinu rizík.KL musia obsahovať minimálne informácie o type nebezpeč.,druhu ohroz.a jeho dôsledku. Cieľom KL-je rýchle rozpoznanie možných nebezpeč.a ohroz.v konkret.prevádzke a ich prejavov.Postup tvorby KL:-defin.posudz. syst.,-defin.štrukt.KL,-defin.štr.zápisu KL po zohľadn.požiadav.uživateľa,-možnosti zoskup.KL do skupín formov katalogu,Katalog. L.informačný:1.)Typ rizika-obsahuje zakl.a presnú klasifik.podmienok vyznač.riziko určit.druhu,2.)Zobraz.rizika-graf.znazorn., 3.)Popis riz.-popis nebezpeč.situlácie v kt.je osoba vystav.jednému alebo viace.ohroz.,kt.pôsobia samostatne alebo súč.a môžu viesť k zraneniu alebo poškod.zdravia či pošk.zariad.,4.)Techn.faktory ovplyvn.riziko-všetky fakt.,kt.sú potenc.zdrojmi ohroz.sú to odchylky fcie techn.vlastn.syst.,prostriedkov a predm.vplývajúce na riziko,5.)Opatrenia pre ovlad.riz.-všetk.techn.a organiz.opatr.kt.je možné vykonať pre minimaliz.riz.,6.)Zostatk.riz.-zostáva aj po urč.konštr.organiz.a bezpeč.opatr.prípadne aj po použ.ochr.prostr.,7.)Vplyv ľudck.fak.na riziko-riziko ovplyvn.také ľudc.fakt.,kt.vplývajú so vzťahu človek-stroj,medziľudc.vzťahov,psycholog.hľadísk,ekonom. účinkov a na druhej strane u zniž.schopn.brať do úvahy riz.danej situl.,8.)Suvisiace dokumenty-Legislatíva týkajúca sa daného typu rizika,Príklad katalog.listu:1.)typ rizika(roztrhn.viaz.prostr.,zosunutie bremena),2.)graf.znazorn.rizika,3.)popis riz.,4.)techn.faktory ovplyvň.riz.(-riad.zdvihu,-hmotn.bremena,-dĺžka oceľ.lana,-typ viaz.prostr.),5.)opatrenia pre ovlad.rizika-(-zákaz vytahovať viaz. prostr.násilne pod brem.,-bremeno podložiť tak aby sa viaz.prostr.dali volne vytahovať),6.)zostatk.riziko-(zlyh.podlož.pod bremenom,-prudký zdvyh),7.)vplyv ľudc.fakt.pod riziko,Metóda posud.rizika veľkých priemys.havárií-Určenie dôsledku priemys.havarie: C=A.d.fA.fm,C-dôsledok,A-zasiah.oblasť v hektaroch,fA-korekčný plošný suč.pre hustotu popul.v zasiah.zóne,fm-kor.suč.pre zmierňuj. účinky,Pravdepodobn.vzniku priemys.havárie vplyvom stabil.zdroja:N=N*+n1+n2+n3,N*-priemys.pravdepod.číslo pre zar.a látky,n1-pravdepod.korekč.parameter pre frekvenc.manipul.oper.,n2-prav.kor.par.pre bezpečn.syst.spojené s podravími látkami,n3-P.K.P.pre organiz.a manažerskú bezpečn.,n4-P.K.P.pre vietor smeruj.do obývanej oblasti stabiln.zdroje sú chápané ako pevné osadené syst.kt.plnia fciu zásobníka,Vplyvom mobiln.zdroja:N=N*+n1+n2+n3,N*-priemys.pravdepod.číslo pre dopravu,n1-P.K.P.pre podmienky bezpečn.dopravn.syst.,n2-P.K.P.pre hustotu dopravy,n3-P.K.P.pre smer vetra v rámci obývanej oblasti,Vzťah medzi N a ročnou pravdepod.vzniku priemys.havárie je daný vzťahom:N=|logPn|,