Bezp.-je chápana ako subjekt.popis člov.,kt.sa nach.v určitej životnej situlacii.Hl.ulohou syst.bezp.-je dosiah.takých život.a prac.podm.v systéme v kt.bude človek žiť a prac.,aby nebezpeč.a zneho vyplyv.ohroz.nam bolo známe a riadené tak,aby neprekročilo všeobecne akceptovatelnú úroveň,Systém-je defin.ako sústava osôb,postupov,aktivít a zar.integrov.tak aby bola schopná fungovať v špecifickom prostredí,Bezp.úroveň stroja-je jednou zo zakl.vlastn.Táto úroveň dáva možnosť skúmať ako sa prejavuje,čo ju vytvára a ako ju možeme zmerať resp.vyoč.Strojné zar.-je montážny celok zostavený zo súčasti alebo časti strojov,z kt.aspoň 1-je pohyblivá z príslušných pohonných zar.a pod.vzájomne spoj.na presne stanov.použ.,Spoľahlivosť-je schopn.stroja,jeho častí v danom časovom obdobý a za stanov.podm.vykonávať požadov.fcie.Nebezp.priestor-je aký koľvek priestor vo vnútri alebo mimo stroja kde je osoba vystav.úrazu.Nebezpečenstvo-Zdroj možného zranenia alebo poškod.zdravia je to zdroj ohroz.Otazka(čo môže sposobiť úraz alebo nežiad.udalosť),Ohroz.-Aktívna vlastnosť objektu pôsobí negatívny jav,úraz alebo škodu.Riziko-je kombináciou pravdepodobnosti a rozsahu škody na techn.objekte ako aj možného zranenia alebo poškod.zdravia.Skrat.def.rizika-R=p.d,p-pravdepodob.vyšetrov.stavu,d-rozsah škody,Rozšir.def.riz.-R=p.d.e.z,e-doba expozície,z-možnosť zabran.vyšetrov.stavu,Akceptov.riziko-je riz.,kt.zainteresov.osoby pri zohľadn.všetkých prevádzk.a humánnych podm.sú ochotné znášať,Zostatkové riziko-sa najčastejšie spája s technickými zar.Ak nieje možné odstrániť nebezpeč.prípadne ohroz.v etape projektu uvedie sa to v návode na obsluhu.Techn.syst.-je bezpečný ked:-sa nevyznač.nebezpeč.,-vykonáva svoje techn.fcie spoľahlivo,-niesu vytvorené podm.pre ovplivnenie jeho pohotovosti,Kauzálna zavisl.vzniku poruchy-Nebezpeč.,-ohrozenie,-iniciácia,-poškodenie,-škoda,Iniciácia-Aktivovanie,priebeh negat.javu,Poškod.-je zmena vlastn.objektu ale aj človeka napr.:sluch,ktoré vznikajú v dôsledku pôsob.vonk.vplyvov,pomocou kt.dôjde k zmene.Poškod.je v tomto prípade chápané ako fcia času.Škoda-je každá ľubovolným spôs.vzniknutá zmena,kt.je minimálne jednou osobou považovaná za nepríjemnú.Poškod. a škoda-môžu mať rôzny char.:-humánny(úraz),-spoločenský(zniženie konkurenc.schopn.),-ekonomický(strata zak.),Nebezpeč.faktor-je predmet kt.má určitú nebezp.vlastnosť(ostrosť,jedovatosť,napetie a pod.),Nebezp.konanie človeka-je také chybné konanie,kt.v styku s nebezp.faktorom môže viesť k úrazu.Nežiadúca udalosť-je to stav syst.kedy sa človek dostane do poľa rizika pričom podmienkov je aktívita nebezp.faktora alebo človeka.Pole rizika-je taký priestor v okolí nebezpeč.faktora kďe exist.neprijatelná pravdepodob.vzniku úrazu.Nežiadúci kontakt-sa definuje ako situlácia kedy nastane kontakt nebezpeč.faktora a človeka.Registrac.podľa vyhlášky zahr.tieto 3kroky:1.)spoľahlivé zistenie okolností a príčin úrazu,2.)spísanie záznamu o úraze,3.)prijatie zodpoved.opatren.,aby sa podobný úraz neopakoval,Prac.úraz-je akekoľvek poškod.zdravia,alebo smrť spôsob.prac.nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým,náhlim a násilnym spôsob.vonk.vplyvov pri plnení prac.úloh.,Najčastejšie príčiny úrazov na žeriavoch:-strata stability žer.,-voľba nevhod.prostr.pre zviaz.a zavesov.bremien,-zdržiav.sa osôb,pod záves.bremenom alebo v jeho blízk.,-nesprávne fcia zabezpeč.zar.,-nedostat.znalosť dorozum.znamení medzi žeriavníkom a viazačom,-neodborné vykonav.opráv a údržbu,Zdvih.stroj je možné rozdeliť do 6 funkč.štruktúry-1.)Vodiaca Fš-zabezpeč.pohyb zdvih.stroja tak aby sa vytvoril čo najučinn.priestor na jeho prac.využitie ide o kinemat.dvojicu koleso a koľajnica,2.)Pevnostná Fš-zabezp.prenos vonk.zať.pôsob.na zdvih.stroj.,3.)Pohybová Fš.-pohyby jednotl.častí zdvih.stroja,4.)Závesná Fš-zabezp.spojenie medzi bremenom a zdvih.strojom.,5.)Riadiaco-regulačná Fš-zabezp.riad.prac.pohybov tak aby nedošlo ku krizavému zaťažov.jednotl.Fš,6.)Bezpečnostná Fš-zabezp.bezpečnú prevádzku zdvih.stroja,Delenie žeriavov-mostový(sú žer.kt.nosnú konštr.predstav.žer.most.),-drapakový(môžu byť vyhotov.ako žeriavi s otoč.výložnikom alebo ako žer.s pojazd.výlož.),-portálový,-vežový,-stĺpový(zakl.je os.veža),-cestný na pásovom podvozku,-lanový(su žer.s ťahanou mačkou,kt.jazdí po jednom alebo viacer.lanách napnutýcch medzi 2vežami),-cestný na automat.podvozku,Mačky-podvesné(sa použ.u jednonosných žer.pričom jazdia o spodných prírubach Iprofilu môžu sa použ.aj na zakriv.dráhach vo vnutropodnik.doprave pri sériovej a hromad.vyr.),-dvojkoľajn.(sa použ.pre tzv.ručné mostové žeriavy pričom nosnou častou je zvarovaná článková reťaz),-kladkostrojové(sa sklad.s elektr.kladkostrojov ulož.na ráme mačky,kt.jazdí na 4kol.,kt. dve sú pohan.elektromot.),-normálne(ich základom je rám na,kt.sú ulož.mech.zdvihu žeriavov háka a mech.pojazdu mačky),-špecialne(napríklad magnetové,kt.majú okrem lanov.bubnaešte kabelový bubon pre kábel,kt.slúži pre prívod elektr.prúdu do bremen.elektromagnetu),Mechanizmus zdvihu-je základom všetkých žer.,slúži na:-zdvih bremena,-otač.a zatváranie drapáka,-preklápanie lejacích panví a pod.Pojazd.mech.-Okrem cestných žer.na automob.podvozku alebo pásoch jazdia žer.a ich mačky po oceľov.koľajn.Hl.časti pojazd.mech.-elektromot.,-spojka s brzd.,-ozub.prevody,-lož.,-pojazd.kol.,-a pod.,Fš.mostov.žer.-1.)Vodiaca Fš-koleso,-koľajn.,2.)Pohyblivá-zdvih bremena,pojazd žer.,pojazd mačky,3.)riadiaco-regula4ná-žeriavník,4.)Pevnostná-mostov.konštr.,5.)Závesná-prostriedky pre viaz.a zavesov.bremien rozdelujeme do 2skup.:-trvalé prostr.,-odnímatelné,6.)Bezpečnostná Fš.,Riziká mostov.žer.-manipul.na zaves.prostr.,-kívanie bremena,-kolízia žer.,-pretrhnuťie oceľ.lana,-a pod.,Vežový žer.-Fš.vežov.žer.-To iste čo tu vzžšie u mostoveho žer.,8-typov rizík vežov.žer.-preťaž.žer.,-kívanie bremena,-strata stabil.,-porucha zavesnej Fš.,-dotyk s vysk.napetím.,-riadenie pohonov,Delenie noriem v rámci európy-1.)Normy typu A-poskytujú zakl.pojmy,zásady navrhov.a konštruov.,kt.sa môžu aplikovať na rôzne stroje,2.)Normy typu B-zaober.jedným bezpeč.aspektom,alebo jedným typom stroj.zar.,B1-sa týkajú napr.bezpeč.vzdialenosti,hladiny hluku a pod.,B2-sa tyk.bezp.zar.(2-ručné ovlad.,ochr.kryty a pod.),3.)Normy typu C-bezp.normy pre stroje určujú detailné bezp.požiadavky pre jednotl.stroje,Smernice europskej unie:-1.)-(89/391/EÚ)-smernica zahŕňa opatrenia pre zvyš.bezpeč.a ochrany zdravia zamestn.pri práci.2.)-(89/392/EÚ)-úlohou smernice je stanovenie jednotl.požiadaviek pre bezpečn.a ochranu zdravia pri práci zo strojmi a vytvor.predpokladov pre voľný pohyb strojov ako tovaru v rámci EÚ.,Jednotné označenie CE,