Technická univerzita, Strojnícka fakulta

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

(Zadanie)

2006/2007

V našej práci sme si vybrali stroj TRUMATIC 500 ROTATION.

So strojom TRUMATIC 500 ROTATION disponujete lisovacím a vysekávacím strojom, ktorý čo sa týka bezpečnosti je v súlade s najnovším stavom techniky, ktorý je prevádzkovo bezpečný. Zodpovedá základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smernice ES 89/392/EHS pre stroje.

Napriek tomu môže pri stroji vznikať nebezpečenstvo, pokiaľ sa používa neodborne nedostatočne školeným personálom alebo k účelom iným než stanoveným.

Stroj je CNC - riadeným strojom na opracovávanie plechu, lisovanie, vysekávanie a pretvarovávanie rovných obrobkov z ocele, medi, hliníka a príslušných zliatin.

Parametre stroja:

VÝKON:

Rezná sila: 			220 kN

Max. hrúbka plechu: 	    8 mm

Max. hmotnosť obrobku

model 1300			 150 kg

model 1600			 230 kg

RÝCHLOSTI:

Umiestnenie s motormi striedavého prúdu

Os X: 		max.      90 m/min.

Os Y:			max.      60 m/min.

Súčasne		max. 	  108 m/min.

Prenosová rýchlosť:   	110 – 9600 Baudov

Varianty pripojenia: 	20 mA a V24

OCHRANNÉ ZARIADENIA NA STROJI

Na stroji sa nachádzajú výstražné štítky. Varujú pred:

- dotykom dielov, ktoré sú pod napätím

- elektrostatickým nabitím riadiacich prvkov

Pre konštrukčné diely stroja, ktorých napájací prúd je odoberaný už pred hlavným vypínačom, sú v spínacej skrini umiestnené štítky s nápisom POZOR! PRI VYPNUTOM HLAVNOM VYPÍNAČI POD PRÚDOM. Tieto konštrukčné diely sú teda i pri vypnutom hlavnom vypínači pod prúdom.

Štandardne je stroj dodávaný s dvojlúčovou svetelnou závorou na zaistenie nebezpečnej oblasti. Odlišne od toho môže užívateľ zaistiť oblasť nebezpečenstva aj vlastnými prostriedkami. V tom prípade je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

Zaistenie nebezpečnej oblasti stroja svetelnou závorou je účinné vo všetkých prevádzkových spôsoboch riadenia.

Pokiaľ sa pri zaistení svetelnou závorou preruší svetelný lúč počas prevádzky, zastavia sa všetky pohyby stroja. To sa rovná stisnutiu tlačítka POSUV-STOP.

Vypnutie stroja prerušením svetelnej závory počas prevádzky sa ruší stisnutím tlačítka ŠTART. Pri každom štarte po predošlom prerušení svetelnou závorou sa musí obsluha pomocou zrkadla na stĺpiku svetelnej závory presvedčiť, že sa nikto nenachádza v nebezpečnej oblasti istenej svetelnou závorou.

Nebezpečenstvo vznikajúce zvláštnym tvarom, väčšími rozmermi prípadne nestredovým upnutím obrobku, musia byť naviac istené obsluhou.

V technickej dokumentácii k stroju sa nachádzajú pokyny k bezpečnosti práce, ktoré sú dôležité k zábrane nebezpečenstva pre zdravie a život. Tieto pokyny sú označené vedľa vyobrazeným varovným symbolom. Okrem pokynov v návode k prevádzke sa musia dodržiavať všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy pre zábranu úrazom.

ZÁVER

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - je zakotvená v Zákonníku práce ako stav, ktorý vylučuje pôsobenie nebezpečných faktorov na zamestnancov a v ktorom ide o predchádzanie úrazov na pracoviskách a vzniku chorôb z povolania - v každom podniku je za túto oblasť zodpovedný bezpečnostný technik, ktorý plní tieto úlohy: Uskutočňuje školenia a prevencie pracovníkov Eviduje úrazy Zisťuje ich príčiny a odstraňuje nedostatky Povinnosti podniku v rámci BOZP Oboznámiť pracovníkov s bezpečnostnými predpismi. Vyžadovať ich dodržiavanie. Preverovať vedomosti pracovníkov. Zisťovať a odstraňovať príčiny úrazov. Poskytovať zamestnancom ochranné pomôcky. Povinnosti pracovníkov Dodržiavať predpisy bezpečnosti. Používať ochranné pomôcky. Zúčastňovať sa na školeniach. Na pracovisku neužívať alkohol a iné omamné látky