REFERÁT č.1

VÝSLEDKY VÝPOČTU V SÚKOLESIA

Priezvisko a meno:	Ročník, skupina:

Číslo zadania:

| Por. č. | Názov | Ozna-čenie | Výsledky |  | Jednotky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Koleso1 | Koleso2 |  |
| 1. | Počet zubov | z | 12 | 13 | - |
| 2. | Modul | m | 19 |  | mm |
| 3. | Súčinitel‘ hlavovej vôle | ca* | 0,25 |  | - |
| 4. | Bočná vôla | cn | 0 |  | mm |
| 5. | Uhol záberu |  | 20 |  | ° |
| 6. | Menovitý rozstup | p | 59,690 |  | mm |
| 7. | Základný rozstup | pb | 56,090 |  | mm |
| 8. | Priemer rozstupovej kružnice | d | 228 | 247 | mm |
| 9. | Priemer základnej kružnice | db | 214,250 | 232,104 | mm |
| 10. | Hlavová vôla | ca | 4,75 |  | mm |
| 11. | Výška hlavy zubov hrebeňového nástroja | hf | 23,75 |  | mm |
| 12. | Osová vzdialenosť | a | 237,5 |  | mm |
| 13. | Jednotkové posunutie profilu | x | 0,298 | 0,238 | - |
| 14. | Posunutie profilu | X | 5,662 | 4,522 | mm |
| 15. | Involuta valivého uhla záberu | inv w | 0,030507483 |  | - |
| 16. | Valivý uhol záberu súkolesia | w | 25,9 |  | ° |
| 17. | Prevádzková osová vzdialenosť | aw | 246,55 |  | mm |
| 18. | Oddialenie rozstupových kružníc | a | 9,05 |  | mm |
| 19. | Priemer pätnej kružnice | df | 181,096 | 199,976 | mm |
| 20. | Priemer hlavovej kružnice | da | 283,624 | 302,504 | mm |
| 21. | Hrúbka zuba na rozstupovej kružnici | s | 33,967 | 33,137 | mm |
| 22. | Uhol tlaku na hlavovej kružnici | a | 40,51 | 39,53 | ° |
| 23. | Hrúbka zuba na hlavovej kružnici | sa | 3,441 | 2,882 | mm |
| 24. | Trvanie záberu evolventy |  | 1,497 |  | - |
| 25. | Hrúbka zuba na základnej kružnici | sb | 35,112 | 34,598 | mm |
| 26. | Počet zubov vo vnútri mierky | z‘ | 1,646 | 2,398 | - |
| 27. | Zaokrúhlený počet zubov | zw’ | 2 | 3 | - |
| 28. | Rozmer cez zuby | W | 91,202 | 146,779 | mm |
| 29. | Priemer valivej kružnice | dw | 228 | 247 | mm |
| 30. | Hrúbka zuba na valivej kružnici | sw | 30,409 | 29,283 | mm |
| 31. | Uhlová rýchlosť |  | 55 | 50,769 | s-1 |
| 32. | Tangenciálna rýchlosť v bode A | vtA | 0,803 | 4,20215 | ms-1 |
| 33. | Tangenciálna rýchlosť v bode E | vtE | 4,34445 | 0,91075 | ms-1 |
| 34. | Tangenciálna rýchlosť v bode Y | vtY |  |  | ms-1 |
| 35. | Merný sklz v bode A | A | -4,23324 | 0,080892 | - |
| 36. | Merný sklz v bode E | E | 0,790347 | -3,76978 | - |
| 37. | Merný sklz v bode Y | Y |  |  | - |

Spracoval: Ing. Nagy Eugen