### Katedra Elektroenergetiky

Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

### Technická Univerzita Košice

Meranie elektromagnetického žiarenia

vybraných druhov elektrospotrebičov

#### Jaroslav Varga									Ročník: II.B

Peter Vaľo     									Štud. skup: 18

Peter Varchol								 	Podskupina: 3

Tomáš Vaverčák									Šk. r. 2000/2001

Úloha:

- Odmerajte magnetickú indukciu pozadia (úroveň pri vypnutí všetkých zdrojov žiarenia)

- Odmerajte magnetickú indukciu [ nT ] v závislosti na vzdialenosti od daných spotrebičov

- spredu

- zboku

- zozadu

- Namerané hodnoty zostavte do tabuliek a grafov.

- Postup:

Meranie sme vykonali na týchto spotrebičoch: mikrovlná rúra LEVIS, televízor, holiaci strojček ETA 100, čiapkový fén na vlasy. Merania sme previedli postupne spredu, zozadu, zboku, pričom sme merací prístroj postupne vzďaľovali od daných spotrebičov v rozmedzí od 0cm - 100 cm s krokom 10 a 20 cm. Merací prístroj meria magnetickú indukciu mikroTESLA. Z nameraných veličín sme zostrojili graf.

##### Tabuľka nameraných hodnôt: ( pre mikrovlnú rúru LEVIS )

| (hodnoty v T) | 0cm | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 70cm | 100cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spredu | 7,5 | 4,32 | 3,2 | 1,88 | 1,54 | 0,98 | 0,79 | 0,25 |
| Zboku | 39,3 | 11,6 | 3,7 | 1,6 | 0,7 | 0,4 | 0,15 | 0,03 |
| Zozadu | 33,3 | 8,2 | 4,5 | 2,5 | 1,6 | 1,02 | 0,5 | 0,22 |

##### Tabuľka nameraných hodnôt: ( pre televízor )

| (hodnoty v T) | 0cm | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 70cm | 100cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spredu | 5,6 | 1,86 | 0,93 | 0,51 | 0,32 | 0,21 | 0,11 | 0,05 |
| Zboku | 3,25 | 0,46 | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Zozadu | 11,06 | 4,3 | 1,73 | 0,9 | 0,45 | 0,25 | 0,16 | 0,09 |

##### Tabuľka nameraných hodnôt: ( pre holiaci strojček ETA 100 )

| (hodnoty v T) | 0cm | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 70cm | 100cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spredu | 300 | 7,1 | 0,66 | 0,19 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,02 |

##### Tabuľka nameraných hodnôt: ( pre čiapkový fén na vlasy )

| (hodnoty v T) | 0cm | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 70cm | 100cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spredu | 1,2 | 0,2 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |

Záver:

Hodnoty indukcie elektromagnetického poľa v okolí mikrovlnej rúry sa pohybovali v rozmedzí 39,3 T - 0,03 T. Magnetická indukcia bola najväčšia v tesnej blízkosti mikrovlnej rúry a najmenšia vo vzdialenosti asi 1 m, pričom jej hodnota so vzrastajúcou vzdialenosťou klesala približne exponenciálne. Takýto priebeh mali i ostatné závislosti. Maximálna hodnota bola 39,3 T a bola nameraná pri pravej stene mikrovlnej rúry. Druhé maximum sme zaznamenali zozadu. Tieto hodnoty sú menšie ako prípustné podľa ktorých platí: 3cm 75-200 T, 30cm 4-8 T, 1m 0,25-0,6 T. Pre televízor platili hodnoty približne ako pre vyžarovanie monitorov, tzn. Asi vo vzdialenosti 0,5 m sa indukcia vyrovnala s pozadím. Pri ostatných spotrebičoch sa indukcia so vzdialenosťou rapídne znižovala, alebo bola v tesnej blízkosti spotrebiča veľmi malá. Po vložení dosky zo železného materiálu sa hodnota indukcie znížila, avšak pri drevenej doske ostala hodnota indukcie takmer nezmenená. Z toho vyplýva, že ak chceme odtieniť spotrebiče, je na to nutné použiť zábranu zo železa.