Meranie 1

1. Čím sa zaoberá medzinárodná norma ISO 7730?

Princíp merania mikroklímy súvisí s optimálnou spotrebou energie pre vytvorenie mikroklímy, ktorá spôsobuje pocit spokojnosti osôb, ktoré sú prítomné v danom prostredí. Modernú teóriu pre vyhodnotenie mikroklímy založil prof. Fanger, pracovník Technickej Univerzity v Dánsku. Výsledkom je vytvorenie takého prostredia, v ktorom je 90 % osôb spokojných (pozri medzinárodnú normu ISO 7730).
2. Čím môžeme charakterizovať stav tepelnej rovnováhy ľudského organizmu?

Tepelná pohoda prostredia závisí od kvality mikroklímy. Vzniká zo stavu tepelnej rovnováhy, keď sa súčet tepla vznikajúceho v organizme z metabolizmu a tepla privádzaného z okolia rovná stratám tepla do okolia v rovnakom časovom okamihu.
3. Ako ovplyvňuje druh práce z hľadiska fyzikálnej záťaže optimálnu teplotu prostredia? Zdôvodnite prečo!

Pre prácu (z hľadiska fyzikálnej záťaže) veľmi ľahkú sa odporúča teplota max. 22oC, pre prácu ľahkú 18 - 21, pre prácu stredne ťažkú 14 - 18, pre prácu ťažkú 10 - 14 a pre prácu veľmi ťažkú min. 10oC.
4. Vymenujte parametre (7), ktoré ovplyvňujú pocit tepelnej pohody osôb v danom prostredí!

oblečenie - M

aktivita - Id

prúdenie vzduchu - va

vlhkosť vzduchu - h

teplota vzduchu - ta

žiarivá teplotná asymetria - tpr ,

dotyková povrchová teplota - ts .
5. Vysvetlite čo je 1 clo!

Jednotkou pre izoláciu oblečenia je 1 clothing [clo]
6. Vysvetlite čo je 1 met!

Jednotkou pre rýchlosť metabolizmu je 1 met = 58 W.m-2
7. Znázornite závislosť pre určenie vhodného oblečenia pre danú aktivitu a teplotu!

8. Vysvetlite ako súvisí tepelná pohoda s relatívnou vlhkosťou vzduchu v danom prostredí!

Odporúčané hodnoty relatívnej vlhkosti prostredia sa pohybujú v medziach 40 - 70 %. Pri nižšej relatívnej vlhkosti je vzduch príliš suchý, prachové častice sa neusadzujú, čo pôsobí negatívne na dýchanie. Naopak, vyššia relatívna vlhkosť spôsobuje zvýšenie tepelnej vodivosti pokožky, znižuje tepelnú izoláciu odevu a v chladnom prostredí vedie k nadmernému ochladzovaniu tela človeka. V horúcom prostredí zase nastáva silné potenie.

9. Ako súvisí teplota v miestnosti s nákladmi na kúrenie?

Každý stupeň o ktorý znížime teplotu v miestnosti (v blízkosti 20oC), znamená približne 6 % úsporu nákladov na kúrenie.
10. Aká má byť relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti?

V miestnosti s relatívnou vlhkosťou 30 % na vytvorenie tepelnej pohody potrebujeme 23oC, rovnakú tepelnú pohodu dokážeme zabezpečiť pri relatívnej vlhkosti vzduchu 60 % už pri teplote 21oC, pričom spotreba energie bude asi o 12 % nižšia
11. Ako sa určí výmena vzduchu v miestnosti?

Pre známu strednú rýchlosť prúdenia vzduchu vstr a známy prierez prúdenia S môžeme vypočítať výmenu vzduchu V = vstr.S [ m3.s-1; m.s-1, m2 ]
12. Ako ovplyvňuje zmena teploty vzduchu v miestnosti pocit tepelnej pohody?

zmenu teploty v miestnosti už o 0,5oC vníma 10 % ľudí, so stúpajúcim rozdielom teploty prostredia stúpa aj počet nespokojných osôb. Pocit chladu alebo tepla je možné upraviť oblečením, alebo aktivitou
13. Ako súvisí tepelná pohoda s podielom sálavého tepla?

Pre zabezpečenie tepelnej pohody je dôležitý aj vyšší podiel sálavého tepla. Ak teplota steny je 18oC vytvára sa teplotou vzduchu 21oC príjemná tepelná pohoda, ak však majú steny len 15oC, ani 24oC teplý vzduch nevytvára rovnakú pohodu, pričom spotreba energie je skoro o 20 % vyššia
14. Čo je teplotná asymetria v bezprostrednom okolí tela?

Teplotná asymetria sa tiež zaoberá rozdielom teploty vzduchu v bezprostrednom okolí stojacej alebo sediacej osoby:

1)U stojacej osoby sa meria teplota vzduchu ta a rýchlosť prúdenia va vo výškach 1,7 m a 0,1 m od podlahy

2)U sediacej osoby sa meria teplota vzduchu ta a rýchlosť prúdenia va vo výškach 1,1 m a 0,1 m od podlahy miestnosti.

Teplotná asymetria D tpr sa meria podľa štandardu u stojacej osoby vo výške 1,1 m, u sediacej osoby vo výške 0,6 m
15. Vymenujte úlohy merania!

1)Odmerajte teplotu, rýchlosť prúdenia, relatívnu vlhkosť vzduchu a teplotu rosného bodu podľa teoretického úvodu pre stojacu aj sediacu osobu, pri okne a v strede miestnosti, aj dotykovú teplotu steny

2)Určte teplotnú asymetriu medzi stropom a podlahou, teplotou vzduchu a teplotou steny, teplotou v blízkosti okna a v strede miestnosti, aj v bezprostrednom okolí stojacej alebo sediacej osoby

3)Určte výmenu vzduchu pri otvorenom okne a keď vytvoríte prievan

4)Určte z grafu podľa obr. 1 oblečenie vhodné pre danú teplotu a aktivitu !
16. Vymenujte použité prístroje!

17. Aký bol postup pri meraní?

18. Čo ste zistili o meranej miestnosti - vyhovuje požiadavkám tepelnej pohody?

19. Prečo bolo potrebné vyvinúť novú metodiku hodnotenia klimatizovaných priestorov?

Nová teória vyhodnocovania klimatizovaných priestorov zahrnuje všetky zdroje znečisťovania - t.j. nielen človeka ako dominantného zdroja, ale aj všetky materiály, nábytok, organizmy a pod. v danom priestore, vrátane fajčenia a biologickej odpadovej vlhkosti - aby vypočítaná hodnota ventilácie zodpovedala akosti vzduchu tak, ako to vyžadujú ľudské zmysly
20. Vysvetlite čo je 1 olf!

1 olf (z latinského “olfactus” - čuch) je emisia znečistenia (biologickou odpadovou vlhkosťou) z jednej štandardnej osoby, t. j. jedného priemerného dospelého človeka nefajčiara, pracujúceho v kancelárii (alebo podobnom nepriemyslovom mieste), ktorý má sedavé zamestnanie v bežných teplotných podmienkach s odpovedajúcim hygienickým štandardom
21. Čo sú to skryté olfy?

Nové štúdie ukázali, že ľudská odpadová vlhkosť zahŕňa priemerne iba asi 13 % znečistenia. Materiály v priestoroch a vetracích systémoch, predtým ignorované ako zdroje znečistenia, mali v skúmaných veľkých kancelárskych budovách hlavný podiel na nekvalite vzduchu. Tieto “skryté” olfy boli uznané za hlavnú príčinu tzv. syndrómu budov.
22. Čo je syndróm budov?

23. Vysvetlite ako je definovaný 1 decipol!

1 decipol (z latinského “polutio” - znečistenie) je znečistenie spôsobené jednou štandardnou osobou ( 1 olf ) pri vetraní 10 litrov za sekundu neznečisteným vzduchom, teda

1 decipol = 0,1 olf / (liter / s )
alebo 1 decipol = 1 olf / (10 liter / s)
24. Aká je kvalita vzduchu v zdravej a nezdravej budove?

| vnútorné priestory nezdravej budovy | 10 dpol |
| --- | --- |
| vnútorné priestory zdravej budovy | 1 dpol |

25. Aká je porovnateľná kvalita vzduchu vo vonkajších priestoroch?

| Pri zamorení smogom | > 1 |
| --- | --- |
| V mestách s miernym znečistením vzduchu | 0,05 - 0,3 |
| V horách alebo pri mori | 0,01 |

26. Vysvetlite analógiu jednotiek kvality vzduchu s jednotkami pre svetlo a hluk!

| jednotky | svetlo | hluk | kvalita vzduchu |
| --- | --- | --- | --- |
| zdroj | lumen | watt | olf |
| hladina | lux | decibel | decipol |

27. Vysvetlite postup pri určení znečistenia vzduchu v danej miestnosti!

| sediaca osoba 1 met | 1 olf |
| --- | --- |
| aktívna osoba 4 met | 5 olfov |
| aktívna osoba 6 met | 11 olfov |
| fajčiaca osoba | 25 olfov |
| priemerný fajčiar | 6 olfov |
| materiály v kanceláriách | 0 - 0,5 olf / m2 podlahy |

28. Vysvetlite postup pri prepočte olfov na decipoly! Uveďte číselný príklad!

1 decipol = 0,1 olf / (liter / s )
29. Vymenujte úlohy hodnotenia!

1)Stanovte znečistenie ovzdušia v príslušnej miestnosti od zdrojov v olfoch a kvalitu vzduchu v decipoloch

2)Stanovte či danú miestnosť môžeme považovať za tzv. “zdravú” podľa uvedenej tabuľky,

Určte aká by mala byť výmena vzduchu v danej miestnosti, aby bola splnená požiadavka kvality vzduchu - 1 dpol !
30. Čo ste zistili o hodnotenej miestnosti?

Meranie 2

1. Vymenujte úlohy merania podľa zadania! (meranie osvetlenosti)

1)Zhotovte mapu intenzity osvetlenia v danej učebni!

2)Zistite, či učebňa vyhovuje požiadavkám
a) pri prirodzenom osvetlení, 
b) pri použití umelého osvetlenia!

2. Vymenujte charakteristické svetlotechnické veličiny a jednotky (uveďte aj ich rozmery)!

1)Svietivosť ( I ), jednotkou je kandela (cd)

2)Jas ( L )

3)Svetelný tok, jednotkou je lumen (lm)

4)Intenzita osvetlenia, osvetlenosť (E), jednotkou je lux (lx)

5)Merný svetelný tok (výkon), jednotkou je lm.W-1.
3. Vysvetlite čo je lumen!

lumen ( lm ) - 1 lm je svetelný tok bodového zdroja so svietivosťou 1 cd do jednotkového priestorového uhla
4. Vysvetlite čo je lux!

lux ( lx ) - 1 lx je intenzita osvetlenia, ktorú vyvoláva 1 lm na ploche 1 m2.

5. Vysvetlite čo je merný svetelný tok!

Merný svetelný tok (výkon) - vyjadruje účinnosť a hospodárnosť svetelného zdroja, je definovaný ako pomer svetelného toku svetelného zdroja a spotrebovaného elektrického príkonu na jeho vytváranie. Jednotkou je lm.W-1.
6. Aké sú odporúčané hodnoty intenzity osvetlenia pre jednotlivé činnosti (hlavne pre učebne, študovne, kresliarne, počítačové pracoviská)?

| rýchla a spoľahlivá orientácia | 50 - 125 lx |
| --- | --- |
| hrubé práce (sklady, manipulácia s materiálom, pracoviská v domácnosti) | 125 - 250 lx |
| stredné práce (bežná výroba, kontrola funkcie automatov, obchody kancelárie, učebne, študovne, kuchyne, obývacie priestory) | 250 - 500 lx |
| jemné práce (jemná výroba, kresliarne, velíny, dozorne, počítačové pracoviská, vyšetrovne, laboratóriá) | 500 - 1000 lx |
| veľmi jemné práce (rysovne, ateliéry) | 1000 - 2000 lx |
| špeciálne práce (napr. operačné sály) | až 20 000 lx |

8. Aké sú výhody moderných svetelných zdrojov?

vyššia svietivosť pri nižšom výkone, dlhšia trvanlivosť...
9. Aký druh svietidiel sa odporúča používať pri výpočtovej technike?

10. Akú úlohu má výpočtová technika pri voľbe osvetlenia?

osvetlenie zboku, monitor nemá byť obrazovkou k oknu, ale ani od okna
11. Vysvetlite postup pri meraní!

12. Čo ste zistili o meranej miestnosti - vyhovuje požiadavkám, za akých podmienok a do akej miery?

13. Vymenujte úlohy merania podľa zadania! (meranie rádioaktívneho žiarenia)

1)Zistite prítomnosť ionizujúceho žiarenia v predloženom materiále, zistite veľkosť rádioaktívneho pozadia a výpočtom stanovte, koľkokrát žiarič prevyšuje svojou aktivitou prirodzené pozadie v miestnosti

2)Vypočítajte dobu, za ktorú by hodnota dávkového ekvivalentu dosiahla povolenú hodnotu pre obyvateľstvo vo zvolenej vzdialenosti od žiariča

3)Overte ochranné účinky faktora vzdialenosti,

4)Overte ochranné účinky zvolených typov bariér
14. Aká je hraničná frekvencia (radovo v Hz) medzi neionizujúcim a ionizujúcim žiarením?

1015 Hz
15. Ako závisí energie žiarenia od jej frekvencie?

Ionizujúce (rádioaktívne) žiarenie je akékoľvek elektromagnetické vlnenie o frekvencii rádovo väčšej ako 1015 Hz, ale taktiež aj prúd častíc s dostatočnou kinetickou energiou (10-25 eV). V prvom prípade sa jedná o gama žiarenie, ale aj o neutrónové , röntgenové a kozmické žiarenie. V prípade korpuskulárnej povahy žiarenia je to žiarenie alfa, alebo niektorý z typov beta žiarenia
16. Vymenujte základné veličiny a jednotky ionizujúceho žiarenia!

1)Aktivita (A), Jednotkou aktivity je Becqeurel (Bq), Starou jednotkou je Curie (Ci)

2)Expozícia (ožiarenie) (X), Jednotka nemá názov, jej fyzikálny rozmer je [C.kg-1], Stará jednotka je Röntgen (R)

3)Absorbovaná dávka (D), Jednotkou je gray (Gy), Stará jednotka je rad (radiation absorbed dose)
4)Dávkový ekvivalent (H), Jednotkou je Sievert (Sv), Starou jednotkou je rem (röntgen equivalent mammal - rtg ekvivalent pre cicavce)

17. Vysvetlite ako je definovaná aktivita rádioaktívneho preparátu, akú má jednotku a rozmer!

Aktivita (A) rádioaktívneho preparátu - je definovaná stredným počtom rádioaktívnych premien (rozpadov) za sekundu, obecne za jednotku času.
Jednotkou aktivity je Becqeurel (Bq) , jeho fyzikálny rozmer je [s-1]
18. Vysvetlite ako je definovaná expozícia (ožiarenie), akú má jednotku a rozmer!

Expozícia (ožiarenie) (X) - popisuje ionizačné účinky žiariča. Jednotka nemá názov, jej fyzikálny rozmer je [C.kg-1] . 1 C.kg-1 vyjadruje ožiarenie, pri ktorom stredná hodnota súčtu nábojov jedného znamienka uvoľnených žiarením v objeme látky o hmotnosti 1 kg je práve 1 Coulomb
19. Vysvetlite ako je definovaná absorbovaná dávka, akú má jednotku a rozmer!

Absorbovaná dávka (D) - vyjadruje energiu ionizujúceho žiarenia, ktorá je pohltená telesom (akýmkoľvek) o hmotnostnej jednotke 1 kg. Jednotkou je gray (Gy), fyzikálny rozmer je J.kg-1
20. Čo je akostný faktor žiarenia?

akostný faktor Q (Q závisí od druhu a energie žiarenia)
21. Vysvetlite ako je definovaný dávkový ekvivalent, akú má jednotku a rozmer!

Dávkový ekvivalent (H) - je veličina odvodená od absorbovanej dávky. Š peciálne zohľadňuje energetické účinky ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus, charakterizuje radiačné zaťaženie organizmu, ktoré okrem absorbovanej dávky závisí aj od druhu žiarenia. To je vyjadrené tzv. akostným faktorom Q - napr. Q = 1 pre fotóny, g -žiarenie, elektróny, b -častice, Q=10 pre protóny a a -častice: H = D. Q. N

(N je tzv. modifikujúci faktor žiarenia, podľa Medzinárodnej komisie pre radiačnú ochranu má hodnotu 1.) 
Fyzikálny rozmer dávkového ekvivalentu je zhodný s absorbovanou dávkou. Jednotka však má samostatné označenie Sievert (Sv)
22. Aká je prírodná radiačná záťaž obyvateľstva?

| Kozmické žiar.(pri hladine mora) | 0,35 - 0,50 |
| --- | --- |
| (na každých 30 m výšky je potrebné pripočítať) | 0,01 |
| Prirodzené žiarenie zo zeme | 0,50 - 0,70 |
| Prirodzené žiarenie zo vzduchu | 0,02 |

23. Aká je umelá radiačná záťaž obyvateľstva?

0,85 mSv/rok
24. Aká je celková radiačná záťaž obyvateľstva?

1,6-2 mSv/rok
25. Aká je prípustná hodnota dávkového ekvivalentu ionizujúceho žiarenia pre obyvateľstvo a pre profesionálnych pracovníkov? Zdôvodnite rozdiel!

26. Nakreslite, ako sa mení dávkový ekvivalent žiarenia so vzdialenosťou od jeho zdroja? Vyznačte charakteristické hodnoty!

27. Vysvetlite pojem vnútorný žiarič, uveďte príklady (aspoň 3)!

Niektoré rádionuklidy sa ukladajú v určitých orgánoch a fungujú ako vnútorné žiariče (napr. Ra a Sr v kostiach, I v štítnej žľaze, Fe, Cs v pečeni a pod.)
28. Od akých faktorov závisí nebezpečnosť (škodlivosť) rádionuklidu?

Rádionuklid je teda tým nebezpečnejší, čím má dlhší polčas premeny (doba polovičného rozpadu je čas, za ktorý sa zo začiatočného množstva rádioaktívnej látky rozpadne jeho polovica. Doby polovičného rozpadu rôznych prvkov sa menia v širokých medziach od 10-9 s až po 1011 rokov. Napr. 3H má polčas rozpadu 12,36 rokov, 14C 5 730 rokov a 40K až 1,26.109 rokov. Ale aj rádionuklidy toho istého prvku sa líšia svojim polčasom rozpadu. Napr. 90Sr má polčas 28 rokov, ale 89S  iba 52 dní, atď), čím má žiarenie vyššiu ionizačnú schopnosť, čím selektívnejšie sa rádionuklid ukladá v určitej časti organizmu a napokon, čím ťažšie ho možno odtiaľ odstrániť
29. Vysvetlite aký je rozdiel medzi somatickými a genetickými účinkami rádionuklidov?
-somatické (prejavia sa na exponovanom jedincovi),

-genetické (postihnú potomstvo)

30. Na aké dve veľké skupiny sa delia choroby z ožiarenia - vysvetlite rozdiel medzi nimi!

-akútnu chorobu z ožiarenia

-chronickú chorobu z ožiarenia
31. Aká je približná stupnica biologických účinkov ožiarenia v Gy?

105-  inaktivácia enzýmov

104- 	inaktivácia vírusov

103- 	sterilizácia mikroorganizmov, pasterizácia potravín, mutácie semien

102- 	útlm klíčivosti, deštrukcia rakovin. buniek

10- 	letálna dávka pre 50 % ľudí

1-  	choroba z ožiarenia

10-1-	prípustná ročná dávka

10-3-	ročná prírodná dávka
32. Vymenujte aké tri stupne ožiarenia rozoznávame podľa veľkosti dávky žiarenia, pripíšte charakteristické hodnoty!

1. mierny stupeň - po dávke 1,5 Gy,

2. stredný stupeň - po dávke 3 Gy,

3. ťažký stupeň - po dávke 6 Gy.
33. Vymenujte tri formy akútnej choroby z ožiarenia, vysvetlite od čoho závisí, že ktorá sa z nich prejaví?

- Krvná (hematologická) forma vzniká po celotelovom ožiarení dávkou 3-6 Gy. Príznaky : nevoľnosť, skleslosť, zvracanie. Po 1-2 týždňoch sa dostavia teploty, krvácanie, hnačky, vredy. V krvnom obraze je výrazný pokles bielych i červených krviniek. Po 6-8 týždňoch môže dôjsť k pomalému zlepšovaniu. Avšak po dávke 6-10 Gy je celý priebeh búrlivejší, nevoľnosť a zvracanie sa objavia už za niekoľko hodín po ožiarení. Priebeh ochorenia je ťažký a zvyčajne končí smrťou okolo 20.- 30.-tého dňa (vnútorné krvácanie).

- Črevná forma sa objavuje pri dávkach vyšších než 10 Gy. Veľké ťažkosti sa prejavia už na 4. až 6. deň po ožiarení. Prejavujú sa v poruchách hospodárenia s tekutinami a minerálnymi látkami, dochádza ku krvavým hnačkám, k prederaveniu - zániku črevnej výstelky. Ak postihnutý prežije 7 - 10 dní, potom sa v plnej miere prejavia príznaky poškodenia krvetvorby. Percento úmrtia je 80 - 100 %. Príčina : kolaps krvného obrazu.

- Nervová (mozgová) forma prebieha pri dávkach okolo 50 Gy. Bezprostredne po ožiarení sa prejaví psychická dezorientácia, zmätenosť, porucha koordinácie pohybov, krče, hlboké bezvedomie. Smrť nastáva po niekoľkých hodinách, prípadne dňoch. Príčinou je zlyhanie kardiovaskulárneho a respiračného systému, opuch mozgu.

34. Vymenujte spôsoby ochrany pred ionizujúcim žiarením!

-vyhýbanie sa akýmkoľvek zdrojom ionizujúceho žiarenia

-minimalizovanie doby expozície

-minimalizovanie vzdialenosťi od zdroja rádioaktivity

-využitie tieniacich účinkov materiálov, ktoré použijeme ako bariéru

-preventívnou ochranou je jódová profylaxia.
35. Vymenujte spôsoby fyzikálnej ochrany pred ionizujúcim žiarením!

-skrátením doby expozície (dávka je úmerná času),

-zväčšenám vzdialenosti medzi pracovníkom a zdrojom žiarenia (dávka je nepriamo úmerná štvorcu vzdialenosti),

-tienením (aplikácia absorpčného materiálu).

-mechanické odstraňovanie rádioaktívnych látok z kontaminovaného  povrchu a dekontaminácia vodou, parou, prúdom vzduchu a pod.,

-oplachovanie zamorených povrchov roztokmi kyselín, zásad i  organických rozpúšťadiel,

-špeciálne metódy ako je odparovanie, elektrodekontaminácia atď.
36. Vysvetlite čo je jódová profylaxia?

Jej princíp spočíva v preventívnom podávaní jódu v podobe KI s cieľom nasýtiť štítnu žľazu nerádioaktívnym izotopom jódu a tak ju chrániť pred rádioaktívnym jódom
37. Vysvetlite postup pri meraní!

38. Vysvetlite vzorový príklad!

39. Čo ste zistili o meranej miestnosti?

40. Čo ste zistili o meranej vzorke rádioaktívneho preparátu?

41. Ako sa prejavil vplyv ochranných faktorov?

Meranie 3,4

1. Vymenujte úlohy merania podľa zadania!

1)Odmerajte magnetickú indukciu pozadia (úroveň pri vypnutí všetkých zdrojov žiarenia)

2)Odmerajte magnetickú indukciu v závislosti na vzdialenosti od daného monitora

- spredu

- zboku

- zozadu

- zhora

- za stenou

3)Porovnajte magnetickú indukciu rôznych typov monitorov.

4)Namerané hodnoty zostavte do tabuliek a grafov.

5)Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky a formulujte závery (Stanovenie bezpečnej vzdialenosti, návrh opatrení a pod.)
2. Ako sa určí magnetická indukcia pozadia? Čím je určená pri našom meraní a akú má hodnotu?

3. Ako sa delia účinky neionizujúceho EMŽ na biologické systémy?

4. Uveďte hraničnú výkonovú hustotu medzi tepelnými a netepelnými účinkami neionizujúceho EMŽ!

5. Ako sa delia faktory, ktoré ovplyvňujú biologický účinok neionizujúceho EMŽ? Vymenujte niektoré!

6. Vysvetlite čo je cytopatický efekt!

7. Ako súvisia účinky EMŽ a rezonančná frekvencia objektu?

8. Vysvetlite čo je hypertermia a na čo sa používa!

9. Vymenujte ľudské orgány, na ktorých sa najviac prejaví škodlivosť tepelných účinkov EMŽ a zdôvodnite prečo!

10. Aké sú netepelné účinky neionizujúceho EMŽ?

11. Vysvetlite čo je melatonín a aké má účinky? Ako ovplyvňuje prítomnosť EMŽ jeho tvorbu?

12. Vysvetlite čo je elektromagnetický smog!

13. Akú zásadu by sme mali uplatňovať v súvislosti s nedostatočným poznaním účinkov neionizujúceho EMŽ?

Múdre vyhnutie, alebo Predbežná opatrnosť.
14. Čo znamená princíp ALARA?

ALARA (As Low as Reasonably Achievable), čiže tak nízke ako je možné rozumne docieliť
15. Aké sú odporúčané hygienické limity výkonovej hustoty pre obyvateľstvo a pre pracovníkov s EMŽ?

16. Aká je odporúčaná minimálna vzdialenosť od mikrovlnovej rúry?

17. Ako sa mení magneticka indukcia so zväčšujúcou sa vzdialenosťou od zdroja žiarenia? Nakreslite typický priebeh!

18. Ktoré elektrospotrebiče sú najčastejšími zdrojmi EMŽ v domácnosti?

19. Akú magnetickú indukciu ste namerali v blízkosti meraných elektrospotrebičov? Je to v súlade s údajmi z literatúry?

20. Vysvetlite postup pri meraní!

21. Čo ste zistili o EMŽ meraných elektrospotrebičov?

22. Akej nepresnosti ste sa dopustili pri meraní mikrovlnovej rúry a počítačových monitorov?

23. Ktoré normy sa používajú na kontrolu úrovne EMŽ počítačových monitorov? Aké hodnoty magnetickej indukcie vyžadujú?

24. Čo ste zistili o vyžarovaní meraných monitorov? Čo z toho vyplýva pre ich umiestnenie?

25. Znázornite typický priebeh magnetickej indukcie v okolí počítačového monitora a vyznačte charakteristické hodnoty!

26. Čo je Gauss?

27. Vymenujte základné spôsoby ochrany pred účinkami EMŽ! Uveďte príklady použitých materiálov!

28. Od čoho závisí voľba tieniaceho materiálu pre ochranu pred neionizujúcim EMŽ?

29. Vysvetlite čo je EMC!

30. Vymenujte hlavné zásady pri práci s monitorom!

31. Vymenujte zásady ergonomického usporiadania pracoviska pri práci s VT!

32. Akú hodnotu by mali mať jednotlivé veličiny charakterizujúce pracovnú pohodu pri práci s VT - teplota, relatívna vlhkosť, kvalita vzduchu, hluk, osvetlenie?

33. Akú vzdialenosť je potrebné dodržať z hľadiska ochrany pred vyžarovaním pred monitorom?

34. Vysvetlite pojem "suché oči"!

35. Vysvetlite niektoré organizačné opatrenia pri práci s VT!