Katedra elektroenergetiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Technická univerzita Košice

MERANIA Z EKOLÓGIE

2.Ročník

## Vypracoval: Martin Kolesár    				Št.kupina: č.2

Mer.skupina:č.4

Šk.r.2001/2002

2.2 Meranie ionizujúceho žiarenia

Úlohy:

- Zistite prítomnosť ionizujúceho žiarenia v predloženom materiále, zistite veľkosť rádioaktívneho pozadia a výpočtom stanovte, koľkokrát žiarič prevyšuje svojou aktivitou prirodzené pozadie v miestnosti,

- Vypočítajte dobu, za ktorú by hodnota dávkového ekvivalentu dosiahla povolenú hodnotu pre obyvateľstvo vo zvolenej vzdialenosti od žiariča,

- Overte ochranné účinky faktora vzdialenosti,

- Overte ochranné účinky zvolených typov bariér.

Teroetický úvod:

Ionizujúce (rádioaktívne) žiarenie je akékoľvek elektromagnetické vlnenie o frekvencii rádovo väčšej ako 1015 Hz, ale taktiež aj prúd častíc s dostatočnou kinetickou energiou (10-25 eV). V prvom prípade sa jedná o gama žiarenie, ale aj o neutrónové , röntgenové a kozmické žiarenie. V prípade korpuskulárnej povahy žiarenia je to žiarenie alfa, alebo niektorý z typov beta žiarenia.

Rádioaktivitou sa nazýva jav, pri ktorom sa jadrá jedného prvku menia na jadrá iných prvkov, pričom táto premena je sprevádzaná niektorou, alebo viacerými z vyššie uvedených foriem žiarenia. Tento jav objavil v roku 1896 Becquerel. O bližšie preskúmanie rádioaktívneho rozpadu sa neskôr zaslúžili manželia Curieovi. Samovoľný rozpad jadier prvkov s atómovým číslom väčším než 82 nazývame prirodzený rádioaktívny rozpad, alebo prirodzená rádioaktivita. V roku 1934 výskum manželov Joliotovcov viedol k záverom, že následkom jadrovej reakcie môžu vzniknúť prvky s atómovým číslom menším než 82, ktoré sa však taktiež transformujú na iné. Tento jav bol pomenovaný ako umelá rádioaktivita.

Na popis ionizujúceho žiarenia sa v technickej praxi používali rôzne veličiny a jednotky. V súčasnosti sú v platnosti nasledujúce veličiny a jednotky:

- Aktivita (A) rádioaktívneho preparátu - je definovaná stredným počtom rádioaktívnych premien (rozpadov) za sekundu, obecne za jednotku času.
Jednotkou aktivity je Becqeurel (Bq) , jeho fyzikálny rozmer je [s-1] . Aktivita 1 Bq znamená 1 rozpad za 1 s.Starou jednotkou je Curie (Ci), 1 Ci = 3,7.1010 Bq.Napr. najvyššia prípustná koncentrácia je 100 Bq.m, vo voľnej prírode býva 1-5 Bq.m-3. Odhaduje sa, že pri černobyľskej havárii sa dostalo do prostredia asi 4 EBq (E-exa=1018).

- Expozícia (ožiarenie) (X) - popisuje ionizačné účinky žiariča. Jednotka nemá názov, jej fyzikálny rozmer je [C.kg-1] . 1 C.kg-1 vyjadruje ožiarenie, pri ktorom stredná hodnota súčtu nábojov jedného znamienka uvoľnených žiarením v objeme látky o hmotnosti 1 kg je práve 1 Coulomb. Stará jednotka je Röntgen (R), 1 R = 2,58.10-4 C.kg-1.

- Absorbovaná dávka (D) - vyjadruje energiu ionizujúceho žiarenia, ktorá je pohltená telesom (akýmkoľvek) o hmotnostnej jednotke 1 kg. Jednotkou je gray (Gy), fyzikálny rozmer je J.kg-1. Stará jednotka je rad (radiation absorbed dose), 1 rad = 10-2 Gy. 
Ročná prírodná dávka je 10-3Gy.rok-1, prípustná ročná dávka je 10-1 Gy.rok-1, dávka 1 Gy.rok-1 spôsobí chorobu z ožiarenia, 10 Gy.rok-1 je letálna dávka pre 50% ľudí.

- Dávkový ekvivalent (H) - je veličina odvodená od absorbovanej dávky. Š peciálne zohľadňuje energetické účinky ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus, charakterizuje radiačné zaťaženie organizmu, ktoré okrem absorbovanej dávky závisí aj od druhu žiarenia. To je vyjadrené tzv. akostným faktorom Q - napr. Q = 1 pre fotóny, g -žiarenie, elektróny, b -častice, Q=10 pre protóny a a -častice:

- H = D. Q. N
(N je tzv. modifikujúci faktor žiarenia, podľa Medzinárodnej komisie pre radiačnú ochranu má hodnotu 1.) 
Fyzikálny rozmer dávkového ekvivalentu je zhodný s absorbovanou dávkou. Jednotka však má samostatné označenie Sievert (Sv). Starou jednotkou je rem (röntgen equivalent mammal - rtg ekvivalent pre cicavce), 1 rem = 10-2 Sv.
Prírodná radiačná záťaž obyvateľstva je 1,3-1,4 mSv.rok-1 (kozmické žiarenie, prirodzené žiarenie zo Zeme, príjem potravín, prirodzené žiarenie zo vzduchu), umelá radiačná záťaž cca. 0,85 mSv.rok-1 (rtg vyšetrenie, betónový dom, farebný televízor, let lietadlom, cíferník svietiacich hodín, bývanie pri JE). Celková radiačná záťaž od prírodných a umelých zdrojov býva 1,6-2,0 mSv.rok-1. Prípustná hodnota ionizujúceho žiarenia pre obyvateľstvo je 5 mSv.rok-1, pre profesionálnych pracovníkov 50 mSv.rok-1.

- Účinky ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus sú prevážne nepriaznivé. Závisia od druhu žiarenia, ktorému bol človek vystavený, od dĺžky expozície, od genetických dispozícií a pod. Dôležitú úlohu zohráva, či je žiarič vnútorný, alebo vonkajší. Podľa veľkosti absorbovanej dávky (samozrejme je dôležité v akom časovom rozpätí) dochádza k zmenám bunkových štruktúr v tkanivách, k výraznému oslabeniu imunity a k degeneračným procesom v jadrách buniek. Objektívne ťažkosti spojené s ožiarením popisujeme ako akútnu, alebo chronickú formu choroby z ožiarenia. Intenzívne dávky ožiarenia, nad 5000 Sv, zapríčiňujú smrť (pravdepodobnosť 50% -ná a so zvyšujúcou sa dávkou rýchlo rastie). Dlhotrvajúce vystavenie sa pôsobeniu ionizujúceho žiarenia, napr. vnútorný žiarič, zapríčiňuje rakovinotvorné procesy. Zhubné pôsobenie ionizujúceho žiarenie hlavne na mladé tkanivá sa využíva v medicíne - rádioterapia.

Spôsoby ochrany pred ionizujúcim žiarením.
Základný spôsob ochrany spočíva vo vyhýbaní sa akýmkoľvek zdrojom ionizujúceho žiarenia. Ak to nie je možné a dostali sme sa do dosahu rádioaktívneho žiariča je treba minimalizovať dobu expozície. Obdobné účinky ako doba expozície má aj vzdialenosť od zdroja rádioaktivity. Ak je nutné vedomé vystavenie sa pôsobeniu rádioaktívneho žiarenia, je vhodné využiť tieniace účinky materiálov, ktoré použijeme ako bariéru. Preventívnou ochranou je jódová profylaxia.

Použité prístroje:   Dozimeter PTF-02 merajúci v Sv/hod

vzorka rádioaktívneho Cs137

Al plech

Tabuľka nameraných hodnôt:

Pozn.: Namerané hodnoty v mSv/hod sme previedli na mSv/rok. ( X [mSv/hod] * 24 * 365 * 10-3 = X [mSv/rok])

| Vzdialenosť [cm] | Bez zábrany [mSv/r] | Hliníkovy plech [mSv/r] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 472,6896 | 155,49 |
| 15 | 262,8 | 4,7304 |
| 30 | 7,0956 | 3,7668 |
| 60 | 4,0296 | 2,19 |
| 90 | 2,628 | 1,752 |
| 120 | 1,752 | 1,5768 |

Hodnota  radiačnej záťaže pozadia: 0.18 Sv/hod = 1.578 mSv/rok

Záver:

Z merania vyplýva, že aj napriek tienidlu sa istá dávka dostáva do okolia. Z tabuľky vyplýva, že bezpečná vzdialenosť by mohla byť zhruba jeden a pol metra od našej vzorky a  pri jej tienení Al plechom približne 120 centimetrov. Ak by sme zostali v blízkosti zdroja bez zábrany, tak by sme prekročili prípustnú ročnú hodnotu už za necelých 5 dní(pri zdroji). So zábranou sa táto hodnota zvýši na 120 dní (15 cm od zdroja).