### Katedra Elektroenergetiky

Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

### Technická Univerzita Košice

# Meranie ionizujúceho žiarenia

## Meranie intenzity osvetlenia

#### Jaroslav Varga								Ročník: II.B

Peter Vaľo     								Štud. skup: 18

Peter Varchol								Podskupina: 3

Tomáš Vaverčák								Šk. r. 2000/2001

#### ÚLOHA MERANIA

- Zistite prítomnosť ionizujúceho žiarenia v predloženom materiále, zistite veľkosť rádioaktívneho pozadia a výpočtom stanovte, koľkokrát žiarič prevyšuje svojou aktivitou prirodzené pozadie v miestnosti.

- Vypočítajte dobu, za ktorú by hodnota dávkového ekvivalentu dosiahla povolenú hodnotu pre obyvateľstvo vo zvolenej vzdialenosti od žiariča.

- Overte ochranné účinky faktora vzdialenosti.

- Overte ochranné účinky zvolených typov bariér.

- TEORETICKÝ ÚVOD

Ionizujúce (rádioaktívne) žiarenie je akékoľvek elektromagnetické vlnenie o frekvencii rádovo väčšej ako 1015 Hz, ale taktiež aj prúd častíc s dostatočnou kinetickou energiou (10 - 25 eV). V prvom prípade sa jedná o gama žiarenie, ale aj o neutrónové , röntgenové a kozmické žiarenie. V prípade korpuskulárnej povahy žiarenia je to žiarenie alfa, alebo niektorý z typov beta žiarenia.

Rádioaktivitou sa nazýva jav, pri ktorom sa jadrá jedného prvku menia na jadrá iných prvkov, pričom táto premena je sprevádzaná niektorou, alebo viacerými z vyššie uvedených foriem žiarenia. Tento jav objavil v roku 1896 Becquerel.  Samovoľný rozpad jadier prvkov s atómovým číslom väčším než 82 nazývame prirodzený rádioaktívny rozpad, alebo prirodzená rádioaktivita. Ak následkom jadrovej reakcie vzniknú prvky s atómovým číslom menším než 82, ktoré sa taktiež transformujú na iné, hovoríme o umelej rádioaktivite.

V súčasnosti sú v platnosti nasledujúce veličiny a jednotky ionizujúceho žiarenia:

- Aktivita (A) rádioaktívneho preparátu - je definovaná stredným počtom rádioaktívnych premien (rozpadov) za sekundu, obecne za jednotku času. Jednotkou aktivity je Becqeurel (Bq), jeho fyzikálny rozmer je    [s-1]. Aktivita 1 Bq znamená 1 rozpad za 1 s.
Starou jednotkou je Curie (Ci), 1 Ci = 3,7.1010 Bq.
Napr. najvyššia prípustná koncentrácia je 100 Bq.m, vo voľnej prírode býva 1-5 Bq.m-3.

- Expozícia (ožiarenie) (X) - popisuje ionizačné účinky žiariča. Jednotka nemá názov, jej fyzikálny rozmer je [C.kg-1] . 1 C.kg-1 vyjadruje ožiarenie, pri ktorom stredná hodnota súčtu nábojov jedného znamienka uvoľnených žiarením v objeme látky o hmotnosti 1 kg je práve 1 Coulomb. Stará jednotka je Röntgen (R), 1 R = 2,58.10-4 C.kg-1.

- Absorbovaná dávka (D) - vyjadruje energiu ionizujúceho žiarenia, ktorá je pohltená telesom o hmotnosti 1 kg. Jednotkou je gray (Gy), fyzikálny rozmer je J.kg-1. Stará jednotka je rad (radiation absorbed dose), 1 rad = 10-2 Gy. Ročná prírodná dávka je 10-3Gy/rok, prípustná ročná dávka je 10-1 Gy/rok, dávka 1 Gy/rok spôsobí chorobu z ožiarenia, 10 Gy/rok je letálna dávka pre 50% ľudí.

- Dávkový ekvivalent (H) - je veličina odvodená od absorbovanej dávky. Špeciálne zohľadňuje energetické účinky ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus, charakterizuje radiačné zaťaženie organizmu, ktoré okrem absorbovanej dávky závisí aj od druhu žiarenia. To je vyjadrené tzv. akostným faktorom Q. Napr. Q = 1 pre fotóny, g -žiarenie, elektróny, b -častice, Q=10 pre protóny a a -častice: H = D. Q. N
(N je tzv. modifikujúci faktor žiarenia, podľa Medzinárodnej komisie pre radiačnú ochranu má hodnotu 1.) 
Fyzikálny rozmer dávkového ekvivalentu je zhodný s absorbovanou dávkou. Jednotka však má samostatné označenie Sievert (Sv). Starou jednotkou je rem (röntgen equivalent mammal - rtg ekvivalent pre cicavce), 1 rem = 10-2Sv.
Prírodná radiačná záťaž obyvateľstva je 1,3-1,4 mSv/rok (kozmické žiarenie, prirodzené žiarenie zo Zeme, príjem potravín, prirodzené žiarenie zo vzduchu), umelá radiačná záťaž cca. 0,85 mSv/rok (rtg vyšetrenie, betónový dom, farebný televízor, let lietadlom, cíferník svietiacich hodín). Celková radiačná záťaž od prírodných a umelých zdrojov býva 1,6-2,0 mSv/rok. Prípustná hodnota ionizujúceho žiarenia pre obyvateľstvo je 5 mSv/rok, pre profesionálnych pracovníkov 50 mSv/rok.

- POSTUP PRI MERANÍ

# Postupne vykonávame meranie žiarenia dozimetrom smerom od zdroja žiarenia, pričom zvyšujeme vzdialenosť po cca 15 cm. Namerané hodnoty spracujeme pomocou grafu.

- TABUĽKA NAMERANÝCH HODNôT

| Vzdialenosť (cm) | 0 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intenzita žiarenia ( S/h ) | 68,91 | 5,60 | 1,30 | 0,69 | 0,25 | 0,22 |
| Intenzita žiarenia ( mS/r ) | 603,7 | 49,06 | 11,4 | 6,04 | 2,19 | 1,93 |

- ZÁVER

Radioaktívne žiarenie pozadia v prostredí, v ktorom žijeme, prudko rastie v dôsledku čoraz častejšieho využívania radionuklidov. Najväčšia nameraná hodnota 603,7 mSv/rok v bezprostrednej blízkosti ( 0 cm ) žiariča, čo predstavuje 120 násobok prístupnej hodnoty ionizujúceho žiarenia pre obyvateľstvo.

- Úloha merania

Zhotovte mapu intenzity osvetlenia v danej učebni.

- teoretický úvod

Zraková pohoda je podmienená zrakovým vnímaním, ktoré zahrňuje osvetlenosť povrchu, kvalitu osvetlenia, fototrofné vplyvy a výtvarné estetické pôsobenie. Za zrakovú pohodu označujeme príjemný psychofyziologický stav, pri ktorom zrak plní optimálne svoju funkciu a človek má pocit, že nie iba dobre vidí, ale cíti sa aj psychicky dobre. Tento stav súvisí aj s priestorovým a farebným riešením prostredia. Optimálna intenzita osvetlenia potrebná pre danú činnosť závisí napr. od typu prostredia, druhu vykonávanej práce a pod.

Delenie podľa druhu vykonývanej práce:

- rýchla orientácia	50-125 lux

- hrubé práce		125-250 lux

- stredné práce		250-500 lux

- jemné práce		1000-2000 lux

- veľmi jemné práce	5000-20000 lux

  - postup pri meraní

Pomocou luxmetra odmeráme intenzitu osvetlenia v miestnosti  pri umelom osvetlení v miestach pomyslenej siete s krokom 1m. Z nameraných hodnôt zostavíme tabuľku a mapu osvetlenia.

##### Tabuľka nameraných hodnôt

| Intenzita osvetlenia (Lx) | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 m | 150 | 200 | 250 | 250 | 150 |
| 2 m | 150 | 200 | 250 | 300 | 200 |
| 3 m | 150 | 180 | 220 | 250 | 200 |
| 4 m | 170 | 200 | 250 | 230 | 150 |
| 5 m | 180 | 200 | 220 | 220 | 180 |
| 6 m | 150 | 170 | 200 | 200 | 170 |

- mapa intenzity osvetlenia

|  |  |  |  |  |  |  | 250-300 lux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 220-250 lux |
|  |  |  |  |  |  |  | 200-220 lux |
|  |  |  |  |  |  |  | 170-200 lux |
|  |  |  |  |  |  |  |  170 lux |

- Záver

Meraním sme zistili že učebňa merania nevyhovuje normám pre osvetlenie pracovných priestorov pre stredné práce (250-500 lux) a to pri umelom osvetlení. Maximálna nameraná hodnota intenzity umelého osvetlenia  je E=300 Lx.