Úloha: Odmerajte indukciu magnetického poľa v okolí mikrovlnej rúry, televízneho príjmača, holiacich strojčekov a zostavte graf  rozloženia indukcie v závislosti od vzdialenosti od spotrebiča.

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity

v Košiciach

Meranie indukcie elektromagnetického  poľa

Ročnik: druhy								Marián Lipták

Škol. rok: 1999/2000						Ján Magdoško

Štud. skup.: 7								Matej Lakatoš

Teória: S elektromagnetickým  poľom (EMP) s kmitočtom 0-60 Hz (u nás hlavne 50 Hz) sa každý denne stretáva. V priemyselných prevádzkach sa takéto polia vyskytujú v rozvodniach el. prúdu, pri elektrolýzach, elektrických peciach v oceliarňach, hlinikárňach, pri magnetickej defektoskopii, indukčnom ohreve atď. V domácich podmienkach je potrebné uvažovať o televíznych prijímačoch, osobných počítačoch, elektrických spotrebičoch  ako sú elektrické sporáky, holiace strojčeky, sušiče vlasov, vysávače a pod. Problém pôsobenia nízkofrekvenčných EMP na ľudský organizmus nie je v súčasnosti vyriešený. V rôznych krajinách sa realizovali rôzne epidemiologické štúdie zamerané na tento problém, závery týchto štúdií však nie sú jednoznačné.

Tabuľky:  Mikrovlná rúra.

vpredu

| Vzdial. [cm] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B [T] | 7,2 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 0,9 | 0,6 |

vzadu

| Vzdial. [cm] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B [T] | 18,8 | 6,2 | 3,7 | 2,2 | 1,3 | 0,8 |

v ľavo

| Vzdial. [cm] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B [T] | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,016 |

v pravo

| Vzdial. [cm] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B [T] | 54 | 27 | 9,4 | 3,8 | 1,9 | 1,1 |

Zvrchu

| Vzdial. [cm] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B [T] | 3.1 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.5 |

| Medzera pri Dvierkach | 64 B [T] |
| --- | --- |
| Zdroj, zozadu | 200 B [T] |

Tabuľky: Holiace strojčeky.

Holiaci pristroj č. 1

| Vzdial. [cm] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B [T] | 890 | 22,2 | 5,0 | 1,6 | 0,6 | 0,3 |

Holiaci pristroj č. 2

| Vzdial. [cm] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B [T] | 810 | 18 | 3,7 | 1,3 | 0,6 | 0,3 |

Holiaci pristroj č. 3

| Vzdial. [cm] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B [T] | 300 | 9,7 | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 0,2 |

Tabuľky: Televízor.

Zvrchu

| Vzdial. [cm] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B [T] | 24 | 5,2 | 1,9 | 0,8 | 0,4 | 0,2 |

Zľava

| Vzdial. [cm] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B [T] | 1,9 | 0,75 | 0,3 | 0,19 | 0,15 | 0,14 |

Sprava

| Vzdial. [cm] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B [T] | 3,6 | 1,2 | 0,44 | 0,22 | 0,14 | 0,13 |

Spredu

| Vzdial. [cm] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B [T] | 5,8 | 1,9 | 0,9 | 0,5 | 0,25 | 0,12 |

Zozadu

| Vzdial. [cm] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B [T] | 11 | 3,4 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0,22 |

Grafy: Mikrovlná rúra.

Grafy: Holiace strojčeky.

Holiaci strojček č.1

Holiaci strojček č. 2

Holiaci  strojček č. 3

Záver: Hodnoty indukcie elektromagnetického poľa v oklolí mikrovlnej rúry sa pohybovali v rozmedzí 200T - 0,016 T. Magnetická indukcia bola najväčšia v tesnej blízkosti mikrolvnky a najmenšia vo vzdialenosti asi 1m, pričom jej hodnota so vzrastajúcou vzdialenosťou klesala približne exponenciálne. Takýto priebeh mali i ostatné závislosti B=f (Dlžka). Maximálna hodnata bola 200 T a bola nameraná pri zadnej časti mikrovlnej rúry. Druhé maximum sme zaznamenali pri pravej stene mikrovlnky. Tieto hodnoty sú menšie ako prípustné podľa ktorých platí: 3cm  75-200T, 30cm  4-8T,1m   0.25-0.6T.