FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

2. Meranie mikroklímy pracovného prostredia II (osvetlenie, ionizujúce žiarenie).

Abrahám Michal     					ročník: II.A

Babič František                                                                               	študijná skupina č.1

Balický Marek                                                                                 	podskupina č. 1

Bandákova Jana						šk. rok: 2001/2002 LS

Boháčová Zita

2.1 Meranie intenzity osvetlenia luxmetrom

ÚLOHY MERANIA:

- Zhotovte mapu intenzity osvetlenia v danej učebni!

- Zistite, či učebňa vyhovuje požiadavkám

  - pri prirodzenom osvetlení,

  - pri použití umelého osvetlenia!

TEORETICKÝ ÚVOD:

Svetlo je elektromagnetické vlnenie, zaberajúce len veľmi malú časť celého spektra - v rozsahu vlnových dĺžok 380-760 nm. Na jeho kvantitatívne charakterizovanie sa používajú fyzikálne veličiny a jednotky uvedené v STN 36 0000 – najdôležitejšie sú:

- Svietivosť ( I ) - je základnou veličinou sústavy SI, charakterizuje hustotu svetelného toku bodového zdroja v určitom smere, je definovaná ako svetelný (žiarivý) tok emitovaný do jednotkového priestorového uhla. Jednotkou je kandela (cd). 1 cd je svietivosť zdroja ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie s frekvenciou 540 x 1012 Hz a ktorého žiarivosť v tomto smere je 1/683 wattu na steradián.

- Jas ( L ) - je svietivosť jednotkovej plochy, vyjadruje svetlo odrazené od danej plochy, na základe jasu rozlišuje oko plochy jasné a menej jasné.

- Svetelný tok - je množstvo svetelnej energie vyžarované zdrojom do okolia. Jednotkou je lumen ( lm ) - 1 lm je svetelný tok bodového zdroja so svietivosťou 1 cd do jednotkového priestorového uhla (  ) 1 sr.

- Intenzita osvetlenia, osvetlenosť ( E ) - je plošná hustota svetelného toku, jednotkou je lux ( lx ) - 1 lx je intenzita osvetlenia, ktorú vyvoláva 1 lm na ploche 1 m2.

- Merný svetelný tok (výkon) - vyjadruje účinnosť a hospodárnosť svetelného zdroja, je definovaný ako pomer svetelného toku svetelného zdroja a spotrebovaného elektrického príkonu na jeho vytváranie. Jednotkou je lm.W-1.

Pri návrhu umelého osvetlenia v pracovných priestoroch sa vychádza z rozboru zrakovej náročnosti vykonávanej práce. Odporúčané hodnoty intenzity osvetlenia:

| rýchla a spoľahlivá orientácia | 50 - 125 lx |
| --- | --- |
| hrubé práce (sklady, manipulácia s materiálom, pracoviská v domácnosti) | 125 - 250 lx |
| stredné práce (bežná výroba, kontrola funkcie automatov, obchody kancelárie, učebne, študovne, kuchyne, obývacie priestory) | 250 - 500 lx |
| jemné práce (jemná výroba, kresliarne, velíny, dozorne, počítačové pracoviská, vyšetrovne, laboratóriá) | 500 - 1000 lx |
| veľmi jemné práce (rysovne, ateliéry) | 1000 - 2000 lx |
| špeciálne práce (napr. operačné sály) | až 20 000 lx |

V pracovných priestoroch sa hlavný dôraz kladie na zrakový výkon - vyžaduje sa dobré rozoznávanie tvarov predmetov, treba zabezpečiť dobré kontrasty, volí sa osvetlenie priame, prevažne priame, alebo zmiešané. V priestoroch spoločenských, slúžiacich na zábavu a kultúru, alebo na odpočinok sa dôraz kladie na zrakovú pohodu - prvoradé sú hľadiská estetické a psychologické, je vhodnejšie osvetlenie nepriame, alebo prevážne nepriame.

ZOZNAM POUŽITÝCH PRÍSTROJOV A  MERANÝCH OBJEKTOV:

Luxmeter:LUX-PU150                                                                                                             Učebňa

POSTUP PRI  MERANÍ:

Odmerali sme rozmery učebne. Plochu sme rozdelili na štvorce 1m x 1m a v každom štvorci sme odmerali intenzitu osvetlenia, pri prirodzenom a pri umelom osvetlení učebne.

TABUĽKY NAMERANÝCH HODNÔT:

Pôdorys učebne 7m x 6m, no my sme si rozmery prispôsobili na 5m x 5m (hodnoty intenzity osvetlenia sú v lx)

prirodzené (denné) osvetlenie

| 1600 | 250 | 3800 | 200 | 2150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 660 | 750 | 350 | 600 |
| 300 | 400 | 380 | 300 | 320 |
| 120 | 200 | 250 | 200 | 200 |
| 110 | 97 | 150 | 145 | 120 |
| 80 | 70 | 90 | 70 | 45 |

združené osvetlenie

| 2000 | 350 | 3800 | 500 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 | 720 | 850 | 500 | 650 |
| 350 | 550 | 500 | 550 | 450 |
| 400 | 400 | 480 | 450 | 400 |
| 250 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| 150 | 140 | 190 | 200 | 130 |

GRAFY: viď príloha

ZÁVER: Meraním sme zistili, že intenzita osvetlenia v učebni vyhovovala podľa účelu využitia pri prirodzenom osvetlení len na miestach pri oknách a maximálne 2m od okien. Pri umelom osvetlení vyhovovala miestnosť vzdialenosťou celá až na posledné časti nášho delenia učebne (1m x 1m) na opačnej strane ako boli okná. Potvrdilo sa, že intenzita osvetlenia s rastúcou vzdialenosťou od zdroja svetla klesá.

2.2 Meranie ionizujúceho žiarenia

ÚLOHY MERANIA:

- Zistite prítomnosť ionizujúceho žiarenia v predloženom materiále, zistite veľkosť rádioaktívneho pozadia a výpočtom stanovte, koľkokrát žiarič prevyšuje svojou aktivitou prirodzené pozadie v miestnosti,

- Vypočítajte dobu, za ktorú by hodnota dávkového ekvivalentu dosiahla povolenú hodnotu pre obyvateľstvo vo zvolenej vzdialenosti od žiariča,

- Overte ochranné účinky faktora vzdialenosti.

TEORETICKÝ ÚVOD:

Ionizujúce (rádioaktívne) žiarenie je akékoľvek elektromagnetické vlnenie o frekvencii rádovo väčšej ako 1015 Hz, ale taktiež aj prúd častíc s dostatočnou kinetickou energiou (10-25 eV). V prvom prípade sa jedná o gama žiarenie, ale aj o neutrónové , röntgenové a kozmické žiarenie. V prípade korpuskulárnej povahy žiarenia je to žiarenie alfa, alebo niektorý z typov beta žiarenia.

Rádioaktivitou sa nazýva jav, pri ktorom sa jadrá jedného prvku menia na jadrá iných prvkov, pričom táto premena je sprevádzaná niektorou, alebo viacerými z vyššie uvedených foriem žiarenia. Tento jav objavil v roku 1896 Becquerel. O bližšie preskúmanie rádioaktívneho rozpadu sa neskôr zaslúžili manželia Curieovi. Samovoľný rozpad jadier prvkov s atómovým číslom väčším než 82 nazývame prirodzený rádioaktívny rozpad, alebo prirodzená rádioaktivita. V roku 1934 výskum manželov Joliotovcov viedol k záverom, že následkom jadrovej reakcie môžu vzniknúť prvky s atómovým číslom menším než 82, ktoré sa však taktiež transformujú na iné. Tento jav bol pomenovaný ako umelá rádioaktivita.

Na popis ionizujúceho žiarenia sa v technickej praxi používali rôzne veličiny a jednotky. V súčasnosti sú v platnosti nasledujúce veličiny a jednotky:

- Aktivita (A) rádioaktívneho preparátu - je definovaná stredným počtom rádioaktívnych premien (rozpadov) za sekundu, obecne za jednotku času.
Jednotkou aktivity je Becqeurel (Bq) , jeho fyzikálny rozmer je [s-1] . Aktivita 1 Bq znamená 1 rozpad za 1s. Starou jednotkou je Curie (Ci), 1 Ci = 3,7.1010 Bq.
Napr. najvyššia prípustná koncentrácia je 100 Bq.m, vo voľnej prírode býva 1-5 Bq.m-3. Odhaduje sa, že pri černobyľskej havárii sa dostalo do prostredia asi 4 EBq (E-exa=1018).

- Expozícia (ožiarenie) (X) - popisuje ionizačné účinky žiariča. Jednotka nemá názov, jej fyzikálny rozmer je [C.kg-1] . 1 C.kg-1 vyjadruje ožiarenie, pri ktorom stredná hodnota súčtu nábojov jedného znamienka uvoľnených žiarením v objeme látky o hmotnosti 1 kg je práve 1 Coulomb. Stará jednotka je Röntgen (R), 1 R = 2,58.10-4 C.kg-1.

- Absorbovaná dávka (D) - vyjadruje energiu ionizujúceho žiarenia, ktorá je pohltená telesom o hmotnostnej jednotke 1 kg. Jednotkou je gray (Gy), fyzikálny rozmer je J.kg-1. Stará jednotka je rad (radiation absorbed dose), 1 rad = 10-2 Gy. 
Ročná prírodná dávka je 10-3Gy.rok-1, prípustná ročná dávka je 10-1 Gy.rok-1, dávka 1 Gy.rok-1 spôsobí chorobu z ožiarenia, 10 Gy.rok-1 je letálna dávka pre 50% ľudí.

- Dávkový ekvivalent (H) - je veličina odvodená od absorbovanej dávky. Š peciálne zohľadňuje energetické účinky ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus, charakterizuje radiačné zaťaženie organizmu, ktoré okrem absorbovanej dávky závisí aj od druhu žiarenia. To je vyjadrené tzv. akostným faktorom Q - napr. Q = 1 pre fotóny, g -žiarenie, elektróny, b -častice, Q=10 pre protóny a a -častice:

# H = D. Q. N

(N je tzv. modifikujúci faktor žiarenia, podľa Medzinárodnej komisie pre radiačnú ochranu má hodnotu 1.) Fyzikálny rozmer dávkového ekvivalentu je zhodný s absorbovanou dávkou. Jednotka však má samostatné označenie Sievert (Sv). Starou jednotkou je rem (röntgen equivalent mammal - rtg ekvivalent pre cicavce), 1 rem = 10-2 Sv. Prírodná radiačná záťaž obyvateľstva je 1,3-1,4 mSv.rok-1 (kozmické žiarenie, prirodzené žiarenie zo Zeme, príjem potravín, prirodzené žiarenie zo vzduchu), umelá radiačná záťaž cca. 0,85 mSv.rok-1 (rtg vyšetrenie, betónový dom, farebný televízor, let lietadlom, cíferník svietiacich hodín, bývanie pri JE). 
Celková radiačná záťaž od prírodných a umelých zdrojov býva 1,6-2,0 mSv.rok-1. Prípustná hodnota ionizujúceho žiarenia pre obyvateľstvo je 5 mSv.rok-1, pre profesionálnych pracovníkov 50 mSv.rok-1.

Účinky ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus sú prevážne nepriaznivé. Závisia od druhu žiarenia, ktorému bol človek vystavený, od dĺžky expozície, od genetických dispozícií a pod. Dôležitú úlohu zohráva, či je žiarič vnútorný, alebo vonkajší. Podľa veľkosti absorbovanej dávky (samozrejme je dôležité v akom časovom rozpätí) dochádza k zmenám bunkových štruktúr v tkanivách, k výraznému oslabeniu imunity a k degeneračným procesom v jadrách buniek. Objektívne ťažkosti spojené s ožiarením popisujeme ako akútnu, alebo chronickú formu choroby z ožiarenia. Intenzívne dávky ožiarenia, nad 5000 Sv, zapríčiňujú smrť (pravdepodobnosť 50% -ná a so zvyšujúcou sa dávkou rýchlo rastie). Dlhotrvajúce vystavenie sa pôsobeniu ionizujúceho žiarenia, napr. vnútorný žiarič, zapríčiňuje rakovinotvorné procesy. Zhubné pôsobenie ionizujúceho žiarenie hlavne na mladé tkanivá sa využíva v medicíne - rádioterapia.

Spôsoby ochrany pred ionizujúcim žiarením: Základný spôsob ochrany spočíva vo vyhýbaní sa akýmkoľvek zdrojom ionizujúceho žiarenia. Ak to nie je možné a dostali sme sa do dosahu rádioaktívneho žiariča je treba minimalizovať dobu expozície. Obdobné účinky ako doba expozície má aj vzdialenosť od zdroja rádioaktivity. Ak je nutné vedomé vystavenie sa pôsobeniu rádioaktívneho žiarenia, je vhodné využiť tieniace účinky materiálov, ktoré použijeme ako bariéru. Preventívnou ochranou je jódová profylaxia.

ZOZNAM POUŽITÝCH PRÍSTROJOV A MERANÝCH OBJEKTOV:

Dozimeter: PTF02, Vzorka Cézia 237,                                                                                                                                                                      Bariera: AL doska.

POSTUP PRI MERANÍ:

Dozimetrom sme odmerali radioaktívne pozadie. Potom sme v daných vzdialenostiach od žiariča (vzorka Cz237) odmerali hodnoty rádioaktívneho žiarenia bez použitia bariery. Meranie sme zopakovali pri použití bariery.

TABUĽKY: (hodnota radiačnej záťaže prirodzeného pozadia =1,49 mSv/rok)

| vzdialenosť [cm] | bez bariery | rad. záťaž [mSv/rok] | AL doska | rad. záťaž [mSv/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20,8 | 182,1 | 7,36 | 64,47 |
| 15 | 5,84 | 51,16 | 4,63 | 40,56 |
| 30 | 1,31 | 11,48 | 0,97 | 8,49 |
| 45 | 0,47 | 4,12 | 0,37 | 3,24 |
| 90 | 0,24 | 2,1 | 0,22 | 1,93 |
| 120 | 0,2 | 1,75 | 0,18 | 1,58 |

GRAFY: viď príloha

ZÁVER: Výpočtom sme stanovili, že žiarič previšuje v tesnej blízkosti (0cm) hodnotu radiačnej záťaže 122,2 krat ako je prirodzené pozadie. V tesnej blizkosti žiariča by sme sa mohli zdržať 71 hodin a 40 minut,inak by hodnota žiarenia prevyšila hodnotu radiačnej záťaže prirodzeného pozadia. Zo vzdialenosťou radioaktívne žiarenie klesalo (viď. príloha č.2). Bariera výrazne znížila hodnotu rádioaktívneho žiarenia iba v tesnej blízkosti žiariča.Vo väčšej vzdialenosti  sa tĺmivý účinok bariery veľmi neprejavil.Pri maximalnej zvolenej vzdialenosti 120cm ešte stále hodnota radiácie prevyšuje hodnotu radiacie prirodzeného pozadia.