## 3. Meranie vyžarovania počítačových monitorov

Princíp:

Medzi najviac diskutované problémy, ktoré súvisia s prácou na počítači patrí neionizujúce žiarenie monitorov. Aj napriek tomu, že netepelné účinky neionizujúceho elektromagnetického žiarenia (EMŽ) ešte stále definitívne nepoznáme, je známe, že EMŽ je v celom svojom rozsahu biologicky aktívne. Preto bola prijatá všeobecná zásada formulovaná ako: Múdre vyhnutie, alebo Predbežná opatrnosť.

Expozíciu žiarenia obrazoviek je teda nutné obmedziť na čo najmenšiu rozumnú mieru. Takáto prevencia je v niektorých krajinách bežná a riadi sa princípom ALARA (As Low as Reasonably Achievable), čiže tak nízke ako je možné rozumne docieliť.

V tab. 1 sú uvedené odporúčané hodnoty pre ionizujúce a neionizujúce žiarenie monitorov podľa noriem MPR a TCO.

| Typ radiácie | MPR 1992, max. hodnoty | TCO 1992, max. hodnoty |
| --- | --- | --- |
| lúče X | 100 nGy/h | 100 nGy/h |
| Elektrostatický potenciál | <± 500 V | <± 500 V |
| Rozsah I ( 5Hz až 2kHz) ELF (extra nízke frekvencie) |  |  |
|  | 25 V/m vo vzdialenosti 0,5m spredu | 10V/m vo vzdialenosti 0,3 m spredu |
| Striedavé magnetické pole | 250 nT vo vzdialenosti 0,5 m okolo, alebo 0,5 m spredu | 200 nT vo vzdialenosti 0,5 m okolo, alebo 0,3 m spredu |
| Rozsah II (2 kHz až 400 kHz) VLF (veľmi nízke frekvencie) |  |  |
| Striedavé elektrické pole | 2,5 V/m vo vzdialenosti 0,5m okolo, alebo spredu | 1 V/m vo vzdialenosti 0,5 m okolo, alebo 0,3 m spredu |
| Striedavé magnetické pole | 25 nT vo vzdialenosti 0,5 m okolo obrazovky | 25 nT vo vzdialenosti 0,5 m okolo obrazovky |

Norma TCO je prísnejšia ako MPR II.
V tab. 2 a 3 sú uvedené rozdiely:

Tab. 2 Elektrické pole

| Frekvenčný rozsah | TCO | MPR II |
| --- | --- | --- |
| 5 Hz – 2 kHz | 10 V/m | 25 V/m |
| 2 kHz – 400 kHz | 1,0 V/m | 2,5 V/m |

Tab. 3 Magnetické pole

| Frekvenčný rozsah | TCO | MPR II |
| --- | --- | --- |
| 5 Hz – 2 kHz | 200 nT | 250 nT |
| 2 kHz – 400 kHz | 25 nT | 25 nT |

Veľmi dôležitú úlohu pri ochrane pred žiarením má vzdialenosť od zdroja žiarenia.

Úloha:

- Odmerajte magnetickú indukciu pozadia (úroveň pri vypnutí všetkých zdrojov žiarenia)

- Odmerajte magnetickú indukciu v závislosti na vzdialenosti od daného monitora

  - spredu

  - zboku

  - zozadu

  - zhora

  - za stenou

- Porovnajte magnetickú indukciu rôznych typov monitorov.

- Namerané hodnoty zostavte do tabuliek a grafov.

- Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky a formulujte závery (Stanovenie bezpečnej vzdialenosti, návrh opatrení a pod.)

Viac informácií k téme nájdete v skriptách Elektrotechnika a problémy životného prostredia.