## 2.1 Meranie intenzity osvetlenia luxmetrom

ÚLOHY:

- Zhotovte mapu intenzity osvetlenia v danej učebni!

- Zistite, či učebňa vyhovuje požiadavkám
a) pri prirodzenom osvetlení, 
b) pri použití umelého osvetlenia!

TEORETICKÝ ÚVOD:

Svetlo je elektromagnetické vlnenie, zaberajúce len veľmi malú časť celého spektra - v rozsahu vlnových dĺžok 380-760 nm. Na jeho kvantitatívne charakterizovanie sa používajú fyzikálne veličiny a jednotky uvedené v STN 36 0000 - teraz uvedieme len najdôležitejšie:

- Svietivosť ( I ) - je základnou veličinou sústavy SI, charakterizuje hustotu svetelného toku bodového zdroja v určitom smere, je teda definovaná ako svetelný (žiarivý) tok emitovaný do jednotkového priestorového uhla. Jednotkou je kandela (cd). 1 cd je svietivosť zdroja ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie s frekvenciou 540 x 1012 Hz a ktorého žiarivosť v tomto smere je 1/683 wattu na steradián.

- Jas ( L ) - je svietivosť jednotkovej plochy, vyjadruje svetlo odrazené od danej plochy, na základe jasu rozlišuje oko plochy jasné a menej jasné.

- Svetelný tok - je množstvo svetelnej energie vyžarované zdrojom do okolia. Jednotkou je lumen ( lm ) - 1 lm je svetelný tok bodového zdroja so svietivosťou 1 cd do jednotkového priestorového uhla (  ) 1 sr.

- Intenzita osvetlenia, osvetlenosť ( E ) - je plošná hustota svetelného toku, jednotkou je lux ( lx ) - 1 lx je intenzita osvetlenia, ktorú vyvoláva 1 lm na ploche 1 m2.

- Merný svetelný tok (výkon) - vyjadruje účinnosť a hospodárnosť svetelného zdroja, je definovaný ako pomer svetelného toku svetelného zdroja a spotrebovaného elektrického príkonu na jeho vytváranie. Jednotkou je lm.W-1.

Pri návrhu umelého osvetlenia v pracovných priestoroch sa vychádza z rozboru zrakovej náročnosti vykonávanej práce. Odporúčané hodnoty intenzity osvetlenia:

| rýchla a spoľahlivá orientácia | 50 - 125 lx |
| --- | --- |
| hrubé práce (sklady, manipulácia s materiálom, pracoviská v domácnosti) | 125 - 250 lx |
| stredné práce (bežná výroba, kontrola funkcie automatov, obchody kancelárie, učebne, študovne, kuchyne, obývacie priestory) | 250 - 500 lx |
| jemné práce (jemná výroba, kresliarne, velíny, dozorne, počítačové pracoviská, vyšetrovne, laboratóriá) | 500 - 1000 lx |
| veľmi jemné práce (rysovne, ateliéry) | 1000 - 2000 lx |
| špeciálne práce (napr. operačné sály) | Až 20 000 lx |

V pracovných priestoroch sa hlavný dôraz kladie na zrakový výkon - vyžaduje sa dobré rozoznávanie tvarov predmetov, treba zabezpečiť dobré kontrasty, volí sa osvetlenie priame, prevažne priame, alebo zmiešané. V priestoroch spoločenských, slúžiacich na zábavu a kultúru, alebo na odpočinok sa dôraz kladie na zrakovú pohodu - prvoradé sú hľadiská estetické a psychologické, je vhodnejšie osvetlenie nepriame, alebo prevážne nepriame.