1.1 MERANIE MIKROKLÍMY PRACOVNÉHO PROSTREDIA

1 ÚLOHY MERANIA

- Odmerajte teplotu, rýchlosť prúdenia, relatívnu vlhkosť vzduchu a teplotu rosného bodu podľa teoretického úvodu pre stojacu a sediacu osobu, pri okne a v strede miestnosti, a dotykovú teplotu steny!

- Určte teplotnú asymetriu medzi stropom a podlahou, teplotou vzduchu a teplotou steny, teplotou v blízkosti okna a v strede miestnosti, a v bezprostrednom okolí stojacej alebo sediacej osoby!

- Určte výmenu vzduchu pri otvorenom okne a keď vytvoríte prievan!

- Z grafu podľa obr. 1 určte vhodné oblečenie  pre nameranú teplotu a uvažovanú aktivitu!

2 TEORETICKÝ ÚVOD

Princíp merania mikroklímy súvisí s optimálnou spotrebou energie pre vytvorenie mikroklímy, ktorá spôsobuje pocit spokojnosti osôb, ktoré sú prítomné v danom prostredí. Modernú teóriu pre vyhodnotenie mikroklímy založil prof. Fanger, pracovník Technickej Univerzity v Dánsku. Výsledkom je vytvorenie takého prostredia, v ktorom je 90 % osôb spokojných (pozri medzinárodnú normu ISO 7730).

Tepelná pohoda prostredia závisí od kvality mikroklímy. Vzniká zo stavu tepelnej rovnováhy, keď sa súčet tepla vznikajúceho v organizme z metabolizmu a tepla privádzaného z okolia rovná stratám tepla do okolia v rovnakom časovom okamihu:

Qmet+Qpriv=ΔQ

Skúmanie v odbore pracovného prostredia ukázalo, že pre určitý druh práce existuje určitá optimálna teplota prostredia, teplota vyššia, alebo nižšia spôsobuje pokles pracovného výkonu.  Pre prácu (z hľadiska fyzikálnej záťaže) veľmi ľahkú sa odporúča teplota max. 22 °C, pre prácu ľahkú 18 - 21, pre prácu stredne ťažkú 14 - 18, pre prácu ťažkú 10 - 14 a pre prácu veľmi ťažkú min. 10 ºC.

Hlavné parametre, ktoré vytvárajú pocit spokojnosti osôb v danom prostredí sú uvedené v tabuľke 1.

Tabuľka 1. Hlavné parametre vytvárajúce pocit tepelnej pohody

| oblečenie | M | clo |
| --- | --- | --- |
| aktivita | Id | met |
| prúdenie vzduchu | va | ms-1 |
| relatívna vlhkosť vzduchu | h | % |
| teplota vzduchu | ta | ºC |
| žiarivá teplotná asymetria | tpr | ºC |
| dotyková povrchová teplota | ts | ºC |

Oblečenie je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich odvod tepla z ľudského tela do okolia. Pre účely štúdia tepelnej pohody bola zavedená jednotka clo (zo slova clothing). 1clo odpovedá izolačnému materiálu s tepelným odporom R = 0,155 m2KW-1. Je to izolačná hodnota pre bežný pánsky oblek s bavlnenou spodnou bielizňou. Celková hodnota clo pre súbor oblečení je 0,82-násobok súčtu jednotlivých častí oblečení. Hodnoty clo pre niektoré časti oblečenia sú uvedené v tabuľke 2 a na obr. 1.

Tabuľka 2. Izolácia jednotlivých súčastí oblečenia v jednotkách clo

| Muži | Oblečenie | clo | Ženy | Oblečenie | clo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spodná bielizeň | Tielko | 0,06 | Spodná bielizeň | Podprsenka a nohavičky | 0,05 |
|  | Tričko | 0,09 |  | Krátke kombiné | 0,13 |
|  | Slipy | 0,05 |  | Dlhé kombiné | 0,19 |
|  | Tričko s dlhým rukávom | 0,35 |  | Tričko s dlhým rukávom | 0,35 |
|  | Dlhé spodky | 0,35 |  | Dlhé spodky | 0,35 |
| Košeľa | Tenká s krátkym rukávom | 0,14 | Blúza | Tenká | 0,20 |
|  | Tenká s dlh. rukávom | 0,22 |  | Hrubá | 0,29 |
|  | Hrubá s krátkym rukávom | 0,25 | Šaty | Tenké | 0,22 |
|  | Hrubá s dlh. rukávom | 0,29 |  | Hrubé | 0,70 |
| + 5 % na kravatu alebo rolák |  |  |  |  |  |
| Vesta | Tenká | 0,15 | Sukňa | Tenká | 0,10 |
|  | Hrubá | 0,29 |  | Hrubá | 0,22 |
| Nohavice | Tenké | 0,26 | Nohavice | Tenké | 0,26 |
|  | Hrubé | 0,32 |  | Hrubé | 0,44 |
| Sveter | Tenký | 0,20 | Sveter | Tenký | 0,17 |
|  | Hrubý | 0,37 |  | Hrubý | 0,37 |
| Sako | Tenké | 0,22 | Sako | Tenké | 0,17 |
|  | Hrubé | 0,49 |  | Hrubé | 0,37 |
| Ponožky | Krátke | 0,04 | Pančuchy | Všetky dĺžky | 0,01 |
|  | Dlhé (podkolienky) | 0,10 |  | Pančuchové nohavice | 0,01 |
| Topánky | Sandále | 0,02 | Topánky | Sandále | 0,02 |
|  | Poltopánky | 0,04 |  | Poltopánky | 0,04 |
|  | Kotníkové topánky | 0,08 |  | Kotníkové topánky | 0,08 |

Jednoduché príklady číselného vyjadrenia pre oblečenie:

trenírky, plavky                                           	0,1 clo

nohavice a tričko s krátkym rukávom          0,6 clo

to isté so svetrom                                    	1,0 clo

lyžiarske oblečenie                                  	2,0 clo.

Obr. 1 Izolácia súboru oblečení v jednotkách clo

Ľudské telo je nepretržitým zdrojom tepla. V tabuľke 3 sú uvedené niektoré typické hodnoty metabolizmu, ktoré možno vyjadriť ako tepelný výkon priemerného človeka (vo wattoch), ako merný tepelný výkon na jednotku plochy ľudského tela (Wm-2), alebo jednotkou vytvorenou pre štúdium tepelnej pohody met (1 met = 58 Wm-2). Pre priemernú veľkosť povrchu človeka 1,72 m2 to znamená približne 100 W.

Tabuľka 3. Hodnoty metabolizmu pri rôznych činnostiach

| Činnosť | W | Wm-2 | met |
| --- | --- | --- | --- |
| Spánok Odpočívanie, ležanie na posteli Pokojné sedenie, sedenie pri čítaní Uvoľnené státie, sedavá (administratívna)práca Veľmi ľahká práca (učiteľ v škole, nakupovanie, varenie) Ľahká práca (domáce práce, práca s prístrojmi, laboratórne práce) Stredne ťažká práca (tanec), rýchly pohyb, ponáhľanie sa Ťažká práca (tenis) Veľmi ťažká práca (squash, práca v hutiach) | 70 80 100 120 160 200 300 600 700 | 40 46 58 70 93 116 175 350 410 | 0,7 0,8 1 1,2 1,6 2,0 3,0 6,0 7,0 |

Obr. 2 Vzťah medzi aktivitou, oblečením a teplotou prostredia

Na vytváranie pocitu pohody má veľký vplyv aj vlhkosť prostredia. Odporúčané hodnoty relatívnej vlhkosti prostredia sa pohybujú v medziach 40 - 70 %. Pri nižšej relatívnej vlhkosti je vzduch príliš suchý, prachové častice sa neusadzujú, čo pôsobí negatívne na dýchanie. Naopak, vyššia relatívna vlhkosť spôsobuje zvýšenie tepelnej vodivosti pokožky, znižuje tepelnú izoláciu odevu a v chladnom prostredí vedie k nadmernému ochladzovaniu tela človeka. V horúcom prostredí zase nastáva silné potenie.

V miestnosti s relatívnou vlhkosťou 30 % na vytvorenie tepelnej pohody potrebujeme 23oC, rovnakú tepelnú pohodu dokážeme zabezpečiť pri relatívnej vlhkosti vzduchu 60 % už pri teplote 21oC, pričom spotreba energie bude asi o 12 % nižšia. Každý stupeň o ktorý znížime teplotu v miestnosti (v blízkosti 20oC), znamená približne 6 % úsporu nákladov na kúrenie.

Pre známu strednú rýchlosť prúdenia vzduchu vstr a známy prierez prúdenia S môžeme vypočítať výmenu vzduchu

V = vstr.S [ m3.s-1; m.s-1, m2 ]

Obr. 3 Vplyv rýchlosti prúdenia vzduchu va na počet nespokojných osôb pri konštantnej teplote vzduchu ta

Obr. 4 Vzťah medzi počtom nespokojných ľudí na zmene teploty vzduchu  ta v uzavretom priestore v rovnakom oblečení a rovnakej aktivite

Graf ukazuje, že zmenu teploty v miestnosti už o 0,5oC vníma 10 % ľudí, so stúpajúcim rozdielom teploty prostredia stúpa aj počet nespokojných osôb. Pocit chladu alebo tepla je možné upraviť oblečením, alebo aktivitou.

Pre dosiahnutie pocitu spokojnosti osôb v uzavretom priestore je definovaná teplotná asymetria v blízkosti okna a v strede miestnosti, aj medzi stropom a podlahou.

Pre zabezpečenie tepelnej pohody je dôležitý aj vyšší podiel sálavého tepla. Ak teplota steny je 18oC vytvára sa teplotou vzduchu 21oC príjemná tepelná pohoda, ak však majú steny len 15oC, ani 24oC teplý vzduch nevytvára rovnakú pohodu, pričom spotreba energie je skoro o 20 % vyššia.

Vertikálna teplotná asymetria sa zaoberá rozdielom teploty vzduchu v bezprostrednom okolí stojacej alebo sediacej osoby:

- U stojacej osoby sa meria teplota vzduchu ta a rýchlosť prúdenia va vo výškach 1,7 m a 0,1 m od podlahy,

- U sediacej osoby sa meria teplota vzduchu ta a rýchlosť prúdenia va vo výškach 1,1 m a 0,1 m od podlahy miestnosti.

Horizontálna teplotná asymetria tpr sa meria podľa štandardu u stojacej osoby vo výške 1,1 m, u sediacej osoby vo výške 0,6 m.

Obr. 5 Vzťah medzi počtom nespokojných ľudí a rozdielom teploty vzduchu  v bezprostrednom okolí tela

Z obrázku je zrejmé, že rozdiel teploty vzduchu  = 3oC vníma negatívne 10 % ľudí, so stúpajúcim rozdielom teploty stúpa aj počet nespokojných.

Príklady hodnôt niektorých faktorov prostredí a % nespokojných osôb:

rozdiel teplotnej asymetrie		tpr  = 4oC			15 %

teplota prostredia			  ta  = 18oC			10 %

rýchlosť prúdenia vzduchu		  va  = 0,15 m.s-1 		10 %

3 ZOZNAM MERANÝCH OBJEKTOV A POUŽITÝCH PRÍSTROJOV

termohygrometer testo 605 - http://www.ktest.sk/testo/hvac/gb_036.qxd.pdf

anemometer testo 405 - http://www.ktest.sk/testo/hvac/gb_048.qxd.pdf

vpichovací miniteplomer testo – http://www.ktest.sk/testo/hvac/gb_009.qxd.pdf

Ďalšie prístroje na meranie mikroklímy si môžete pozrieť na stránke

http://www.ktest.sk/testo/klimatizacie.htm#3

4 POSTUP PRI MERANÍ

5 TABUĽKY NAMERANÝCH HODNÔT

6 GRAFY

7 ZHODNOTENIE MERANIA A ZÁVERY

8 KONTROLNÉ OTÁZKY  - sú uvedené po meraní 1.2.