KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

Meranie vyžarovania počítačových monitorov

Moncoľ Vladimír						      ročník: II.

Oravkin Peter                                                                                          študijná skupina č.17

Murcko Lukáš                                                                                         podskupina č. 1

Mohamad                                                                                                šk. rok: 2003-2004 ZS

ÚLOHY MERANIA:

- Odmerajte magnetickú indukciu pozadia (úroveň pri vypnutí všetkých zdrojov žiarenia)

- Odmerajte magnetickú indukciu [mT] v závislosti na vzdialenosti od daného monitora

  - spredu

  - zboku

  - zozadu

  - zhora

- Porovnajte magnetickú indukciu rôznych typov monitorov

- Namerané hodnoty zostavte do tabuliek a grafov

- Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky a formulujte závery

(Stanovenie bezpečnej vzdialenosti,návrh opatrení a pod.)

TEORETICKÝ ÚVOD:

Princíp:

Medzi najviac diskutované problémy, ktoré súvisia s prácou na počítači patrí neionizujúce žiarenie monitorov. Aj napriek tomu, že netepelné účinky neionizujúceho elektromagnetického žiarenia (EMŽ) ešte stále definitívne nepoznáme, je známe, že EMŽ je v celom svojom rozsahu biologicky aktívne. Preto bola prijatá všeobecná zásada formulovaná ako: Múdre vyhnutie, alebo Predbežná opatrnosť.

Expozíciu žiarenia obrazoviek je teda nutné obmedziť na čo najmenšiu rozumnú mieru. Takáto prevencia je v niektorých krajinách bežná a riadi sa princípom ALARA (As Low as Reasonably Achievable), čiže tak nízke ako je možné rozumne docieliť.

V tab. 1 sú uvedené odporúčané hodnoty pre ionizujúce a neionizujúce žiarenie monitorov podľa noriem MPR a TCO.

| Typ radiácie | MPR 1990, max. hodnoty | TCO 1990, max. hodnoty |
| --- | --- | --- |
| lúče X | 100 nGy/h | 100 nGy/h |
| Elektrostatický potenciál | <± 500 V | <± 500 V |
| Rozsah I ( 5Hz až 2kHz) ELF (extra nízke frekvencie) |  |  |
|  | 25 V/m vo vzdialenosti 0,5m spredu | 10V/m vo vzdialenosti 0,3 m spredu |
| Striedavé magnetické pole | 250 nT vo vzdialenosti 0,5 m okolo, alebo 0,5 m spredu | 200 nT vo vzdialenosti 0,5 m okolo, alebo 0,3 m spredu |
| Rozsah II (2 kHz až 400 kHz) VLF (veľmi nízke frekvencie) |  |  |
| Striedavé elektrické pole | 2,5 V/m vo vzdialenosti 0,5m okolo, alebo spredu | 1 V/m vo vzdialenosti 0,5 m okolo, alebo 0,3 m spredu |
| Striedavé magnetické pole | 25 nT vo vzdialenosti 0,5 m okolo obrazovky | 25 nT vo vzdialenosti 0,5 m okolo obrazovky |

Norma TCO je prísnejšia ako MPR II.
V tab. 2 a 3 sú uvedené rozdiely:

Tab. 2 Elektrické pole

| Frekvenčný rozsah | TCO | MPR II |
| --- | --- | --- |
| 5 Hz – 2 kHz | 10 V/m | 25 V/m |
| 2 kHz – 400 kHz | 1,0 V/m | 2,5 V/m |

Tab. 3 Magnetické pole

| Frekvenčný rozsah | TCO | MPR II |
| --- | --- | --- |
| 5 Hz – 2 kHz | 200 nT | 250 nT |
| 2 kHz – 400 kHz | 25 nT | 25 nT |

Veľmi dôležitú úlohu pri ochrane pred žiarením má vzdialenosť od zdroja žiarenia.

ZOZNAM POUŽITÝCH PRÍSTROJOV A  MERANÝCH OBJEKTOV:

Elektromagnetic field radiation tester EMF – 882

Monitory:  -DAEWOO Low radiation,CE

-ADI

-ADI

POSTUP PRI MERANÍ:

Najprv sme si odmerali hodnotu magnetickej indukcie v rohu miestnosti, kde žiarenie od monitorov nemalo dosah. Merací prístroj sme natočili tak,aby senzor smeroval na monitor. Odmerali sme hodnoty magnetickej indukcie vo vzdialenostiach 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm od monitora. Potom sme odmerali v akej vzdialenosti od monitora je hodnota mag.indukcie rovná v rohu miestnosti.Tento postup sme opakovali pri meraniach spredu,zhora,zboku a zozadu.

TABUĽKY: (hodnota magnetickej indukcie na pozadí = 10nT )

1 T = 104 Gs

1 nT = 102 mGs

DAEWOO  Low radiation,CE

|  | magnetická indukcia [nT] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdialenosť [cm] | Spredu | Zboku | Zozadu | Zhora |
| 0 | 1290 | 400 | 1290 | 2000 |
| 10 | 520 | 150 | 700 | 1140 |
| 20 | 240 | 120 | 150 | 520 |
| 30 | 130 | 120 | 90 | 130 |
| 40 | 70 | 120 | 90 | 130 |
| 50 | 50 | 110 | 70 | 90 |
| 60 | 30 | 120 | 60 | 50 |
| 70 | 20 | 120 | 60 | 30 |
| 80 | 20 | 120 | 60 | 20 |
| 90 | 10 | 140 | 60 | 20 |
| 100 | 10 | 140 | 60 | 10 |

ADI č.1

|  | magnetická indukcia [nT] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdialenosť [cm] | Spredu | Zboku | Zozadu | Zhora |
| 0 | 1200 | 2500 | 2040 | 1150 |
| 10 | 450 | 680 | 400 | 1120 |
| 20 | 240 | 320 | 210 | 390 |
| 30 | 120 | 90 | 100 | 200 |
| 40 | 80 | 60 | 70 | 120 |
| 50 | 60 | 40 | 60 | 80 |
| 60 | 60 | 40 | 50 | 70 |
| 70 | 50 | 40 | 50 | 70 |
| 80 | 50 | 40 | 50 | 70 |
| 90 | 60 | 40 | 50 | 70 |
| 100 | 60 | 40 | 40 | 60 |

ADI č.2

|  | magnetická indukcia [nT] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdialenosť [cm] | Spredu | Zboku | Zozadu | Zhora |
| 0 | 1200 | 2180 | 1920 | 2200 |
| 10 | 580 | 400 | 690 | 1180 |
| 20 | 280 | 130 | 270 | 500 |
| 30 | 130 | 220 | 50 | 130 |
| 40 | 70 | 30 | 70 | 130 |
| 50 | 50 | 20 | 50 | 80 |
| 60 | 40 | 20 | 30 | 40 |
| 70 | 40 | 20 | 20 | 30 |
| 80 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 90 | 30 | 20 | 20 | 30 |
| 100 | 30 | 10 | 20 | 20 |

GRAFY:

ZÁVER: Najprv  sme odmerali mag. indukciu v rohu miestnosti mimo dosahu žiarenia monitorov, ktorej hodnota bola 10 nT. Odmeraním mag. indukcie v okolí monitorov (z každej strany) sme zistili, že všetky monitory vyhovujú normám TCO a MPR2. Najvhodnejšia ochrana  je podľa nás  dodržanie bezpečnej vzdialenosti od zdroja elektromagnetického žiarenia alebo použitie filtrov.