## Elektromagnetické pole neionizujúce

Elektromagnetické vlnenie je dôležitým ekologickým faktorom, ktorý ovplyvňuje ŽP človeka vo všetkých jeho formách. Elektromagnetické polia (ďalej EMP) existovali skôr než život. Život v nich vznikal, adaptoval sa na ne. Úrovne EMP z prírodných zdrojov sprevádzajúce už milióny rokov evolúciu biologického života, boli slabé, v pásme 1 kHz - 300 GHz nepresahujúce rádovo 10-8 - 10-9 W.m-2 (10-6-10-7 W.cm-2). V súčasnosti sa umele utvárané polia stali neodmysliteľným pomocníkom pri práci, aj pri odpočinku, v lekárstve a takmer vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Dnes je náš životný priestor naplnený prírodnými aj umelými EMP do takej miery, že je veľmi náročné utvoriť priestor bez nich. Zavedením a používaním rôznych zariadení generujúcich EMP sú stále väčšie počty profesionálnych pracovníkov, ale aj celé skupiny obyvateľov žijúcich v určitých oblastiach (napr. v blízkosti rozvodov vn, vvn, TV a rádiových vysielačov, vojenských radarov atď.) vystavené úrovniam o niekoľko rádov prevyšujúcich prirodzené EMP. Napr. meraním v určitých osídlených oblastiach USA boli zistené vonkajšie úrovne 10-2 - 10 W.m-2 (W.cm-2 – 1 mW.cm-2). Úrovne vo vnútri budov sa pohybovali od 0,5 do 6 W.m-2. Vďaka rozvoju technickej civilizácie za posledných 70 rokov vzrástla výkonová hustota pozadia EMP asi o 6 rádov.

Experimentálne, aj rozsiahlymi štatistikami sa dokázalo, že EMP sú v celom svojom frekvenčnom rozsahu biologicky aktívne, teda interagujú so živou hmotou. Okrem priaznivého pôsobenia sú však nepopierateľné aj ich negatívne, ba neraz aj zhubné vplyvy na živé organizmy. Preto problematika EMP vo vzťahu k ŽP má pred sebou dve úlohy :

1. ako využívať tieto polia na zlepšenie životných podmienok obyvateľstva,

2. ako súčasne chrániť ľudí pred nepriaznivými účinkami týchto polí.

Štúdium biologických účinkov EMP nie je vôbec jednoduché a preto aj napriek tomu, že vedci venujú tejto problematike v celosvetovom meradle veľkú pozornosť (o čom svedčí aj explózia informácií o účinkoch neionizujúceho žiarenia), stále  existuje v tejto oblasti veľa nejasností. Publikované výsledky a názory sú často kontroverzné. Bude preto potrebné vynaložiť ešte veľa úsilia na objasnenie problému pôsobenia EMP na biologické systémy. V ďalšom sa sústredíme aspoň na základné poznatky, ďalšie podrobnosti sú uvedené v odbornej literatúre.

EMP delíme na neionizujúce a ionizujúce. Hraničnou frekvenciou je 1015 Hz. Toto rozdelenie je odôvodnené veľkosťou najmenšej energie potrebnej na ionizáciu ožarovaného objektu, ktorá je v rozmedzí 10 - 25 eV. Napríklad mikrovlnové žiarenie sa vyznačuje tak malou energiou (rádovo 10-4 - 10-7 eV), že nemôže vyvolať ionizáciu.

Obr. 1 Elektromagnetické spektrum

K ionizujúcemu žiareniu patrí teda elektromagnetické vlnenie s frekvenciami vyššími než 1015 Hz (3. 1015 Hz), čiže frekvenčne vyššia časť žiarenia ultrafialového, žiarenie röntgenové a gama žiarenie.

V tejto kapitole sa budeme venovať neionizujúcemu žiareniu, ku ktorému patria elektromagnetické vlny o frekvenciách nižších ako 1015 Hz, teda časť žiarenia ultrafialového, viditeľné a infračervené žiarenie, mikrovlny a rádiové frekvencie. Keďže teória EMP je predmetom štúdia iných disciplín, v ďalšom budeme predpokladať, že čitateľ tieto poznatky má a sústredíme sa na problematiku EMP iba z hľadiska jeho pôsobenia na biologické systémy, teda ako na faktor ŽP.

EMP môžeme rozdeliť podľa rôznych kritérií. Rozoznávame preto pole, napr. :

-podľa časového priebehu : 	impulzné

kontinuálne

-podľa stavu zdroja budenia : 	stacionárne

nestacionárne

-podľa pôvodu : 	prírodné

umelo vytvárané

-podľa vyžiareného výkonu,

-podľa frekvencie (vlnovej dĺžky)

Medzi najrozšírenejšie aplikácie EMP patria:

- bezdrôtové spojenie (telegrafné, telefónne, rozhlasové, televízne),

- prenos statických obrazov rádiom (telefoto),

- zisťovanie a určovanie polôh rozličných predmetov a ich vzdialenosti (radar, rádiová dištancometria),

- diaľkové riadenie mechanizmov (rádiová telemechanika), diaľkový prenos nameraných údajov (rádiová telemetria),

- rádionavigácia, rádioastronómia, rádiometeorológia, rádiospektroskópia,

- vysokofrekvenčné priemyslové generátory,

- dielektrický ohrev, indukčný ohrev,

- využitie v jadrovej fyzike,

- využitie v lekárstve a pod.

Zdrojmi žiarenia sú rozvodne elektrického prúdu, elektrolýzy, vysokonapäťové vedenia, nelineárne elektrické spotrebiče (zváracie zariadenia, oblúkové pece, osvetľovacie žiarivky a výbojky), iskriace zariadenia všetkých druhov (spínacie kontakty, termostaty, stýkače, výkonové vypínače a pod.), sršanie na znečistených izolátoroch, korónový výboj, šírenie prepäťových vĺn pri atmosferických výbojoch (úder blesku), atď.

S rozvojom a využívaním EMP na najrôznejšie účely sa stále zväčšuje počet osôb profesionálne vystavených tomuto fyzikálnemu faktoru ŽP.

### Biologické účinky neionizujúcich EMP

Je nesporné, že energia, ktorá je schopná taviť a zvárať kovy, grilovať mäso, je schopná poškodiť aj ľudský organizmus. Prvé experimentálne práce z oblasti výskumu vplyvu EMP s vysokou frekvenciou na živú a neživú hmotu sa datujú od konca minulého storočia. Záujem o túto problematiku vrcholil v rokoch 1930 - 1940. Jeho ťažiskom bolo štúdium vplyvu rádiových vĺn na fyzikálno-chemické vlastnosti látok a niektoré jednoduchšie biologické systémy. Po r. 1945 pod vplyvom výbuchov atómových bômb (Hirošima, Nagasaki) sa pozornosť vedcov sústredila na účinky ionizujúceho žiarenia. Zvýšenie záujmu o vysokofrekvenčné elektromagnetické žiarenie z oblasti rádiových vĺn ako o faktor, ktorý môže byť biologicky aktívny, bol spojený s pozorovaniami, že zvieratá, aj rastliny hynú v EMP v pásme centimetrových vĺn určitej minimálnej výkonovej hustoty. Tento záujem súvisel aj s tým, že pracovníci rádiolokačných staníc (radarov) sa sťažovali na určité subjektívne ťažkosti.

Ako už bolo uvedené vyššie, otázka kedy môžeme o EMP hovoriť ako o "škodlivine", v ktorých prípadoch dokázateľne a nevratne poškodzuje biologický objekt - nie je ešte stále v celom rozsahu vyriešená. Pri uvažovaní interakcie EMP s organizmom musíme rešpektovať niektoré základné poznatky. Pre celé pásmo EMP platí: elektromagnetické vlny sa šíria vo voľnom priestore rýchlosťou svetla, ohýbajú sa, lámu, rozptyľujú a sú polarizované. Príčinou rôznych podmienok šírenia sú len rozdielne pomery vlnových dĺžok k rozmerom prostredia alebo k časticiam  hmoty, prípadne rozdielny obsah energie. EMP ako fyzikálny faktor interakcie s biologickou štruktúrou je definované rovnicami matematickej fyziky (pozri teóriu EMP).

Pozornosť odborníkov sa sústreďuje na štúdium vplyvu EMP na ľudský organizmus, ale nezanedbávajú ani oblasť opačného toku energie, t.j. tvorbu týchto polí organizmami. V tejto súvislosti sa hovorí o elektrických, magnetických, a elektromagnetických prejavoch života. Na základe rozsiahlych poznatkov z rôznych vedných odborov (biofyzika, biokybernetika, bioinformatika, molekulárna genetika, bioenergetika, kvantová biochémia, bioelektrochémia, synergetika a ďalších) bolo možné úspešne študovať taký zložitý jav, akým je biologické žiarenie.

Zistilo sa, že mitogenetické žiarenie (spojené s delením buniek, súvisí s procesmi prebiehajúcimi v živých bunkách) má elektromagnetickú povahu s vlnovou dĺžkou od 200 do 300 nm (ide teda o ultrafialové žiarenie). Jeho intenzita je extrémne nízka. Podľa mechanizmu vzniku tohoto žiarenia ide o luminiscenciu, ktorá sprevádza základné biochemické procesy v bunkách. V 60. a 70. rokoch sa použitím vysokocitlivých detektorov podarilo zmerať spektrá mitogenetického žiarenia rozličných typov tkanív. Napr. emisné spektrum tkaniva srdcového svalu v normálnom natívnom stave pozostáva zo série širokých pásov. Porovnaním týchto spektier sa zistilo, že počet pásov, ich šírka, a šírka celej série sú charakteristické pre jednotlivé živočíšne druhy. Ak sa normálna funkcia tkaniva nejakým vonkajším zásahom naruší (napr. pri narkóze), potom sa pôvodná štruktúra spektra výrazne zmení.

Tab. č. 1 Hodnoty vodivosti a relatívnej permitivity tkanív

| Druh tkaniva |  [S .m-1] 30 MHz 100 MHz 10 GHz |  |  | r 30MHz 100MHz 10GHz |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| koža | 0,60 | 0,62 | 0,80 | 120 | 80 | 30 |
| tuk | 0,05 | 0,06 | 0,40 | 12 | 10 | 3,6 |
| sval | 0,80 | 0,90 | 6,00 | 100 | 70 | 41 |
| kostná dreň | 0,03 | 0,32 | 1,00 | 7 | 7 | 4,5 |
| krv | 1,10 | - | - | 140 | 73 | 51 |
| pečeň | 0,21 | 0,25 | 0,52 | 130 | 79 | 36 |
| mozog | 0,16 | 0,17 | 0,35 | 150 | 80 | - |
| slezina | 0,65 | 1,00 | - | 200 | 100 | - |

Na začiatku 70. rokov bol objavený cytopatický efekt: bunka vysiela špecifický elektromagnetický signál v okamihu, keď ju napadne vírus, alebo ju zasiahne silný rušivý chemický, či fyzikálny faktor. Ak takýto signál zachytí zdravá nenapadnutá bunka, potom reaguje presne tak aj ona. Analýzou žiarenia, ktoré je zodpovedné za cytopatický efekt sa zistilo, že ide o ultrafialové žiarenie. Cytopatické žiarenie je aj druhovo špecifické. Informácia sa prenáša iba pri rovnakých typoch buniek. V opačnom prípade (napr. medzi bunkami rozličných orgánov ľudského tela) prenos nie je. Výnimku tvoria iba rakovinové bunky, čo sa vysvetľuje tým, že tieto bunky stratili svoju špecifickosť, ktorá je charakteristická pre normálne diferencované tkanivové bunky.

Ľudské telo môžeme charakterizovať ako veľmi komplexné a premenlivé heterogénne prostredie, ktoré obsahuje vodné roztoky elektrolytov, rôzne dispergované koloidy, bunky, subcelulárne (menšie ako bunky) štruktúry a veľké množstvo rôznych semipermeabilných membrán. Tkanivá môžeme považovať za suspenzie buniek v elektrolyte. Na membránach sú elektrické potenciály rôznych veľkostí, mnoho štruktúr má dipolárny charakter. Elektrické javy predstavujú významnú zložku životných  dejov. Elektrické náboje iónov a molekúl, dipolárne štruktúry, membránové potenciály, akčné potenciály a iné elektrické javy sú dôležitou podmienkou funkcie všetkých tkanív a orgánov. Elektrické dráždenie je jednou z charakteristík živej hmoty. Elektrické prejavy v organizme predstavujú zložitú problematiku, z ktorej uvedieme aspoň také, ktoré sa využívajú aj v lekárskej diagnostike: všetky orgány tela, ktoré obsahujú vzrušivé nervové alebo svalové tkanivo, sú pri svojej činnosti zdrojom bioelektrickej aktivity. Jej základom je depolarizácia a následná repolarizácia bunečnej membrány - tečú iónové prúdy. Potenciálová zmena bunečnej membrány sa sníma na povrchu tela ako akčný potenciál. Záznam akčných potenciálov srdca sa nazýva elektrokardiogram (EKG). Elektroencefalogram (EEG) je záznam elektrických prejavov činnosti mozgu snímaný z povrchu hlavy obyčajne systémom niekoľkých elektród. Amplitúda snímaných potenciálov má hodnotu rádovo desiatok ŢV. Snímanie elektrických prejavov činnosti ďalších orgánov (svalov, nervov, očnej sietnice, žalúdka, čreva, močového mechúra a pod.) patrí medzi špeciálne vyšetrenia, ktoré poskytujú informácie o funkcii príslušných tkanív a ich poruchách. Podstatou týchto elektrických prejavov je podobne ako v prípade EKG a EEG elektrická aktivita buniek príslušného tkaniva.

Z teórie EMP vyplýva, že pohyb elektrických nábojov vytvára indukované magnetické pole. Teda magnetické pole bude vznikať aj pri bioelektrickej aktivite, t.j. pri depolarizácii a repolarizácii svalových a nervových buniek, ako následok miestnych iónových prúdov. Zatiaľčo bioelektrická aktivita je určovaná veľkosťou napäťových zmien, pre vznik magnetického signálu je rozhodujúca veľkosť prúdov pretekajúcich vo vnútri vzrušeného tkaniva. Amplitúda magnetických biosignálov snímaných ako magnetický tok plochou, sa pohybuje rádovo od 10-12 do 10-10 T. 	Elektromagnetické polia vznikajúce v ľudskom tele sú stacionárne a striedavé s frekvenčným rozsahom od 10-1 do 103 Hz.

Veľkosť telom pohltenej energie podmienenej EMP vzrastá úmerne štvorcu lineárnych rozmerov tela. V závislosti na pásme frekvencie pri tých istých parametroch vnútorného poľa dosahujú rozdiely v pohltení energie bioobjektami rôznych geometrických rozmerov niekedy aj viac rádov. Na základe dôležitosti pomeru rozmeru bioobjektu a dĺžky vlny je užitočné rozdeliť celé spektrum na 3 oblasti :

- do kmitočtu 30 MHz - žiarenie s dĺžkou vlny podstatne väčšou než sú rozmery bioobjektu,

- od kmitočtu 10 000 MHz - žiarenie s dĺžkou vlny podstatne menšou,

- pásmo 30 – 10 000 MHz - žiarenie s dĺžkou vlny porovnateľnou s rozmermi tela alebo určitej jeho časti. V tejto oblasti je charakteristická existencia maxím absorpcie, pri ktorých telo ako keby "vsávalo" pole a pohlcuje viac energie ako tej, ktorá prechádza jeho priečnym rezom.

Každý biologický objekt má rezonančnú frekvenciu f0, pri ktorej nastáva maximum špecifickej absorpcie.

Tab. č.2 Prehľad rezonančných frekvencií rôznych živočíchov

| Model | špecifická absorpcia [W.kg-1] | rezon. frekv. f0 [MHz] |
| --- | --- | --- |
| priemerný muž | 0,252 | 73,8 |
| tlstý muž | 0,12 | 72,9 |
| priemerná žena | 0,22 | 80,2 |
| 10-ročné dieťa | 0,341 | 93,7 |
| 5-ročné dieťa | 0,378 | 115,3 |
| 11-ročné dieťa | 0,325 | 173,6 |
| malý pes | 0,142 | 220,0 |
| morča | 0,499 | 575,6 |
| veľký potkan | 0,660 | 531,6 |
| stredný potkan | 0,749 | 637,3 |
| malý potkan | 1,06 | 910,2 |
| veľká myš | 1,4 | 1 663,0 |
| stredná myš | 1,47 | 1 803,9 |
| malá myš | 1,18 | 2 297,1 |

Vo výskume sa predovšetkým hľadajú vzťahy medzi dopadajúcou a pohltenou energiou a zákonitosti premeny energie EMP pohltenej biologickým objektom na iné formy energie. Interakciu nedeterminuje iba pôsobenie EMP, ale ovplyvňuje ju aj reakcia živého organizmu a jeho schopnosť adaptovať sa a kompenzovať vonkajšie vplyvy. Štúdium vplyvu EMP na živý organizmus je oveľa zložitejšie, než na tzv. hmotu neživú, pretože živá hmota reaguje na pôsobenie okolia ešte inak než tzv. neživá:

-  závislosť účinku od príčiny je nelineárna,

-  živá hmota vykazuje hysteréziu vyvolanú konečným časom, ktorý potrebuje na odpoveď. K tomu ešte  pristupuje adaptácia, ktorá sa u neživých látok nevyskytuje,

-  nestálosť všetkých vlastností a to jednak prirodzená - daná ich vývojom a životom, jednak vyvolaná

pôsobením vonkajších činiteľov,

- živé organizmy nemajú špecifické receptory, ktoré by EMŽ dráždilo primárne.

Biologický účinok EMP závisí na niekoľkých objektívnych a subjektívnych parametroch.

- Z fyzikálnych parametrov poľa to sú predovšetkým :

-použitý rozsah frekvencií,

-veľkosť intenzity

-charakter poľa (amplitúda a spektrum signálu)

-doba pôsobenia (ožiarenia).

- Výsledok interakcie závisí aj na fyzikálno-chemických vlastnostiach organizmu, najmä na:

-rozmeroch,

-hmotnosti,

-charakteru povrchu (odevu),

-hrúbke vrstiev (koža - tukové vrstvy - svaly),

-obsahu vody,

-okamžitom stave organizmu (zdravotný aj psychický),

-prípadnom súčasnom pôsobení iných záťažových, či stresových faktorov.

V zásade rozoznávame dva druhy účinkov :

1. tepelné (prejavujú sa pri veľkých intenzitách poľa,

2. netepelné - tzv. špecifické (prejavujú sa v ovplyvnení koloidnej štruktúry bunkového obsahu a elektrických  vlastností bunky).

### Tepelné účinky EMP

Pri takých intenzitách a výkonových hustotách, pri ktorých absorpcia energie v bioobjekte spôsobí vzostup teploty (celkový alebo lokálny presahujúci termoregulačné schopnosti organizmu), dochádza reprodukovateľne k nepriaznivému pôsobeniu na biologický systém. Pre hrubú orientáciu sa uvádza výkonová hustota 10 mW.cm-2 (100 W.m-2) ako úroveň (rádovo), po prekročení ktorej sa prejavuje nešpecifický tepelný efekt - hypertermia. Ak je výkonová hustota menšia (rádovo) než 10 mW.cm-2, potom sa podiel tepelného pôsobenia zmenšuje a predpokladá sa možnosť uplatnenia netepelných mechanizmov, čiže sa prejavia netepelné účinky EMP.

Tepelné účinky výrazne rastú so stúpajúcou frekvenciou a najzávažnejšie sú v pásme mikrovĺn. Vzhľadom na malú hĺbku prieniku mikrovĺn spôsobenú ich veľkým útlmom v tkanivách, sú najviac ohrozené oči a u mužov pohlavné orgány. Pri veľmi vysokých intenzitách vysokofrekvenčných polí (stovky V.m-1) a vysokých výkonových hustotách môže nastať aj smrť z prehriatia.

Oteplenie očí je spojené s ich poškodením, ktoré sa prejavuje zákalom šošovky a rohovky. U ľudí, ktorí pracujú vo vvf poli (napr. personál obsluhujúci radary) sa pôsobenie EMP na oči prejavuje slzením a únavou očí, čo sa spája aj so zmenami videnia, najmä so znížením citlivosti vnímania farieb a znížením prahu citlivosti na svetelný podnet. Prejavuje sa kumulujúci  účinok (opakované ožiarenie aj pod prahovými intenzitami tiež môže spôsobiť kataraktu - zákal šošovky. Impulzné pole je z hľadiska vzniku katarakty účinnejšie než pole neprerušované).

Vzhľadom na vysoký obsah vody v organizmoch je veľmi významné jej správanie pri pôsobení EMP. Voda je polárna a v živých objektoch sa nachádza voľná, aj viazaná. V elektrickom poli dochádza k orientácii dipólov. V striedavom poli kmitajú v rytme kmitočtu, čo sa prejaví zvýšením teploty. Tkanivá s vysokým obsahom vody (svaly) potom predstavujú pre vf EMP prostredie, v ktorom sú väčšie straty (viac sa ohrievajú) ako v tkanivách s malým obsahom vody, akým je napr. tukové tkanivo. To samozrejme súvisí aj s aplikáciou mikrovlnových ohrievačov v domácnosti (mikrovlnové rúry). Pre domácnosti bola pridelená jednotná frekvencia 2 450 MHz. Čím je látka vodivejšia, tým rýchlejšie sa zohrieva (permitivita a súčiniteľ dielektrických strát sa označuje ako faktor zahriatia). Ak má potravina vysoký faktor zahriatia, potom to má za následok malú hĺbku vniku mikrovĺn do príslušnej potraviny, pretože energia sa mení na teplo už v jej vonkajších vrstvách. Napr. u mäsa je hĺbka prieniku na každej strane približne 2,5 cm. Ak je potravina hrubšia, potom sa zbytok zohrieva už iba vedením.

Účinok vysokofrekvenčného poľa (v blízkosti rozhlasových a televíznych vysielačov) sa prejaví zvýšením telesnej teploty. Pri krátkej dobe pôsobenia je najväčšia teplota na povrchu tela. Môžu vzniknúť aj popáleniny. Pri dlhšej expozícii sa prehrievajú aj vnútorné orgány, môže dôjsť aj k ich poškodeniu, stúpa teplota krvi. Nebezpečné je miestne prehriatie, ktoré môže spôsobiť implantovaný kov. Ak intenzita poľa dosiahne hodnotu, pri ktorej už nepôsobí termoregulačná schopnosť organizmu, potom nastane prehriatie organizmu a smrť.

Terapeutické využitie EPM

Jednou z možností praktickej aplikácie mikrovĺn je využitie ich hypertermického účinku v terapii zhubných nádorov alebo pri zvýšení repopulačnej účinnosti kostnej drene, čo je možné využiť pri transplantačnej terapii chorôb z ožiarenia. Hypertermia je liečebná metóda, pri ktorej sa umelo vyvolá zvýšenie teploty v tkanive bez ohľadu na vlastnú termoreguláciu organizmu. Najčastejšie používaným teplotným rozmedzím je 41 až 45o C, pri ktorom sú nádorové bunky citlivejšie než normálne. Najvýhodnejšia je aplikácia elektromagnetického vlnenia vysokej alebo veľmi vysokej frekvencie, či tepelných účinkov ultrazvuku. Vysokofrekvenčné prúdy nad 100 kHz už nemajú dráždivé ani elektrolytické účinky. Mechanizmus ich biologického efektu spočíva v premene absorbovanej energie na teplo. Voľba frekvencie umožňuje regulovať hĺbku ohrevu. To je veľmi dôležité z toho dôvodu, aby sa nepoškodilo zdravé tkanivo pod nádorom. Pri nižších kmitočtoch je hĺbka vniku do tkaniva väčšia. Napríklad pri 434 MHz je hĺbka ohrevu 3,5 - 4 cm, pri 2,5 GHz je hĺbka ohrevu 2,5 - 3 cm.

Možnosť aplikácie ľubovoľných frekvencií vyžaduje mať k dispozícii tienené priestory. Hypertermia sa kombinuje s rádioterapiou (ožarovanie ionizujúcim žiarením). Sú publikované výrazne pozitívne výsledky (napr. pri aplikácii na liečenie ťažkých, až beznádejných nádorových ochorení došlo u 50 % pacientov k uzdraveniu, u 30 % k zlepšeniu stavu a v 12 % nedošlo k zmenám. EMŽ sa využíva aj v diatermii, pri ktorej sa definovaným spôsobom zavedie energia EMP do organizmu.

### Netepelné účinky EMP

Aj napriek intenzívnemu štúdiu netepelné - špecifické účinky EMP ešte stále nie sú dostatočne objasnené. Tieto efekty sú podmienené určitými elektrickými vlastnosťami biologických systémov. Netepelné účinky sú dávané do súvislosti s dlhodobým pôsobením slabých polí. Vysvetľujú sa elektromagnetickou indukciou, ktorou vznikajú v ožiarených tkanivách iónové prúdy. Ich vplyvom sa menia biologické vlastnosti bunečných membrán (ich permeabilita), kľudový a akčný potenciál - dráždivosť. Význam indukčných javov pre vodivé časti organizmu rastie pri ožarovaní impulznými poliami. Maximum tohoto účinku sa prejavuje na centrálnom a autonómnom nervovom systéme, na kardiovaskulárnom systéme, na vylučovacom aparáte zažívacieho traktu a na endokrinnej sústave.

Výskum sa zameriava hlavne dvomi smermi :

- laboratórne experimenty : 	1. in vivo

2.  in vitro

- epidemiologické štúdie.

Vďaka interaktivite všetkých orgánov a systémov v organizme savcov je detekcia a charakterizovanie priamych netepelných bioefektov v experimentoch in vivo skôr nemožná, než iba komplikovaná. Istým priblížením k požiadavke presnej dozimetrie v mieste interakcie sú experimenty in vitro, pri ktorých efekt vyvolaný na tkanivovej alebo bunečnej úrovni je možné dať do súvislosti s presne definovanou úrovňou dopadajúceho poľa, ba dokonca aj s množstvom absorbovanej energie, teda činnej v danom objeme tkaniva. Ako experimentálny materiál sa používajú erytrocyty savcov (sledujú sa na nich netepelné efekty vf a vvf polí na membránový transport a energetický metabolizmus). Špecifické bunečné funkcie sú študované na suspenziách lymfocytov. Veľká pozornosť je venovaná nervovým bunkám, ktoré sú považované za jedny z najcitlivejších, ak nie vôbec najcitlivejšie na pôsobenie EMP. Preto experimenty na mozgových tkanivách in vitro sú veľmi rozšírené. Priama bunečná reakcia sa sleduje aj na ďalších typoch, napr. na embryonálnych tkanivách, rastúcich novotvaroch, na zárodočných bunkách - s cieľom dostať odpoveď na otázku interakcie poľa s rastúcou a deliacou sa bunkou.

Epidemiologické štúdie sa zameriavajú na :

-sledovanie profesionálne exponovaných osôb,

-sledovanie trvalo exponovaných populácií.

Ani výsledky takýchto štúdií nie sú jednoznačné. Existujú mnohé otvorené otázky, ktoré prezentované pozorovania často spochybňujú. Takýmito sú napr.: korelácia s vekom, vzťah EMP a ďalších profesionálnych faktorov, kombinácia EMP a psychosociálnych stresov, alebo spôsobu života, problémy s adekvátnou kontrolnou skupinou a pod.

Dlhodobé ožarovanie EMP s malou výkonovou hustotou sa prejaví predovšetkým na stave centrálnej nervovej sústavy. Zmeny majú charakter subjektívnych ťažkostí astenického typu (telesná slabosť) ako sú napr.: pocit ochablosti, vyčerpanosti, ľahostajnosti, zvýšená únava, poruchy spánku, pokles koncentrácie - pozornosti), útlm intelektuálnych funkcií, zhoršenie pamäti, bolesti hlavy, emotívna labilita, znížená potencia. Objavuje sa trasenie prstov v predpažení, zvýšený dermografizmus (reakcia kože na mechanické podráždenie), zvýšená miestna i celková potivosť, lámanie nechtov, padanie vlasov. Prognóza týchto syndrómov je však priaznivá : po krátkom prerušení pobytu v poli dochádza k regenerácii.

Biologické účinky polí aj podprahových hodnôt sú kumulatívne. Pri ožiarení ľadvín bola pozorovaná ich znížená filtrácia, u pečene došlo k degenerácii pečeňových buniek. U žien bolo pozorované zväčšenie štítnej žľazy.

Účinky  vysokofrekvenčného  poľa

Zatiaľ čo účinky tepelné sú dobre reprodukovateľné s viac alebo menej lineárnym priebehom závislosti efektu na množstve absorbovanej energie, efekty netepelné môžu byť výsledkom interakcie slabých polí aj s predpokladanými nelineárnymi procesmi v živých systémoch a môžu mať tzv."okenný charakter". To znamená, že efekt sa objavuje iba pri určitých , presne definovaných parametroch poľa, prípadne ich kombináciách. V iných prípadoch sa účinok vytráca a vzniká "okno" v efekte.

Výsledky získané sledovaním profesionálne exponovaných osôb vysokofrekvenčného (vf) a veľmi vysokofrekvenčného (vvf) EMP sú často rozporuplné. Niektorí popisujú chorobu z ožiarenia takto : začiatok ochorenia sprevádza neurastenický syndróm. Cievne poruchy typu zvýšeného (niekedy aj zníženého) krvného tlaku sú charakteristické pre stredný stupeň ochorenia. V najťažšej forme ochorenia sa objavuje hypotalamický syndróm. Ochorenie je sprevádzané kardiovaskulárnou poruchou so zmenami v EKG, poruchou v bielkovinovom krvnom spektre, poruchami v elektrolytovom hospodárstve a zmenami v endokrinnom systéme. Choroba z EMŽ môže vzniknúť pri intenzitách poľa, prípadne výkonových hustotách a hodnotách ožiarenia, ktoré o niekoľko rádov prevyšujú u nás platné hygienické normy.

Pri hodnotení vplyvu vf a vvf polí na trvalo exponované populácie sa musí brať tiež do úvahy, že umelým EMP je exponovaná zatiaľ iba 2. a 3. generácia ľudskej populácie a efekty týchto dlhodobých expozícií je teda ťažko zhodnotiť alebo dokonca predpovedať. U dlhoexponovaných zvierat boli popísané rôzne neurologické, endokrinné, hemato-imunologické a reproduktívne abnormality. Tieto pozorované účinky vrátane javu označovaného ako adaptačná a kompenzačná reakcia vedú niektorých autorov k tomu, že pokladajú EMP za nešpecifický biologický stresor, detekovaný nervovým systémom. Takýto stres by mohol byť rizikovým faktorom mnohých chorôb závislých na citlivosti k stresu. Tento názor podporujú aj výsledky dosiahnuté na Katedre elektroenergetiky FEI TU v Košiciach, ktoré ukázali, že skúmané EMP vyvolali u exponovaných pokusných zvierat stres.

Od r. 1922 po zavedení rádiového krátkovlnového spojenia na lodiach sa obsluha sťažovala na všeobecnú slabosť, brzdenie tepovej činnosti, bolesti hlavy, poruchy sluchu, zraku, stratu rovnováhy. Tieto príznaky boli nazvané ako choroba rádiotelegrafistov. V r. 1974 zomrel rádiotechnik, ktorý pracoval 15 rokov na rádiovej stanici postavenej na streche výškovej budovy. Po 11 rokoch práce sa začal sťažovať na poruchy sluchu, zraku, stratu rovnováhy. Celkove sa prejavili znaky predčasného starnutia.

Vlastne nie je ani jeden orgán, ktorý by nereagoval na EMP (mozog, srdce, krvotvorba, CNS, krvný obeh, vegetatívny systém, plodnosť, enzymatický a endokrinný systém, receptory zmyslov a pod.). Pôsobenie EMP na DNA môže spôsobiť prenášanie chybnej informácie, čo sa prejaví ako mutagénny účinok. Mnohé výsledky signalizujú, že negatívny účinok EMP zasahuje imunologický systém, čo znamená, že po určitom období klesá obranyschopnosť organizmu. Tento jav v kombinácii s ďalšími škodlivinami môže spôsobiť ochorenia.

Bolo pozorované, že silné vf pole môže vyvolať aj halucinácie a mimovoľné pohybové reakcie. U zvierat bol zaznamenaný nekľud, zvýšená pohybová aktivita a agresivita. Pri malých intenzitách poľa sa dá pozorovať ospalosť živočíchov. Po ožiarení hlavy sliepky vf poľom sa dostavila strnulosť, zviera neprijímalo vodu, ani potravu, stálo, kým nepadlo od únavy.

U psov bola pozorovaná strata všetkých naučených schopností (policajný pes, ktorý sa asi pol roka pohyboval v priestore so silným vf poľom "zabudol" na všetky naučené schopnosti).

Účinky  nízkofrekvenčného  EMP

S časťou elektromagnetického spektra o extrémne nízkych kmitočtoch 0 - 60 Hz, u nás hlavne s poľom o frekvencii 50 Hz sa každý denne stretáva. V priemyselných prevádzkach sa takéto polia vyskytujú v rozvodniach elektrického prúdu, pri elektrolýzach, elektrických peciach v oceliarňach, hlinikárňach, pri magnetickej defektoskópii, indukčnom ohreve, upínaní výrobkov na magnetické stoly brúsok. U káblov vn vďaka uzemneniu ich vodivého plášťa existuje iba magnetické pole, ktorého magnetická indukcia je v závislosti na zaťažení kábla jednotky T. Na vonkajšej stene budovy transformačnej stanice 10/0,4 kV (40/900 A) vo výške 1 m nad zemou je odmeraná hodnota magnetickej indukcie 4 až 40 T. Vo vzdialenosti 2 m od budovy dosiahne jej hodnota maximálne 1,5 T. V rozvodniach vvn a zvn, ktoré nie sú prístupné verejnosti vznikajú v dôsledku vysokej koncentrácie zariadení viacrozmerné polia s vyššími hodnotami charakteristických veličín. Medzné hodnoty intenzity elektrického poľa a magnetickej indukcie v priestoroch, kde sa pohybuje obsluhujúci personál, sú 15 kV/m a 50 T. V bezprostrednej blízkosti niektorých zariadení môžu byť tieto hodnoty vyššie. V elektrárniach v blízkosti generátorových odbočiek sa pohybuje hodnota magnetickej indukcie od 100 do 500 T.

V domácich podmienkach je potrebné uvažovať o televíznych prijímačoch, osobných počítačoch, elektrických spotrebičoch ako sú napr. elektrické sporáky, holiace strojčeky, sušiče vlasov, vysávače a pod. V poslednej dobe sa v literatúre objavujú správy o zvýšenom riziku rozvoja zhubného bujnenia (hlavne nervového systému) u detí, ktorých matky v priebehu tehotenstva dlhodobo používali elektricky vyhrievané podušky. Bežné elektrické spotrebiče vytvárajú vo vzdialenosti 30 cm medzné hodnoty intenzity elektrického poľa 0,5 kV.m-1 a magnetickú indukciu 40 T. V bezprostrednej blízkosti elektrického holiaceho strojčeka alebo fénu však hodnota magnetickej indukcie dosahuje 1 000 až 2 000 T podľa typu spotrebiča. Hodnoty magnetickej indukcie niektorých spotrebičov sú uvedené v tab. č. 3.

V západnej, najmä americkej tlači sa intenzívne hodnotí vplyv vysokonapäťového vedenia v oblasti obytných budov a sídlisk. Pomer medzi publikáciami, ktoré hrozia možnou rakovinou a tými, ktoré tento predpoklad vyvracajú je zhruba 1 : 1. Oponenti proti možnému vzniku rakovinových nádorov argumentujú tým, že epidemiologické štúdie uvádzajúce rakovinové bujnenie boli realizované na sociálne slabších skupinách obyvateľstva (žijúcich na okrajoch miest, kde sú lokalizované rozvody). Táto vrstva obyvateľstva má aj iný stravovací režim. Okrem toho v týchto oblastiach vedú diaľnice, čo má zase za následok emisie škodlivých exhalátov a pod. Napriek takýmto výhradám sa za pravdepodobné môže považovať spolupôsobenie týchto polí s ďalšími faktormi. Takéto komplexné pôsobenie viacerých faktorov môže vyvolať rakovinové ochorenie. V odbornej literatúre sa uvádza, že  pre vznik prípadného zhubného bujnenia je potrebné byť vystavený EMP nízkych frekvencií a indukcií najmenej 3 roky aj viac. Na rozdiel od USA v SR platia normy, ktoré by mali nepriaznivý vplyv vysokonapäťových elektrických rozvodov eliminovať.

Tab. č. 3 Domáce spotrebiče a ich magnetické pole (USA)

| Spotrebič | Indukcia magn. poľa [T] vo vzdialenosti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 cm | 30 cm | 1 m |
| Otvárač konzerv | 1 000-2 000 | 3,5 -30 | 0,07-1 |
| Sušič vlasov | 6-2 000 | 0,01 -7 | ³0,01-0,3 |
| Holiaci strojček | 15-1 500 | 0,08 -9 | ³0,01-0,3 |
| El. pílka | 250-1 000 | 1 -25 | ³0.01-0,3 |
| Vŕtačka | 400- 800 | 2 -3,5 | 0,08-0,2 |
| Mikrovl. rúra | 75- 200 | 4 -8 | 0,25-0,6 |
| Televízor | 2,5- 50 | 0,04 -2 | ³0,01-0,15 |
| El. sporák | 1 - 50 | 0,15-0,5 | ³0,01-0,04 |
| Žehlička | 8 - 30 | 0,12-0,3 | ³0,01-0,025 |
| Kávovar | 1,8- 25 | 0,08-0,15 | ³0,01 |
| Umývačka riadu | 3,5- 20 | 0,6 -3 | 0,07-0,3 |
| Chladnička | 0,5- 1,7 | 0,01-0,25 | ³0,01 |

Aj napriek intenzívnej výskumnej práci, ktorá sa odráža vo viac než 12 000 publikáciách (za posledných asi 20 rokov) nie je tento problém (ako sme už niekoľkokrát spomenuli) stále vyriešený. Od r. 1979, kedy sa v jednej štúdii uskutočnenej v USA hovorilo o možnosti nejakej súvislosti medzi pôsobením elektrických a magnetických polí s frekvenciou 50 alebo 60 Hz a vzniku rakoviny, sa v rôznych krajinách sveta realizoval celý rad epidemiologických štúdií zameraných na tento problém. Výsledky týchto prác si protirečia : niektoré popisujú veľký výskyt konkrétnych druhov leukémií, mozgových nádorov alebo zhubných melanomov kože, iné štúdie takéto poznatky neuvádzajú.

K definitívnemu stanoveniu vzťahu medzi pôsobením EMP a rakovinou je nutná ešte realizácia veľkého množstva štúdií. V súčasnosti prevláda názor, že musíme urobiť všetko pre ochranu zdravia ľudí (pozri ďalej "predbežná opatrnosť" a "múdre vyhnutie").

Zvlášť zaujímavé sú poznatky o negatívnom vplyve EMP na tvorbu melatonínu, teda že EMP znižuje jeho hladinu v organizme. Melatonín je hormón, ktorý u človeka vylučuje žľaza s vnútornou sekréciou epifýza (šišinka). V ľudskom organizme plní niekoľko dôležitých úloh ako napríklad :

-synchronizuje rytmus nášho tela - tzv. biologické hodiny (napr. obdobie spánku a bdenia). Uvoľňovanie melatonínu

- je stimulované tmou a potlačované svetlom,

- chráni pred niektorými chorobami, aj pred rakovinou,

- spomaľuje tvorbu metastáz,

- regeneruje bunky tela, chráni pred vplyvmi starnutia a pod.

Obsah melatonínu v organizme závisí od veku : u mladých je jeho množstvo vyššie, s pribúdajúcim vekom sa jeho obsah znižuje a najnižšiu hladinu vykazuje v starobe. Potlačenie tvorby melatonínu pôsobením EMP sa vysvetľuje jeho vplyvom na epifýzu, v dôsledku čoho sa jeho vylučovanie zníži.

### Hygienické predpisy  - prípustné hodnoty

EMP sú vystavení predovšetkým technici vysielacích staníc, osoby pohybujúce sa v blízkosti antén, sestry v zdravotníckych zariadeniach, opravári rádiolokátorov, pracovníci v elektrických rozvodniach, atď., ale aj bežná populácia. V súvislosti so škodlivým pôsobením EMP na človeka hovoríme o elektromagnetickom znečistení ŽP, resp. o elektromagnetickom smogu. Nedostatočná objasnenosť účinkov EMP na človeka (predovšetkým netepelných efektov) sa prejavuje aj v pomerne veľkých rozdieloch v hygienických predpisoch jednotlivých krajín.

Najprísnejšie hygienické predpisy sú vo východoeurópskych krajinách, miernejšie sú americké a západoeurópske.

Ťažkosti spočívajú najmä v extrapolácii výsledkov výskumu na človeka. Experimenty in vitro sú síce presvedčivým dôkazom o zásahu EMP do živých systémov, ale nemôžeme ich pochopiteľne priamo využívať pri stanovení hygienických limitov pre človeka. Ďalšie problémy sú pri extrapolácii medzidruhovej ako aj pri extrapolácii výsledkov zo zvieraťa na človeka.

V súčasnosti ešte nevieme definitívne posúdiť, aké úrovne a frekvencie EMP môžu byť považované za bezpečné z hľadiska dlhodobých zdravotných následkov a rizika rakoviny zvlášť a ako zaistiť ochranu profesionálov a verejnosti pred možným hazardom. Najbezpečnejším limitom by bola "0" obmedzujúca expozíciu populácie opäť iba na prirodzené EMP. Túto požiadavku však nie je možné v civilizovanom svete realizovať. Je teda potrebné prijať kompromis, ktorý berie do úvahy aj ekonomické náklady spojené s prijatím a dodržiavaním hygienických limitov. Napr. sprísnením limitu vf a vvf polí pre populáciu na 1 W.cm-2 by došlo k ekonomicky úplne neúnosnému obmedzeniu veľkých priestorov okolo radarových staníc, leteckých základní a TV i rozhlasových vysielačov, ktoré sa využívajú na výstavbu, osídľovanie, aj pre poľnohospodárstvo. Na druhej strane zmiernenie limitu na, či nad 1 mW.cm-2 by vyriešilo mnohé problémy spojené s obmedzeným využitím oblastí zaťažených elektromagnetickou radiáciou, ale bolo by neprijateľné z hľadiska možných zdravotných rizík. Teda prípustné úrovne vf a vvf polí v prostredí (limity pre obyvateľstvo) by mali byť v rozmedzí 1 - 1 000 W.cm-2. Pri rozhodovaní je potrebné posúdiť komplexne všetky faktory vrátane záťaže populácie aj ostatnými škodlivinami. Rozhodovanie o bezpečných úrovniach sa teda pohybuje v rozmedzí troch rádov. Stanovenie limitov do dolnej časti tohoto rozmedzia (ako je to u nás) síce predpokladá náročnejšie organizačné opatrenia a ešte stále prijateľné ekonomické straty, ale na druhej strane dáva nenahraditeľné záruky hygienické. Dodržuje sa tým pravidlo : vyhnúť sa zbytočnej expozícii faktorov, ktoré môžu byť potenciálne rizikové. Teda tam, kde nedáme uspokojivé vedecké vysvetlenie, je potrebné sa riadiť princípom, ktorý bol v 90. roku oficiálne prijatý a dostal aj svoje medzinárodné označenie  "múdre vyhnutie" alebo "predbežná opatrnosť"

V tab. č. 4 sú uvedené hygienické limity v niektorých organizáciách a krajinách tak, ako boli publikované v novembri r. 1995.

Tab. č. 4 Hygienické limity

| Organiz. krajina | f [MHz] | E [V.m-1] | H [A.m-1] | Výkon.hus. [ mW.cm-2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01-0,038 | 1 000 | 42 | - |
| CENELEC | 0,038-0,61 | 1 000 | 1,6/f | - |
| (návrh) | 0,61 -10 | 614/f | 1,6/f | - |
| profesion. | 10 - 400 | 61,4 | 0,16 | 1 |
|  | 400 - 2 000 | 3,07 f1/2 | 8,14.10-3 f1/2 | f/400 |
|  | 2.103-15.104 | 137 | 0,364 | 5 |
|  | 15.104-30.104 | 0,354 f1/2 | 9,4.10-4 f1/2 | 3,3.10-3f |
|  | 0,01-0,042 | 400 | 16,8 | - |
|  | 0,042-0,68 | 400 | 0,7/f | - |
| obyvateľ. | 0,68-10 | 275/f | 0,7/f | - |
|  | 10-400 | 27,5 | 0,07 | 0,2 |
|  | 400-2000 | 1,37 f1/2 | 3,64.10-3 f1/2 | f/2000 |
|  | 2.103-15.104 | 61,4 | 0,163 | 1 |
|  | 15.104-30.104 | 0,158 f1/2 | 4,2.10-4 f1/2 | 6,67.10-6f |
|  | 0,001-0,3 | 614 | 16,3 | - |
|  | 0,3-1 | 614 | 4,9/f | - |
| EU | 1-10 | 614/f | " | - |
| (návrh) | 10-30 | 61,4 | " | 1 |
| profesion. | 30-400 | " | 0,163 | 1 |
|  | 400-2000 | 3,07 f1/2 | 8,16.10-3 f1/2 | f/400 |
|  | 2.103-10.104 | 137 | 0,364 | 5 |
|  | 15.104-30.104 | 0,354 f1/2 | 9,4.10-4 f1/2 | 3,3.10-5f |

CENELEC ... 	European Committee for Electrotechnical  Standardisation. Podaný návrh limitov je  			diskutovaný v jednotlivých členských krajinách

EU ...		European Union (návrh majú členské štáty realizovať  najpozdnejšie od 31.12.1995).

V USA je viac limitov. Za základné sú však považované odporúčania zavedené ANSI (American National Standards Institute) spolu s IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc.). Limity sú prísnejšie oproti predchádzajúcim z r. 1982, platia pre širšie kmitočtové spektrum a predovšetkým zavádzajú prísnejšie limity pre tzv. nekontrolované prostredie (čím sa v USA zvyčajne pokladá obyvateľstvo). Táto okolnosť viedla v r. 1993 FCC (Federal Communications Commission) k návrhu aplikovať odporúčanie ANSI na zariadenia, ktoré spadajú pod jej kontrolu a tento návrh predložila na diskusiu a pripomienkovanie. Odozva je podľa očakávania rozporná. Rádiokomunikačné spoločnosti naliehajú na zavedenie limitov podľa ANSI s tým, aby mali prednosť pred rôznymi miestnymi (a teda aj prísnejšími) limitmi. Aj tak sa totiž odhaduje, že u stoviek vysielačov bude potrebné urobiť úpravy. Na druhej strane NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) a EPA (Environmental Protection Agency) ostro napadli limity ANSI a neodporúčajú ich aplikáciu. Vytýkajú im, že kategoricky odmietajú výsledky epidemiologických štúdií a berú do úvahy iba tepelné účinky a to aj napriek tomu, že netepelné účinky boli v niektorých štúdiách zaznamenané a výskum v tejto oblasti pokračuje.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zatiaľ vydala iba návrh, aby pre profesionálnu expozíciu a celý pracovný deň nebola výkonová hustota vyššia než 0,1 - 1 mW.cm-2 (vyššie hodnoty navrhuje akceptovať pre niektoré kmitočtové pásma a kratšie expozície). Pre obyvateľstvo sú navrhované nižšie, avšak presnejšie nešpecifikované úrovne expozície.

Otázku spresňovania hygienických limitov je potrebné pokladať za trvalý proces, ktorý musí byť otvorený novým poznatkom.

Pri hodnotení účinkov EMP je veľmi dôležitým údajom ožiarenie, t.j. súčin intenzity poľa a doby pôsobenia E.t [V.m-1.hod.], prípadne súčin výkonovej hustoty (S) a doby pôsobenia S.t [W.cm-2.hod.].

Pre praktické účely je výhodné grafické znázornenie maximálnych hodnôt intenzity poľa pre rozličné časy ožiarenia v priebehu pracovného dňa (obr. 2).

Pre mikrovlnové rúry platí predpis, podľa ktorého nesmie množstvo unikajúceho žiarenia vo vzdialenosti 5 cm od zariadenia prekročiť hodnotu 5 mW.cm-2 pri zaťažení a 10 mW.cm-2 pri chode naprázdno. Vyžarovaný výkon sa so zväčšujúcou vzdialenosťou od prístroja znižuje kvadraticky. Preto sa odporúča, aby obsluha dodržiavala minimálne vzdialenosť 1 m od pracujúceho zariadenia !

Pre nízkofrekvenčné pásmo 50 Hz platí v SR od r. 1993 norma STN 33 2040 Elektrotechnické predpisy." Ochrana pred účinkami EMP 50 Hz v pásme vplyvu zariadenia elektrizačnej sústavy". Voči predchádzajúcej norme bola znížená prípustná úroveň intenzity elektrického poľa v okolí obecne prístupných zariadení elektrizačnej sústavy z 15 na 10 kV.m-1 vo výške 1,8 m nad zemou. V okolí zariadení elektrizačnej sústavy prístupných iba osobám s elektrotechnickou kvalifikáciou nesmie intenzita elektrického poľa na pochôdzkových trasách vo výške 1,8 m nad zemou a na pracoviskách v priestore, kde sa pracuje, byť vyššia než 15 kV.m-1. Ak prekročí intenzita elektrického poľa 15 kV.m-1, potom dĺžka pobytu osôb nesmie presiahnuť pri intenzite elektrického poľa  do 20 kV.m-1 1,5 hodiny denne,   do 25  kV.m-1  0,5  hodiny denne.

Obr. 2  Maximálna  prípustná intenzita  poľa v pásme vysokých  frekvencií pre rôzny  čas ožiarenia

v priebehu pracovného dňa

Pri pobyte osôb v elektrickom poli o intenzite vyššej než 15 kV.m-1 a dlhšom než je stanovené vyššie, musí byť použité tienenie alebo individuálne tieniace obleky.

V pásmach vplyvu elektroenergetických zariadení verejne prístupných nesmie intenzita elektrického poľa vo výške 1,8 m nad zemou prekročiť hodnotu 10 kV.m-1. V pásme vplyvu elektroenergetických zariadení v priestoroch prístupných osobám nesmie magnetická indukcia prekročiť hodnotu 0,5 mT.