### Spôsoby ochrany pred EMP

Ochrana pracovníkov pohybujúcich sa v blízkosti priemyslových vf generátorov alebo vysielačov všetkých druhov je nevyhnutná. Pritom rozhodujúcim faktorom nie je iba dĺžka pracovného výkonu, druh prevádzky, pracovná frekvencia, výkon zariadenia, ale aj priestorové rozmiestnenie zariadení na pracovisku aj jeho konštrukcia.

Za základné spôsoby ochrany pred účinkami EMP sú považované :

- konštrukčné riešenie zdrojov týchto polí,

- tienenie pracovných miest,

- osobné ochranné pomôcky.

Konštrukčné riešenie vf a vvf priemyselných generátorov, rovnako ako rádiokomunikačných vysielačov je viazané na viacstupňové tienenie jednotlivých obvodov, blokov, aj celku. Tienenie sa realizuje zvyčajne z medi (Q obvodov je väčšia ako 200), alebo z hliníka (Q je menšia ako 200, Q - kvalita). Na tienenie nf polí sú vhodné feromagnetické materiály – Fe, permalloy (Fe-Ni).

Tienenie pracovných miest sa uskutočňuje na skriňovej konštrukcii zariadenia. Je potrebné dodržiavať bezpečnú vzdialenosť pracovníkov (väčšia než 1/6 vlnovej dĺžky). Je dôležité, aby celé zariadenie bolo dobre uzemnené. Do tieneného priestoru vždy vedú rozličné napájacie alebo ovládacie vodiče, prívody vody, vzduchu alebo plynu a pod. Všetky tieto prvky nie iba narúšajú celistvosť stien, ale môžu spôsobiť nežiadúce väzby. Vetracie otvory treba tieniť sieťou. Je nevyhnutné aj dokonalé vodivé spojenie jednotlivých častí tienenia, najmä v prípade rozoberateľných alebo snímateľných častí.

Výhodným opatrením je zavedenie automatizácie.

V mnohých prípadoch je vhodné používať absorbéry, teda pohlcovacie materiály. Širokopásmové absorbéry sa vyrábajú z porézneho materiálu, napr. rohože z krútených chlpov napustených po vrstvách gumovou masou s určitým obsahom sadze. Iným typom absorbéra je vrstva z jemných drevených hoblín namáčaných v grafikole a navzájom spojených nastriekanou vrstvou spojiva. Takéto absorpčné materiály odrážajú menej ako 2 % dopadajúcej energie.

Osobné ochranné pomôcky by mali pracovníkom umožňovať voľný pohyb a potrebný pracovný výkon. Pracovné odevy s kovovými vláknami, pletivom alebo fóliami sa pre svoju hygienickú neúnosnosť neosvedčili. Za vhodnú technológiu pri výrobe ochranných odevov sa pokladá postup, pri ktorom sú vlákna bežných textílií (tkaniny, úplety, plyš) opatrené kovovým povlakom takým spôsobom, že tieto textilné materiály nestrácajú svoje vlastnosti ako je pevnosť, pružnosť, mäkkosť. Každé vlákno je opatrené kovovou vrstvou o hrúbke iba 50-500 nm, pri ktorej sa ešte nemenia mechanické vlastnosti látky. Pri hrubších vrstvách kovu začína textilný materiál tuhnúť. Na pokovovanie sa najčastejšie používa nikel, ale tiež kobalt, meď a zlato. Takéto výrobky sú elektricky vodivé a preto sú vhodné na tienenie v EMP, ako antistatické materiály, ako reflexné i výhrevné elementy. Dnes sú už na trhu moderné textilné materiály, ktoré sú jemné a príjemné na dotyk.

Do určitej miery človeka chráni aj normálny odev. Ochranný vplyv pracovného odevu je tým väčší, čím väčší je počet vrstiev odevu vrátane vzduchových medzier. Odev ako ochranný prostriedok má ten účinok, že do tela spravidla nepreniká viac ako 75 % energie v porovnaní s nechráneným telom. Ochranné vlastnosti odevu závisia od kmitočtu žiarenia a môžu byť v niektorých prípadoch ešte priaznivejšie.

K ochranným pomôckam patria aj ochranné okuliare. Najvhodnejšie sú také, ktoré majú na sklách naparený zlatý film. Z boku chráni oči drôtená mriežka.

Niektoré materiály slúžiace na ochranu pred elektrostatickým nábojom vykazujú aj tlmiace vlastnosti voči vysokofrekvenčnému EMP. Takou látkou ja napr. textilný materiál pre pracovné odevy antistatické a elektrostaticky vodivé ELPRA vyvinutý vo Výskumnom ústave textilnej chémie v Žiline. Látka má zelenú farbu, nezráža sa, dá sa prať pri 60oC. Je vhodná na zhotovenie pracovných odevov, ktoré majú chrániť pracovníka nie iba proti elektrostatickému náboju, ale aj pred EMP.

Ďalším materiálom je elektricky vodivý tmel ELPUTTR. Je to trvalo pružný elektricky vodivý tmel s vysokým obsahom neprchavej zložky so širokým spektrom použitia hlavne v elektrotechnickom priemysle pri zabezpečovaní elektromagnetickej kompatibility zariadení. Jeho základné elektrické vlastnosti sú :

-elektrický odpor max. 1

-elektromagnetický útlm (podľa MIL-STD-285) pri hrúbke vrstvy 0,8  mm, v závislosti na frekvencii : pre magnetickú zložku od 6 do  62 [dB (V)] a pre zložku elektrickú od 72 do 75 [dB (V)].

Dobré vlastnosti má aj elektricky vodivá farba, ktorá je určená na elektricky vodivé tieniace nátery elektronických prístrojov a zariadení, ktorých kryty sú vyrobené z nevodivých plastických materiálov. Tieniace nátery slúžia ako ochrana proti vysokofrekvenčnému žiareniu a proti tvorbe statického náboja. Základné parametre :

-elektrický odpor suchého náteru do 3 

-elektromagnetický útlm 140 g.m-2, dB/V

Elektricky vodivú farbu vyrába a dodáva Chemolak, a.s. Smolenice.

Výpočtové strediská, laboratóriá a priestory kliník s elektronickými prístrojmi pre dohľad nad pacientmi musia byť chránené pred elektrosmogom, aby falošné hodnoty nemohli spôsobovať chybné procesy. Nový priestorový ochranný systém Shieldex firmy Siemens umožňuje technické riešenia, ktoré sú až o 70 % ekonomicky výhodnejšie než obvyklá zabezpečovacia technika využívajúca oceľový plech alebo pozinkovaný železný plech. Základným prvkom Shieldexu je nylonové vlákno obalené meďou a striebrom. Každé nylonové vlákno je obklopené dookola kovom, takže krycia tkanina získava súvislú celoplošnú metalickú vrstvu. Nepatrný plošný odpor 10 až 40 m zaisťuje dobrú vodivosť a tienenie. Tento tieniaci materiál (nazývaný tiež elektromagneticky zlučiteľné tapety proti elektrosmogu) si zachováva mechanické vlastnosti nylonovej tkaniny : pevnosť v ťahu, plošná stabilita, odolnosť voči korózii. Môže byť pružne prispôsobený akémukoľvek priestoru. Nízka hmotnosť tejto "tapety" 60 g/m2 nevyžaduje žiadnu nosnú konštrukciu.

POLYTEX s.r.o. Výrobca ekologických náterových látok ponúka tieniacu ochrannú náterovú hmotu na povrchovú úpravu interiérových stien ACTIN EMC. Použitie : povrchová úprava interiérov budov z betónu, plynosilikátov, súdržných vyzretých omietok, sádrokartónu, drevotrieskových a cementotrieskových panelov a pod. s vysokým tieniacim účinkom voči vysokofrekvenčnému neionizujúcemu elektromagnetickému žiareniu v širokom rozsahu frekvencií 30 MHz - 10 GHz. V závislosti na frekvencii žiarenia a hrúbke-plošnej hmotnosti náteru dosahuje elektromagnetický útlm (merané podľa MIL-STD-285) hodnoty v rozsahu 20-60 dB(ŢV), čo predstavuje 90-99,9 %-ný tieniaci efekt. ACTIN EMC sa používa pre ochranu priestorov s citlivou technikou (napr. meracou, výpočtovou, komunikačnou, informačnou, zdravotníckou atď.), ktorá sa musí chrániť pred elektromagnetickým rušením z vonkajšieho prostredia a bráni úniku elektromagnetického žiarenia zo zdrojov v chránenom priestore. Zloženie ACTINU : zmes plnidiel a elektricky vodivých pigmentov dispergovaných vo vodnej disperzii makromolekulárnych látok s prísadou špeciálnych aditív a biocídnych prípravkov. Má svetlošedý farebný odtieň s možnosťou tónovania bežnými tónovacími pastami pre vodou riediteľné náterové hmoty. Nanáša sa valčekom, striekaním systémom airless. Riedi sa vodou. Vlastnosti zaschnutého filmu : flexibilný, povrch mierne zdrsnený, zliaty, umývateľný, povrchový a vnútorný elektrický odpor (STN 34 2382) max. 102 . Ďalšou výhodou je, že ACTIN EMC neobsahuje organické rozpúšťadlá a neuvoľňuje do ovzdušia žiadne škodliviny. Podľa výrobcu (POLYTEX s.r.o., Kysucká 12, 010 01 Žilina) pri dodržaní základných hygienických pravidiel nepredstavuje pre pracovníkov žiadne nebezpečie.

S cieľom znížiť prípadné škodlivé pôsobenie fyzikálnych polí na človeka Kučera odporúča niektoré opatrenia :

-obmedziť pobyt v priestoroch s vyžarovaním , najmä detí a tehotných žien,

-nezdržiavať sa v blízkosti priemyslových magnetov, reproduktorov, ale ani dlhodobo nepoužívať slúchadlá,

-nedovoliť pobyt v poliach osobám s kovovými implantátmi,

-obmedzovať používanie mobilných rádiotelefónov a ďalších zariadení s intenzívnym vyžarovaním,

-televízory a počítačové monitory umiestňovať k vonkajším stenám miestnosti tak, aby vyžarovali mimo nich,

-v pobytových miestnostiach obmedzovať rozsah elektrickej inštalácie,

-nepoužívať neodrušené výbojky v príručných lampách,

-dávať prednosť drevenému nábytku, najmä posteliam a stoličkám,

-v priestoroch s elektrickým poľom a EMP používať pracovné obleky elektrostaticky vodivé s možnosťou tlmenia EMP.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Otázkami nežiadúceho ovplyvňovania funkcie rôznych technických a biologických systémov účinkami EMP sa zaoberá inžinierska disciplína elektromagnetická kompatibilita - EMC (elektromagnetická zlučiteľnosť).

Pojmom elektromagnetická kompatibilita (EMC) rozumieme schopnosť súčasnej správnej funkcie (čiže koexistencie) zariadení alebo systémov – elektrických aj biologických – nachádzajúcich sa v spoločnom elektromagnetickom prostredí bez závažného nežiadúceho ovplyvňovania ich normálnych funkcií. Elektrické systémy musia byť odolné proti pôsobeniu ostatných systémov a nesmú pri svojej činnosti nepriaznivo ovplyvňovať normálne fungovanie iných systémov a zariadení.

Elektromagnetická kompatibilita sa podľa zásad európskej legislatívy stala hneď po bezpečnosti najdôležitejšou vlastnosťou elektrických zariadení, pretože je dôležitou zložkou kvality a vysokou mierou ovplyvňuje spoľahlivosť elektroniky.

Jej nedodržiavanie vo väčšom rozsahu môže mať priam katastrofálne následky so škodami vyjadrovanými v sumách 100 mil. DM a na stratách na ľudských životoch. Nezachovávanie EMC v menšom rozsahu môže znížiť spoľahlivosť a skrátiť čas prevádzkyschopnosti elektrického zariadenia, v praxi sa často stáva že je príčinou neočakávaného správania sa zariadenia.

Požiadavky na EMC sú právne formulované v Smernici Rady ES č. 89/336/EEC z 3.5.1989, ktorá  v krajinách EÚ je záväznou od 1.1.1996. Podľa tejto smernice musí byť akýkoľvek tovar, ktorý nespĺňa požiadavky ňou formulované, okamžite stiahnutý z trhu EÚ na náklady výrobcu, resp. dodávateľa s priamym finančným postihom, v niektorých krajinách dokonca pod hrozbou uväznenia zodpovedných osôb.

Pri nežiadúcom ovplyvňovaní funkcie zariadení možno pre jednoduchosť použiť výraz rušenie, vzniká interakcia dvoch systémov. Jeden je systém ovplyvňujúci, ktorý je zdrojom rušenia, druhý je systém ovplyvňovaný, je obeťou rušenia. Väzba medzi nimi vzniká prostredníctvom väzbovej cesty, ktorou môže byť buď elektromagnetické pole, alebo vodiča, prípadne vedenia, ktorými sú systémy prepojené. Zdrojom aj obeťou rušenia môže byť viac-menej každý elektrický systém. Vzhľadom na to sa rozlišujú 4 základné vlastnosti elektrických systémov, ktoré ich charakterizujú z hľadiska EMC. Nazývajú sa vlastnosti EMC:

- vyžarované rušenie – radiated emission – RE,

- vedené rušenie – conducted emission – CE,

- citlivosť na vyžarované rušenie – radiated susceptibility – RS,

- citlivosť na vedené rušenie – conducted susceptibility – CS.

Pojem citlivosť na rušenie sa už udomácnil v literatúre, hoci je výhodnejší termín odolnosť proti rušeniu.

Intenzita vyžiareného poľa závisí od smeru vyžarovania, frekvencie, stavu, v ktorom sa systém nachádza, od usporiadania prvkov systému a od mnohých iných faktorov. Na charakterizovanie systému musíme použiť najnepriaznivejšiu, čiže najvyššiu hodnotu.

Od r. 2000 došlo k zmene požiadaviek na vlastnosti výrobkov uvádzaných na trh SR z hľadiska EMC. Boli prijaté nasledovné legislatívne predpisy:

Zákon č. 264/99 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky …,

Nariadenie vlády č. 394 zo 16. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska EMC…

Týmito predpismi sa naša legislatíva v tejto oblasti priblížila legislatíve EÚ. V nej, ako to už bolo uvedené, je EMC považovaná hneď po bezpečnosti za druhú najdôležitejšiu vlastnosť elektrických systémov. A hoci technické normy vo všeobecnosti sa stali nezáväznými, uvedeným nariadením  sa požiadavky na EMC stávajú záväznými.

Normy EMC sa delia do troch základných skupín:

- normy základné – basic standards – definujú základné pojmy, definície a vlastnosti EMC, charakteristiky elektromagnetického prostredia a pod. Tu patria normy špecifikujúce EMC vlastnosti elektrických zariadení, metódy ich merania, skúšobné postupy a vlastnosti skúšobných a meracích zariadení na účely EMC a normy špecifikujúce postupy na zabezpečenie EMC.

- normy všeobecné – generic standards – určujú všeobecné, možno povedať minimálne požiadavky na EMC elektrických zariadení, stanovujú napr. medzné hodnoty úrovní emisií elektromagnetického rušenia a odolnosti proti elektromagnetickým rušivým javom.

- normy výrobkové – product standards – upresňujú podmienky a postupy vykonania EMC skúšok a meraní pre konkrétnu skupinu, alebo konkrétny druh výrobkov, napr. zariadenia informačných technológií.

Všeobecné požiadavky podľa nariadenia vlády o EMC na elektrické zariadenia stanovujú normy:

STN EN 50081-1 (33 3433):1995 … medze pre emisie rušenia

STN EN 50082-1 (33 3434)…požiadavky na odolnosť proti rušeniu

Normy sa týkajú zariadení pripojených do verejnej rozvodnej siete nízkeho napätia, alebo ku zdroju jednosmerného napájania vloženého medzi zariadenie a rozvodnú sieť nn. Netýkajú sa zariadení pripojených do priemyslových rozvodných sietí alebo k zvláštnym napájacím zdrojom.

Vzhľadom na požiadavky EMC sa navrhujú nasledujúce konštrukčné opatrenia:

- transformátory a tlmivky riešiť prednostne s toroidnými jadrami,

- obmedzovať rozptyl v elektrických strojoch, prístrojoch a elektromeroch,

- pri elektronických zariadeniach používať dokonalé odtienenie s vodivými uzemnenými krytmi, odrušovacími filtrami a zvodičmi prepätí,

- v obrazovkách nepoužívať katódové trubice, ale tekuté kryštály,

- zavádzať infračervenú techniku pre blízku bezdrôtovú komunikáciu.

Pri riešení elektrických rozvodov:

- prednostne používať viacžilové káblové rozvody s kovovým plášťom namiesto vonkajších vedení, najmä v obytnej zástavbe, dbať na symetrické zaťaženie sústav,

- na vedeniach vvn obmedzovať sršivé a korónové výboje,

- potlačovať prepätia všetkých druhov,

- bytové inštalácie neriešiť presľučkovaním zásuviek alebo spotrebičov (anténový efekt), rozvody riešiť v kovových uzemnených trubkách alebo tienenými vodičmi,

- stúpacie vedenia alebo hlavné prívody viesť mimo obytných priestorov,

- rozširovať optoelektronické zariadenia pre prenos informácií, napr. aj u vedenia vvn namiesto vysokofrekvenčného telefónu,

- rozširovať systémy komunikácie po vedeniach, napr. káblová televízia.

Pri stavebných úpravách sa odporúča:

- armovanie budov, kovové zárubne a rámy okien považovať za rámové antény pre príjem elektromagnetického smogu, preto ich treba dobre uzemniť,

- všetky kovové potrubia, vrátane odkvapov uzemniť,

- v interiéroch obytných miestností sa vyhýbať veľkým feromagnetickým predmetom v blízkosti lôžok (radiátory, veľké stroje a pod.),

- používať elektrostaticky vodivé podlahy.

Aj striedavé regulované pohony s frekvenčnými meničmi sa musia navrhovať s ohľadom na EMC. Aplikácia frekvenčných meničov s PŠM a vysokou spínacou frekvenciou prináša so sebou niektoré prídavné negatívne javy ako napr. elektromagnetické rušenie okolia a napájacej siete, zvýšené namáhanie izolačného systému motora, problémy spojené so zvodovými zemnými prúdmi. Preto pri návrhoch štruktúr pohonov je potrebné tieto negatívne javy zohľadniť a urobiť opatrenia na ich elimináciu tak, aby boli dodržané medzné hladiny rušenia (EMC) a prípustné hodnoty strmosti a maxima napätia privádzaného na svorky motora (zvýšenie jeho prevádzkovej spoľahlivosti). Konkrétne riešenie je samozrejme záležitosťou príslušných odborníkov a presahuje rámec tejto príručky.

Ďalšie príklady už nebudeme uvádzať, pretože by došlo k neúmernému rozšíreniu rozsahu. Cieľom bolo poukázať na nevyhnutnosť rešpektovať EMC ako pri konštrukcii, tak aj pri prevádzke. Ak totiž zariadenie nebude opatrené požadovanou značkou CE, nemôže sa uplatniť na vyspelom trhu ES. Je samozrejmé, že ani my by sme nemali kupovať zariadenia bez uvedenej značky!

V SR platí vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.123 z 20. apríla 1993 o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami elektromagnetického poľa a normy STN.

### Bezpečnosť a ochrana  zdravia pri práci  s výpočtovou technikou

Počet ľudí, ktorí pracujú s osobnými počítačmi sa ustavične zväčšuje. Názory na pôsobenie monitorov na obsluhu sa pohybujú od bagatelizovania tohoto vplyvu až po strašenie.

Hlavné zdravotné problémy, ktoré sa objavujú medzi pracovníkmi s monitormi na celom svete sú: žiarenie, ťažkosti so zrakom a s pohybovou sústavou (hlavne bolesti chrbta), pracovná záťaž a stres. Preto sa s týmito otázkami zaoberali legislatívne orgány, aj veľké odborové ústredne v mnohých krajinách. Výsledkom  boli úpravy zákonných noriem a kolektívnych zmlúv, ktoré sú zamerané na prevenciu možného poškodenia zdravia.

S cieľom zjednotiť legislatívne opatrenia v členských štátoch Európskej únie vydala Rada EU v r. 1990 smernicu č. 90/270 EEC o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a zdravie pri práci so zobrazovacími jednotkami. Táto smernica nadobudla platnosť 31.12.1992. Ergonomické požiadavky na kancelárske práce so zobrazovacími jednotkami udáva medzinárodná norma ISO 9241.

V ďalšom texte budeme používať medzinárodné skratky VDU (Visual Display Unit) - zobrazovacia jednotka , VDT (Visual Display Terminal)

Obe skratky sú prakticky identické a používajú sa na označenie "obrazovky", alebo "zobrazovacej jednotky".

V súvislosti s prácou s počítačom sa najčastejšie diskutuje otázka žiarenia. Až 75 % obsluhy sa sťažuje na problémy so zrakom (očná únava, pocit zrakovej námahy a s tým spojené bolesti hlavy, pocit suchosti očí, zvýšené slzenie, podráždenie spojiviek, pálenie očí, tlak v očiach, pocity akoby cudzieho telesa v oku, spomalené zaostrovanie, rozmazanosť, dvojité videnie predmetov), na bolesti chrbta, šije, bolesti hlavy, únavu atď. Preto musíme uvažovať o všetkých vplyvoch na pracovníka a riešiť usporiadanie pracoviska komplexne.

Monitor ako zdroj žiarenia

Ako je všeobecne známe, vo výpočtovej technike sa najčastejšie používajú obrazovky, v ktorých princíp vytvárania obrazu je rovnaký ako u TV prijímača (pomocou katódovej trubice). Preto sa pri ich prevádzke vytvára EMP, ktoré sa šíri do priestoru okolo monitoru. Toto EMP má svoju zložku neionizujúcu a ionizujúcu (rtg. žiarenie). U iných typov obrazoviek (napr. monitory LCD, LED sú EMP prakticky zanedbateľné.

Existencia elektrostatického poľa sa na povrchu obrazovky prejavuje najmä v tom, že k monitoru sú priťahované drobné častice a prach. Časť z nich je doslova vystreľovaná na obsluhu do oblasti očí, nosa, úst, čo má dráždivý účinok. Úroveň statických polí pri obrazovke závisí predovšetkým od náboja človeka a relatívnej vlhkosti vzduchu. Klesá so stúpajúcou vlhkosťou a pri hodnote okolo 50% prestáva byť prakticky merateľná. Preto sa pre pracovníka s VDU odporúča udržiavať relatívnu vlhkosť v rozmedzí 45-70 %.  Hlavnou príčinou ťažkostí so zrakom je náročnosť práce pri obrazovke na zrak a stav zraku užívateľa. Náročnosť na zrak je spôsobovaná s videním do blízka a u väčšiny pracovných činností so striedaním pohľadu na tri miesta : obrazovku, písomnosti a klávesnicu. Ďalším problémom je striedanie pohľadu na miesta s rozdielnymi jasmi. Veľké kontrasty jasov vedú k oslneniu. Pri práci s VDU ide väčšinou o nenápadné rušivé oslnenie, ktoré zvyčajne nie je ani veľmi vnímané, avšak pri dlhodobej činnosti sa prejaví.

Okulárne ťažkosti (suchosť očí, zvýšené slzenie, podráždenie očného povrchu, spojiviek, pálenie očí, tlak v  očiach, pocity cudzieho telesa v oku) sú spôsobované poruchami slzného filmu, ktorý sa na oku vytvára sekréciou slzných žliaz.

Hlavnou funkciou slzného filmu je ochrana oka pred pôsobením nepriaznivých vplyvov (prach, toxické látky), výživa a zvlhčovanie očného povrchu. Ak je oko otvorené, potom slzný film ostáva stabilný, avšak pohyb vzduchu, relatívna vlhkosť a zmeny teploty môžu zvyšovať jeho odparovanie. Za normálnych podmienok sa slzný film obnovuje žmurkaním očných viečok, ktoré rozšíria slzný film na povrchu oka. Ak sa zväčší prestávka medzi jednotlivými žmurknutiami, potom dochádza k zmenám v jeho kvantite i kvalite. To sa prejavuje vysýchaním očí, oslabením dioptrickej sily tohoto filmu a znížením citlivosti na kontrast jasov. Nestabilita slzného filmu sa prejavuje očným diskomfortom (pálenie, suchosť, dráždenie). Dôsledkom toho môže byť zvýšené slzenie, pretože slzné žľazy môžu byť podnecované podráždením suchého oka, čo sa podobá na reflexné slzenie pri vniknutí cudzieho telesa na povrch oka. Výsledky merania frekvencie žmurkania pri práci s VDU potvrdili, že sa znižuje z 18-22 žmurknutí za minútu na 4-7. Pri čítaní sa frekvencia žmurkania síce tiež zmenšuje, avšak pri práci s obrazovkou je vzhľadom k vertikálne zvýšenému pohľadu odkrytý povrch oka takmer dvakrát väčší ako pri čítaní. Tým sa zvyšuje odparovanie, čo vedie k rýchlejšej strate slzného filmu. Preto je lepšie znížiť pohľad na obrazovku, alebo umiestniť písomnosti na úroveň obrazovky, aby pracovník pri sklonenej hlave (text na stole) nemusel pri pohľade na obrazovku otáčať oči smerom nahor s nadvihnutím horného viečka. Zraková námaha pri práci s VDU závisí na dobe trvania práce. Ak niekto používa počítač výhradne alebo počas prevažnej časti pracovnej doby, potom by mal dodržiavať odporúčania a smernice platné pre pracovisko s VDU. Na základe zistených skutočností, že zraková únava pri obrazovke začína asi po 2 hodinách a výrazne sa prejavuje po 4 hodinách, môžeme časovú hranicu pre uplatňovanie prísnejších hľadísk na vizuálne podmienky stanoviť na 4 hodiny práce s VDU v pracovnej smene (v mesačnom priemere).

Väčšina osôb, ktoré majú ťažkosti so zrakom, má už zjavnú alebo skrytú vadu, ktorá im sťažuje zrakovú činnosť. Ťažkosti sa zväčšujú pri ergonomicky nevhodne usporiadanom pracovisku.

Smernica č. 90/270/EEC stanovuje pre žiarenie z monitorov : "Akékoľvek žiarenie s výnimkou viditeľného pásma elektromagnetického spektra musí byť znížené na zanedbateľnú úroveň z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov". Optická radiácia (viditeľné svetlo, infračervené a ultrafialové žiarenie) nepredstavuje z radiačného hľadiska žiadny problém. Úrovne vyžarovanej energie sú nízke a nemôžu byť príčinou žiadneho zdravotného rizika.

Pre ionizujúce žiarenie je stanovená povinnosť každý novouvádzaný typ monitora podrobovať z hľadiska rtg. žiarenia schváleniu Štátnou skúšobňou, takže monitory, ktoré prešli týmto meraním, sú po stránke rtg. žiarenia neškodné. Je však potrebné byť opatrnými pri najstarších typoch obrazoviek, kde by mohlo dochádzať k únikom nad stanovenú hodnotu (dovolené hodnoty sa v  závislosti od príslušných noriem pohybujú od 2,5 do 5 Gy/hod. vo vzdialenosti 5 cm od obrazovky).

Zdravotné problémy spojené so žiarením monitorov

Koncom 70. rokov sa u pracovníkov s výpočtovou technikou vyskytlo niekoľko zdravotných problémov (napr. poškodenie zraku, vyrážky na tvári, komplikácie tehotenstva a pôrodu a iné). Pretože títo pracovníci sedia blízko pri monitoroch, vzniklo podozrenie, že príčinou týchto ťažkostí by mohli byť EMP. Podrobné lekárske vyšetrenie a niekoľko štúdií uskutočnených u veľkého počtu pracovníkov však nepotvrdilo tento vplyv, ani zvýšený výskyt katarakty (sivý zákal) u osôb pracujúcich pri obrazovkách. Ukázalo sa, že pozorované prípady sivého zákalu boli spôsobené napríklad vekom, prípadne inými vplyvmi.

Problémy, ktoré sa prejavujú na koži sa ďalej skúmajú. Prejavujú sa subjektívne ako svrbenie, či objektívne ako začervenanie kože a prípadné vyrážky, najmä na tvári. Tieto príznaky boli študované predovšetkým v severských krajinách (Švédsko, Nórsko, Fínsko), v ktorých je ich výskyt najčastejšie pozorovaný. U osôb, ktoré sa sťažovali na kožné komplikácie, bol vo Švédsku pomer používateľov VDU k neužívateľom 36 : 25 %. Príčiny tohoto javu napriek intenzívnemu skúmaniu nie sú stále definitívne vysvetlené. Za pôvodcu popísaných kožných ochorení je pokladaný prach (priťahovaný elektrostatickým poľom). Koža osôb s citlivou pleťou môže byť náchylná na dráždenie týmito časticami prachu. Uvažuje sa však aj o iných vplyvoch (psychické faktory, koncentrácia vzdušných iónov a pod.).

Koncom 70. rokov sa objavili správy (USA, Kanada) o komplikáciách tehotenstva u žien pracujúcich s VDU. Boli popísané prípady ako : ohrozenie priebehu tehotenstva, komplikácie pri pôrode, nízke pôrodné miery novorodencov, predčasné pôrody, spontánne potraty a pod. Avšak po starostlivom preskúmaní údajov poškodených žien vyšlo najavo, že v popularizujúcich článkoch boli uvedené iba údaje o komplikáciách a nebrali sa do úvahy všetky tehotné ženy, čiže došlo ku štatistickému skresleniu. Po prepočte sa ukázalo, že počet prípadov komplikácií tehotenstva žien pracujúcich pri VDU sa štatisticky významne nelíšil od počtu prípadov z celkovej populácie žien vo fertilnom veku. V ďalšom období bolo realizovaných viac než 20 epidemiologických štúdií žien, pri ktorých boli tehotné ženy pracujúce pri VDU porovnávané so ženami, ktoré VDU nepoužívajú. Väčšina z týchto štúdií nepreukázala štatisticky významný rozdiel. Avšak v dvoch štúdiách sa rozdiely prejavili a to v zmysle väčšej pravdepodobnosti ohrozenia tehotenstva žien pracujúcich pri VDU. V jednej štúdii sa ukázal štatisticky významne vyšší počet spontánnych potratov u žien, ktoré pracovali v pomerne silných EMP. V ďalšej práci bol zase zistený rozdiel medzi osobami vystavenými a nevystavenými EMP v dĺžke doby, počas ktorej sa manželskí partneri pokúšali o počatie dieťaťa : táto doba bola u ožiarených osôb dlhšia. Otázka vplyvu EMP monitorov na tehotenstvo nie je dnes ešte úplne  vyriešená. V tejto súvislosti bude potrebné venovať pozornosť nie iba ženám, ale aj mužom a to v súvislosti s ich plodnosťou. Problém strachu tehotných žien z možného ohrozenia žiarením z monitorov sa vo svete rieši najmä pokynmi pre kolektívne zmluvy. Tie obsahujú ustanovenia o práve tehotných žien na preradenie na inú prácu bez obrazovky a to bez straty na zárobku a započítateľnej odpracovanej doby. Obavy z možných zdravotných dôsledkov sú stresom, ktorý sám osebe môže znamenať zdravotné riziko.

Usporiadanie pracoviska s počítačom

Hlavné zásady pre správne usporiadanie pracoviska podľa sú :

- Prispôsobenie vzdialenosti obrazovky od očí. Pri bežných obrazovkách s uhlopriečkou 14, či 15 palcov ( 355,6-381 mm) by mal byť monitor minimálne 40 cm od očí, optimálne 60 cm, maximálne 90 cm. Obrazovky s väčšou uhlopriečkou (17-21 palcov, teda 431,8-533,4 mm) vyžadujú väčší odstup. Pracovníci s dioptrickou vadou si musia dávať zvlášť pozor. Pri predpisovaní okuliarov je potrebné rešpektovať vzdialenosť, ktorá tomu-ktorému pracovníkovi vyhovuje pri práci s VT. V Taliansku napr. vyrábajú okuliare značky ESSILOR pre ďalekozrakých pracujúcich s počítačom.

- Výška horného okraja obrazovky má byť maximálne vo výške očí sediaceho pracovníka, radšej nižšie, avšak nikdy nie vyššie! Pri pohľade na vysoko umiestnenú obrazovku sa neúmerne zvyšuje napätie šijových a krčných svalov, čo pri dlhotrvajúcej práci spôsobuje sťahy svalov a bolesti svalov i hlavy (tieto príznaky sú často omylom pripisované chrbtici). Obrazovka by mala byť kolmo na smer pohľadu, teda pracovník ju má mať priamo pred sebou. Ak je položená na boku, potom musí obsluha zbytočne otáčať hlavou alebo trupom, čo namáha krčné svaly a vedie k neprirodzenej pozícii tela. Prepisované texty alebo iné údaje by mali byť z rovnakých dôvodov umiestnené tesne pri obrazovke. Na takéto podklady je vhodné použiť špeciálny stojan na písomnosti.

- Blikanie obrazovky závisí predovšetkým na obnovovacom kmitočte, na ktorý je monitor konštruovaný. Monitory pre PC pracujú väčšinou s kmitočtom 60 - 80 Hz. Vzhľadom k tomu, že kmitočet 50 Hz je u ľudí kritickou hranicou, pri ktorej je prerušované svetlo vnímané ako splývavé, nemalo by sa blikanie u týchto obrazoviek prejavovať. Tento prah splývania prerušovaného svetla však závisí od niektorých podmienok : pri vyššom jase obrazovky sa zvyšuje, podobne ako aj pri únave, pri periférnom pohľade na obrazovku a s vekom pracovníka (najmä po prekročení 40 rokov). Ak niekto vníma blikanie obrazovky trvalo bez ohľadu na uvedené podmienky, potom by mal používať monitor s vyššou obnovovacou frekvenciou.

- Optimálne umiestnenie monitoru vzhľadom k oknu je súbežne s oknom, aby denné svetlo prichádzalo zboku. Nemal by stáť tesne pri okne, aby jas denného svetla nerušil a aby obrazovka nebola presvetlená.

- Je potrebné zabrániť odrazom svetiel na stole a  na obrazovke. Tie totiž pri dlhodobej činnosti podstatne prispievajú k únave zraku (zvyčajne bolí hlava zdanlivo bez príčiny). Preto by mal byť povrch stola matný. Sklo na stôl rozhodne nepatrí! Ale potrebné je odstrániť aj odrazy na ďalších predmetoch v miestnosti (lesklý lak na zariadení, chrómované kovové predmety a pod.). V miestnosti by nemali byť extrémne tmavé alebo svetlé miesta. Neosvedčuje sa nábytok čiernej farby pre veľký kontrast so svetlými stenami a k vytváraniu odrazu svetla. Biely nábytok pôsobí zase dojmom presvetlenosti, najmä ak je v miestnosti dostatok denného svetla. Všeobecne sú pre nábytok vhodné tlmené nevtieravé farby. Novšie obrazovky bývajú opatrené na povrchu antireflexnou vrstvou, ktorá obmedzuje odraz vonkajšieho svetla. Ak nie je možné žiadnym spôsobom zabrániť odrazom na skle obrazovky, potom je užitočná inštalácia obrazovkového filtra.

- Dôležité je aj správne sedenie pri obrazovke. Základom je dobrá stolička, ktorej sedadlo sa dá posúvať do výšky, čím sa dosahuje súlad medzi výškou pracovnej plochy a výškou sedadla. Chodidlá majú spočívať na podlahe a dolné končatiny v kolenách majú zvierať pravý uhol. Výška stola má byť prispôsobená tak, aby pri vzpriamenej polohe trupu paže pracovníka položené na stôl, zvierali v lakti opäť pravý uhol. Ak sa výška stola nedá regulovať, potom sa správna poloha nastavuje stoličkou. Prvá úloha : paže voľne položené na stole zvierajú v lakťoch pravý uhol. Ak ide o pracovníka menšieho vzrastu, u ktorého chodidlá nedosiahnu plne na zem v pravom uhle s kolenami, potom je potrebné použiť pod nohy podložku!

- Ochrana pred žiarením z monitorov. Najvyššia úroveň elektromagnetického žiarenia bežných monitorov, ktoré sú samostatnými súčasťami osobných počítačov (nie laptopov alebo notebookov) sú na stranách a na hornej časti, u starších monitorov aj vzadu. Vo vzdialenosti 50 cm od monitora je intenzita EMP už malá a nemala by škodiť. V tesnej blízkosti stien a u starších monitorov i obrazovky však býva ich intenzita zvýšená a dosahuje asi do vzdialenosti 15 - 20 cm. Expozíciu žiarenia obrazoviek je nutné obmedziť na čo najmenšiu rozumnú mieru. Takáto prevencia je v niektorých krajinách bežná a riadi sa princípom ALARA (As Low As Reasonably Achievable), čiže tak nízke, ako je možné rozumne docieliť. Existujú dva dostupné prostriedky na ochranu pred žiarením. Prvý z nich predstavujú obrazovkové filtre. Kvalitný a riadne uzemnený filter jednak odvádza elektrostatický náboj obrazovky, súčasne tlmí neionizujúce EMŽ a potlačí viac než 80 % rtg. žiarenia. Obrazovkový filter však nezabraňuje intenzívnejšiemu žiareniu z bokov a zadnej strany monitora. Preto je treba predísť situáciám, v ktorých sa ľudia dostávajú do tesnej blízkosti zapnutých a nechránených monitorov z bokov, zozadu, prípadne (pri nahnutí) aj zvrchu. To platí všeobecne pre všetkých, teda nie iba pre obsluhu, ale aj pre spolupracovníkov, návštevníkov, zákazníkov, teda ne tento fakt je potrebné pamätať nielen vo výpočtových strediskách, ale aj v obchodoch, úradoch, bankách, školách a pod. Mnohé monitory síce majú označenie LOW RADIATION, ale hodnoty EMP pre toto označenie sú definované 50 cm od povrchu monitora.  Bližšie k monitoru sú však veľkosti EMP výrazne vyššie. Preto na pracovisku by mal byť monitor postavený tak, aby k nemu nikto nebol bližšie než na 50 cm. Najlepším riešením je pripevnenie vonkajšieho ochranného krytu, ktorý kryje boky, a v prípade potreby aj hornú časť monitora. V r. 1995 firma ALT TRADE prišla na trh s antiradiačným štítom PROTEC 1. Je vyrobený zo špeciálnej fólie zo zliatiny Ni Fe Cu Cr, ktorá s vynikajúcimi výsledkami bráni prenikaniu všetkých zložiek EMŽ do okolia. Oproti iným štítom je PROTEC 1 opatrený uzemňovacím vodičom, takže jeho účinnosť je podstatne vyššia. Pri pohltení jednotlivých zložiek EMP uvedený výrobok vykazuje účinnosť až 95 %. Inštalácia štítu na monitor je jednoduchá pomocou priložených suchých zipsov.

- Opatrenia proti pracovnému zaťaženiu a stresu. Ak niekto pracuje s počítačom každý deň viac hodín, potom sa po istej dobe môžu začať prejavovať určité príznaky ako napr. : únava očí, bolesti hlavy a chrbta ako aj celkový pocit únavy. Je to prirodzená reakcia na pracovné zaťaženie. Najlepšie je tejto únave predchádzať. Osvedčenými prostriedkami sú :  - prestávky - odporúčajú sa prestávky kratšie a častejšie a to skôr, než pracovník začne cítiť únavu. Ľudia, ktorých práca s počítačom baví, dokážu sústredene pracovať dlhý čas a až keď skončia, potom si uvedomujú svoju únavu. Aj oni by sa mali prinútiť urobiť si prestávku ešte pred nástupom únavy! Zistilo sa, že na ťažkosti so zrakom a na bolesti chrbta sa sťažujú aj zamestnanci na ergonomicky veľmi dobre riešených pracoviskách. Ukázalo sa, že rozhodujúcim faktorom bola doba pracovnej činnosti s VDU, ktorá ovplyvnila záťaž a nasledujúcu únavu. Z toho vyplýva nutnosť dodržiavania zásad režimu práce a odpočinku. Rozloženie prestávok býva rôzne. Zvyčajne po 1-2 hodinách na dobu minimálne 5-10 minút. Pretože pracovné úlohy a individuálna situácia jednotlivcov sú rôzne, je najvhodnejšie, ak pracovníci majú možnosť voliť si prestávky individuálne podľa svojej potreby v uvedenom rozsahu. Osvedčujú sa prestávky kratšie a častejšie, avšak aj to je individuálne. Zamestnanci by však nemali mať možnosť kumulovať prestávky a vyberať si ich až na konci pracovnej doby! Väčšina pokynov a odporúčaní požaduje, aby čas práce s obrazovkou v jednej pracovnej smene bol obmedzený. Táto doba býva v jednotlivých krajinách rôzna a pohybuje sa medzi 4-6 hodinami za pracovnú smenu. Odborové organizácie si tiež stanovujú podmienku, že toto pravidlo zamestnávateľ nesmie použiť k tomu, aby práca z plného pracovného úväzku bola zmenená na úväzok čiastočný. Zbývajúcu časť pracovnej doby je potrebné vyplniť pracovnými úlohami bez používania obrazovky.  - cvičenie : všetci, ktorí trávia väčšinu pracovnej doby posediačky, by sa mali občas pretiahnuť, aby podporili krvný obeh a osviežili nervové bunky v mozgu. Odporúčajú sa jednoduché a úplne nenáročné cvičenia. Najprv je potrebné sa uvoľniť a na chvíľu prestať myslieť na starosti. Pritom si treba pretrieť dlane rúk, aby sa prekrvili a zakryť si nimi oči (vydržať tak asi pol minúty). Ďalej nasleduje hlboké nadýchnutie, natiahnutie paží ľahko dozadu a pri výdychu pretiahnutie trupu, pričom je možné (ale nie nutné) oprieť sa o operadlo. Nesmie sa tiež zabúdať na nohy : je treba vstať, rukami sa pridržať operadla stoličky a  zvoľna sa postaviť na špičky. Vydržať na nich 8 sekúnd, potom opäť stúpiť na plné chodidlá. To isté je potrebné opakovať po 8 sekundách. Ďalšie nenáročné cviky sú uvedené v odbornej literatúre  - zmena činnosti.

- Teplota na pracovisku zodpovedá odporúčanej hodnote pre sedavú prácu, teda 22oC. Rýchlosť prúdenia vzduchu nemá prekročiť 0,2 m/s, relatívna vlhkosť pre pracoviská s obrazovkami sa odporúča v rozmedzí 45-70 %.

- Pre programovanie je najvyššia prípustná ekvivalentná hladina hluku 55 dB (A), pre ostatné práce s VDU rutinnej povahy 65 dB(A). Pre výkon činnosti náročnejšej povahy, napr. tvorivej práce, vypočítame najvyššiu prípustnú hladinu hluku pomocou príslušných korekcií. Hladina hluku ihličkových tlačiarní dosahuje až 72 dB(A), 24-ihličkové sú o niečo tichšie. U tryskových tlačiarní (bubble-jet) hluk spôsobuje tryskanie atramentu, ich chod je však tichý (okolo 40 dB(A). Zdrojom hluku laserových tlačiarní sú vetráky. Celková úroveň hladiny hluku pri prevádzke nepresahuje 45 dB(A).

- Laserové tlačiarne a kopírovacie stroje pri svojej prevádzke produkujú ozón. Preto je dôležité dobré odsávanie a vetranie. Ďalším zdrojom chemických látok sú tonery. Pri fotochemickom procese na valcoch sa vyparujú prchavé organické látky. Množstvá uvoľňovaných látok do ovzdušia sú veľmi nízke. Napriek tomu sa odporúča pri intenzívnej prevádzke primerané vetranie.

- Je potrebné zabezpečiť pravidelné lekárske prehliadky so zvláštnou pozornosťou na stav zraku.

Medzinárodný úrad práce a Medzinárodná konfederácia odborov udávajú zásady pre úpravy pracovného režimu na VDU pracoviskách takto :

-činnosť pracovníkov by mala byť organizovaná tak, aby práca s použitím obrazovky trvala 4 hodiny v jednej smene a bola striedaná inou činnosťou,

-prípustná doba práce s VDU v smene nemá presiahnuť 6 hodín a najmenej po dvoch hodinách práce majú byť zaradené prestávky na oddych,

-po dvoch hodinách trvalej práce je vhodná prestávka v trvaní 10-15 minút pre potrebnú kompenzáciu vnútenej pracovnej polohy a zaťaženia zraku,

-pri vysokom zaťažení zraku alebo neprerušovanej práci s vysokou opakovateľnosťou úkonov prstov a ruky je vhodná prestávka po každej hodine práce v dĺžke najmenej 5-10 minút,

-pracovníci majú mať možnosť voliť si prestávky v uvedenom rozsahu individuálne,

-pri zvýšenej psychickej záťaži alebo vysokých požiadavkách na pracovný výkon je vhodné rozčleniť pracovnú smenu na štyri časti : dve predobedom a dve poobede s vhodnými prestávkami,

-aspoň v jednej prestávke má byť zaradený krátky súbor niekoľkých kompenzačných cvikov s cieľom zvýšiť účinok aktívneho oddychu a predchádzania bolestiam a zdravotným  problémom.

VYSOKOFREKVENČNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE MOBILNÝCH TELEFÓNOV

Jedným z vážnych fenoménov podieľajúcich sa na globálnych zmenách kvality environmentálnych podmienok v posledných desaťročiach je elektromagnetické žiarenie. Hoci prvé umelé zdroje elektromagnetických vĺn sa objavili uč začiatkom minulého storočia, dlho nepredstavovali vážnejšiu hrozbu pre životné podmienky na našej planéte.

Kvalitatívne nové podmienky nastali vývojom globálneho mobilného komunikačného systému GSM (Global System for Mobile Communication) v 90. rokoch, sprevádzaného expanziou telekomunikácií a informačných technológií do mikrovlnových  pásiem EM spektra. Už od polovice 80-ych rokov sa objavujú upozornenia na niektoré syndrómy sprevádzajúce používanie mobilných telefónnych staníc ako napr. bolesti hlavy, poruchy spánku, možné výpadky pamäti a podozrenia na zvýšený výskyt nádorov, najmä stredného ucha.

Boli sledované hlavne účinky EMP telekomunikačného pásma GSM s frekvenciami 450 až 1800 MHz. Výsledky potvrdzujú, že je nanajvýš aktuálne venovať tejto problematike trvalú pozornosť, najmä z hľadiska vzťahu medzi hustotou toku výkonu S (Wm-2) a intenzitou špecifickej pohltivosti  SAR (Wkg-1), kde v istých reálnych podmienkach sú dôsledky interakcie pre mozgové tkanivá kritické.

Vzhľadom na anatómiu hlavy a príslušnú vlnovú dĺžku žiarenia, potenciálne najnepriaznivejšie sa javí systém GSM 900, ktorého výkon mobilnej stanice dosahuje 2 až 5 W, pri vysielacom výkone 2 W, vo vzdialenosti 1 cm od antény je stredná hodnota hustoty vyžarovaného výkonu 25 až 30 mWcm-2, ktorá hodnota môže až 100-násobne prevyšovať prípustné medzné úrovne poľa pre obyvateľstvo 0,25 mWcm-2. Pri 5 minútovej expozícii zodpovedá prípustná hodnota toku výkonu 0,8 mWcm-2, ale vo vzdialenosti 1 cm od antény mobilnej telefónnej stanice môže hustota toku výkonu dosahovať 25 až 30 mWcm-2. Špecifická pohltivosť je SA=0,16 (Jkg-1), čo sa môže prejaviť vo zvýšení teploty objemového elementu o hmotnosti 10 g o 1,1C.

Pri štandardných mobilných telefónnych staniciach by prípustná dĺžka hovoru nemala presiahnuť 1 minútu.

Z pohľadu mozgových tkanív vystupuje do popredia vplyv elektromagnetického žiarenia na:

- zmeny v neurofyziológii mozgu,

- karcinogenézu, vznik a rast nádorov mozgu.

Polhĺbka vniku pre GSM pásma nepresahuje 1 až 1,5 cm. Tepelná energia je síce účinne odvádzaná okolitým biologickým prostredím, ale lokálne zmeny teploty môžu presiahnuť 1C.

Vyžarovaný výkon mobilných telefónnych staníc radovo 10- až 100-násobne prevyšuje maximálne prípustné hodnoty hustoty výkonu a 100- až 1000-násobne môžu byť prekročené maximálne prípustné expozície (absorbované dávky) pri hovoroch presahujúcich 1 minútu.

Zásady použitia mobilných telefónov:

- používať mobil čo najmenej, iba krátky čas, používať prístroje vhodnej konštrukcie, najlepšie antény zabudované na zadnej strane prístroja, nie s tyčovou anténou,

- nenosiť kovové náhrdelníky, náušnice,

- kardiaci so stimulátormi, epileptici, neurotici, hypertonici i iní citliví ľudia, ľudia s kovovými implantátmi (aj zubné) sú najviac ohrození, odporúča sa minimálna vzdialenosť 30 cm od implantátu alebo stimulátora a 1,5 m od najbližšej osoby,

- EMŽ  je tým väčšie čím je prijímaný signál slabší, preto je nevhodné používať mobil v tienených priestoroch: autách, autobusoch (dopravných prostriedkoch), stavbách so železobetónovým skeletom, atď.

Kontrolné otázky:

- Znázorniť elektromagnetické spektrum a vyznačiť hranicu medzi neionizujúcim a ionizujúcim žiarením.

- Uviesť delenie účinkov elektromagnetického žiarenia (EMŽ), od čoho závisí, ktoré účinky sa prejavia, hraničná hodnota.

- Vysvetliť čo je cytopatický efekt.

- Vymenovať zdroje EMŽ.

- Vysvetliť ako súvisí špecifická absorpcia EMŽ s rezonančnou frekvenciou biologického objektu.

- Vymenovať objektívne a subjektívne parametre, od ktorých závisí biologický účinok EMŽ.

- Charakterizovať tepelné účinky elektromagnetického poľa (EMP), uviesť možnosti ich praktického využitia.

- Vymenovať orgány ľudského organizmu, ktoré sú najviac ohrozené tepelnými účinkami EMP.

- Charakterizovať netepelné účinky EMP, vysvetliť čo znamená, že majú okenný charakter, čo je choroba rádiotelegrafistov.

- Vysvetliť čo je melatonín, aké má úlohy v ľudskom organizme a ako je ovplyvnená jeho tvorba pôsobením EMŽ.

- Vysvetliť pojem elektromagnetický smog.

- Vysvetliť princíp "predbežná opatrnosť", alebo "múdre vyhnutie".

- Vysvetliť princíp ALARA.

- Uviesť odporúčané hygienické limity výkonovej hustoty neionizujúceho EMŽ (obyvateľstvo, pracovníci).

- Uviesť spôsoby ochrany pred pôsobením EMP, zdôvodniť možnosti ich použitia, od čoho závisí voľba tieniaceho materiálu pre ochranu pred neionizujúcim EMŽ, čo je permalloy, Protec1.

- Vysvetliť čo je EMC, 4 základné vlastnosti EMC.

- Uviesť zásady ergonomického usporiadania pracoviska s VT.

- Uviesť hlavné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s monitorom, ako zdrojom EMŽ, aké žiarenie produkuje monitor, vymenovať zdravotné problémy spojené so žiarením monitorov, vysvetliť čo je suchosť očí.

- Uviesť charakteristické hodnoty fyzikálnych parametrov zabezpečujúcich pracovnú pohodu pri práci s VT (teplota, vlhkosť, vzduch, hluk, atď.).

- Uviesť niektoré zásady používania mobilných telefónov.