Chemické faktory ŽP

SO2, kyslé dažde, NO x, dusičnany, CO 2, CO, Cd, Al, As, PCB, dioxíny, mykotoxíny, ozón, fotochemický smog, UV žiarenie, fajčenie

Oxid siričitý  (SO2) - patrí medzi najrozšírenejšie škodliviny, spolu s kyslými dažďami sa hodnotí ako ekologická Hiroshima,

Zdroje -  spaľovanie fosílnych palív, hlavne hnedého uhlia (obsahuje S aj As) – tepelné elektrárne, teplárne, metalurgický a chemický priemysel, individuálne vykurovanie domácností, aj sopečná činnosť.

Je v zozname jedov, je to jednoznačne jed.

Jeho účinky sa delia na

- primárne

  - na vegetáciu (najcitlivejšie sú lišajníky, ihličnany) – poškodenie až zastavenie rastu   rastlín,

  - na dýchacie ústrojenstvo – ťažké poškodenie dýchacích ciest človeka i zvierat,  (zápal priedušiek, bronchitída, akútna a chronická astma, rozšírenie pľúc- pľúcny enfyzém,  dráždenie do kašľa – prejaví sa v záťaži srdca)

Povolená 24 h koncentrácia  je 150 g/m3, v Londýne počas katastrofálneho smogu (1-15.12. 1952 – teplotná inverzia, nevhodné rozptylové podmienky) sa zvýšila na 4000 g/m3  4000 mŕtvych za mesiac

- sekundárne

    - zoslabuje imunitný systém (hlavne odolnosť slizníc – časté ochorenia horných dýchacích ciest, angíny), poškodenie plodu - novorodenci s vrodenými chybami, život sa skracuje priemerne  o 3 roky, pravdepodobne leukémia u detí

    - kyslé dažde – ukazovateľ kyslosti je vodíkový exponent pH

pH = - log aH+  - log cH+

aH+ - je aktivita vodíkových iónov,

cH+ - je koncentrácia vodíkových iónov

ak koncentrácia je 10-7 potom pH=7,

pH=7 je neutrálny roztok,

pH<7 je roztok kyslý,

pH>7 je roztok zásaditý.

V SR priemer kyslosti dažďov je pH 3,8-4,2, v USA, v Novom Anglicku bola nameraná doteraz najnižšia hodnota pH 1,5 (najvyššia kyslosť). Kyslé dažde okysľujú pôdu  na neutralizáciu treba vápniť, zoslabujú koreňovú sústavu stromov, najcitlivejšie sú ihličnany – nezhadzujú ihličie, nečistoty sa koncentrujú hrdzavenie (najodolnejšia je smutná vŕba), vyplavujú živiny z pôdy a rozpúšťajú nečistoty usadené na povrchu – pri spaľovaní a rôznych hutníckych pochodoch sa do ovzdušia dostávajú aj kovy – Al, Cd, Hg  - vo vode sú nerozpustné, ale v kyslých dažďoch sa rozpúšťajú, dostávajú sa do pôdy, do rastlín a do potravinového reťazca;

dochádza aj k okysleniu povrchových vôd, potokov (pH má byť >4) – nepriaznivý vplyv na život vodných živočíchov, na jar pri prudkom odmäku kyslý šok – vyhynú ryby.

Kyslý dážď obsahuje rozpustené kyseliny, SO2 vo vzduchu oxiduje na oxid sírový SO3, ktorý potom s vodou tvorí kyselinu sírovú (70%)

SO3 + H2OH2SO4

Na tvorbe kyslých dažďov sa podieľajú aj NOx  HNO3  kyselina dusičná (20%)  a HCl – kyselina chlórovodíková (10%).

Kritické zaťaženie pôdy a vody sírou je definované ako najvyššie zaťaženie, ktoré ešte nespôsobuje chemické zmeny vedúce k dlhotrvajúcim škodlivým účinkom na najcitlivejších ekosystémoch. Je to 2-5 kg síry na ha a rok, v strednej Európe skutočné zaťaženie je 64 kg/ha, rok, v južnej Škandinávii 16 kg/ha, rok.

Kyslé dažde sú veľmi nepriaznivé s kombináciou elektromagnetického smogu  v blízkosti vysielača začali stromy hynúť, po umiestnení Faradayovej klietky ožili.

Kyslé dažde majú nepriaznivé účinky aj na neživú prírodu, na antropogénnu časť prírody (časť vytvorená človekom):

na technické zariadenia – urýchľujú koróziu kovov (napr. elektromotor), keď výrobok skoroduje musíme ho nanovo vyrobiť – to je najhoršie z hľadiska ŽP,

napadajú stavebné materiály – budovy, najmä historické pamiatky.

Riešenie: nespaľovať fosílne palivá (v biomase je oveľa menej síry), keď sa spaľujú aspoň odsírovať.

Oxidy dusíka (NOx) – dusík vytvára 5 oxidov, z hľadiska znečisťovania ovzdušia zohrávajú úlohu iba dva NO – oxid dusnatý, NO2  - oxid dusičitý, tieto sa označujú pojmom  NOx. Poškodzujú zdravie, imunitný systém, viažu sa na krv (majú podobný účinok ako CO, viažu sa na hemoglobín, a tým znižujú obsah kyslíka v krvi), spôsobujú opuch pľúc – do 24 h smrť.

Zdroje: akékoľvek spaľovanie aj doprava, ak sa nepoužívajú katalyzátory.

Prípustná 24 hodinová koncentrácia ja 100 g/m3. Kritické zaťaženie pre dusík je 10-20 kg/ha, rok, v Európe väčšinou dosahuje 30-40 kg/ha, rok, v extrémnych prípadoch (napr. Holandsko) až 60 kg/ha, rok.

NOx sú významnou zložkou fotochemického (Los Angeleský, suchý) smogu: NOx+ SO2+ O2 + uhľovodíky + UV žiarenie pri intenzívnom slnečnom svitu  vzniká fotochemický smog, obsahujúci ozón, H2SO4, …, karcinogény.

S vodou vytvárajú kyselinu dusičnú, dusičnany sú soli kyseliny dusičnej:  HNO3   NO3-   je dusičnanový anión,  napr. KNO3 – dusičnan draselný, NaNO3 – dusičnan sodný.

Zdroje: predovšetkým dusičnanové hnojivá, aj spády prostredníctvom kyslých dažďov, dusičnany používané v potravinárskom priemysle - NaNO3 na údenie, KNO3 do šunky a syrov, výkaly.

Účinky: - nebezpečenstvo pre kojencov – kojenecká alimentárna methemoglobinémia. Sušené mlieko obsahuje spóry baktérií, ktoré sú neškodlivé, ale menia dusičnany (NO3-) na dusitany

NO2- . Dusitany sa viažu na krv, na hemoglobín – prenáša kyslík, okysľuje krv, dusitany menia hemoglobín na methemoglobín (MH) – neprenáša kyslík, neokysľuje krv. Bežne v krvi je 0,4% methemoglobínu z celkového množstva hemoglobínu, ak dosahuje 5% MH začne telo (pokožka) modrať, niekoľko desiatok percent MH spôsobuje dýchacie ťažkosti, 85% MH smrť.

Dusičnany sú vo vode, v zelenine (najhoršia v Košiciach je kavečianska voda – má vysoký obsah dusičnanov). Maximálne prípustná koncentrácia pre dusičnany je podľa STN 0,1 mg/l, v niektorých mesiacoch jeho koncentrácia v pitnej vode môže prekročiť 4,3 mg/l. Na premenu hemoglobínu na methemoglobín stačí koncentrácia 15 mg/l. Preto kojenci nesmú piť obyčajnú vodu, ktorá môže obsahovať nebezpečnú koncentráciu dusičnanov – v obchode dostať pre kojencov vodu s označením Lucka.

Z hľadiska celej populácie nebezpečenstvo dusičnanov spočíva v tom, že spôsobujú rakovinu žalúdka. Ešte v ústnej dutine enzým nitroreduktáza redukuje asi 25% dusičnanov na dusitany, redukcia zvyšných 75% redukcie  sa realizuje v črevnom trakte – ak človek má málo kyseliny, nie je dostatočne kyslé prostredie, potom dusitany + amíny  nitrozoamín – rakovinotvorná látka. Ochrana: zabezpečiť dostatočnú kyslosť žalúdočnej šťavy – chrániť sa veľkými dávkami vitamínu C, konzumovať surovú zeleninu (bez dusičnanov) a citrusové plody – obsahujú celý rad ochranných látok proti rakovine. C vitamín brzdí uvedenú reakciu, bráni vzniku nitrozoamínu. Najlepšia ochrana je nejesť to čo obsahuje dusičnany – ale nevieme robiť analýzu. V dôsledku nadmerného používania dusičnanových hnojív väčšina studní v blízkosti poľnohospodárskej pôdy je znečistená, zvýšenou koncentráciou dusičnanov.

Oxid uhličitý (CO2) – bol vždy v zemskej atmosfére, ale jeho koncentrácia bola v rovnováhe – bez CO2 by priemerná teplota zemského povrchu bola asi –18 C, ale prirodzený skleníkový efekt zvyšuje teplotu zemského povrchu asi o 33C, takže vďaka tomu je priemerná teplota na Zemi 15C. Nie je jed, ale môže byť škodlivý ak je ho veľa. Hlavným zdrojom je spaľovanie (dokonalé) bez ohľadu toho čo spaľujeme. Hlavnými konzumentmi sú ďaždové pralesy – zelené pľúca Zeme, morský planktón, aj lužné lesy – produkujú naopak kyslík. V súčasnosti biosféra nestačí spracovávať CO2 v dôsledku čoho sa jeho koncentrácia v atmosfére zvyšuje (tab. 1). Neprepúšťa infračervené tepelné žiarenie zo Zeme, preto teplota zemského povrchu sa zvyšuje.

Patrí medzi hlavné skleníkové plyny (tzv. skleníkový efekt) - okrem CO2 tu patria vodná para, metán, ozón, oxidy dusíka – planéta sa otepľuje, dochádza k roztápaniu ľadovcov a stúpaniu hladín oceánov a morí, predovšetkým v dôsledku  tepelnej rozťažnosti vody.

Tabuľka 1. Niektoré skleníkové plyny a ich koncentrácia v atmosfére

|  | koncentrácia v ppm |  | relatívny efekt | životnosť | relatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | 1800 | 1990 | CO2 = 1 | roky | príspevok dnes |
| CO2 | 280 | 350 | 1 | 50 - 200 | 55 - 57 % |
| CH4 | 0,8 | 1,7 | 30 | 10 | 12 - 20 % |
| N2O (oxid dusný) | 0,29 | 0,31 | 160-300 | 150 | 5% |
| CFC (freóny) | 0 | 0,0001 | 15-25 tisíc | 70 - 130 | 15 - 25 % |

Zvýšenie teploty o 4oC by viedlo k roztopeniu ľadovcov v polárnej oblasti, došlo by k zaplaveniu väčšiny svetových pobrežných oblastí. V posledných 100 rokoch sa priemerná teplota zemského povrchu zvýšila o 0,3 - 0,6 oC, to sa prejavilo zvýšením hladiny svetových oceánov o 10 - 20 cm. V 90-ych rokoch boli najteplejšie roky za posledných 150 rokov. Posun vegetačných pásiem.

Ak koncentrácia CO2 dosiahne 20% je smrteľný (pri koncentrácii 10% zhasne sviečka).

Tabuľka 2. Vybrané emisie v niektorých krajinách strednej Európy

|  | CO2 ton/osobu | NOx kg/osobu | SO2 kg/osobu |
| --- | --- | --- | --- |
| Slovensko | 8,1 | 32 | 44 |
| Česká republika | 12,4 | 36 | 130 |
| Poľsko | 9,3 | 33 | 69 |
| Maďarsko | 9,3 | 18 | 73 |
| Rakúsko | 7,3 | 28 | 11 |

Oxid uhoľnatý (CO) – je krvný jed, nachádza sa aj v cigaretovom dyme, viaže sa na hemoglobín a vytvára karboxyhemoglobín (CO blokuje poslanie hemoglobínu viazať kyslík), neprenáša kyslík, dochádza k nedostatočnému okysličovaniu krvi. Produkuje sa pri nedokonalom spaľovaní, pri prevádzke automobilov ak sa nepoužíva katalyzátor, ďalším producentom sú priemyselné prevádzky – hlavne metalurgia, ako aj fajčenie.

10-20 % karboxyhemoglobínu (KHG) v krvi spôsobuje únavu a bolesti hlavy, 40 % koncentrácia KHG spôsobuje smrť. Silní fajčiari majú v krvi až 15% KHG.

Ak človek strávi 8 h v prostredí, kde je 80 ppm koncentrácie CO akoby stratil 1 l krvi, na rušných križovatkách je bežná koncentrácia 400 ppm, dopravného policajta musia striedať po 20 min. Spôsobuje nevoľnosť, únavu, stratu pohybovej koncentrácie a v konečnom dôsledku smrť. Podnecuje vznik srdcovo-cievnych ochorení, krvné zrazeniny, zvyšuje cholesterol v krvi. Ochrana: zabezpečiť dokonalé spaľovanie.

Emisie výfukových plynov automobilov obsahujú CO, Pb, Cd, Hg, NOx, SOx, formaldehydy, NOx, CO, uhľovodíky výrazne prispievajú k acidofikácii pôdy a odumieraniu lesov. Množstvo týchto emisií u automobilov bez katalyzátora závisí od rýchlosti automobilov – význam obmedzenia rýchlosti. Benzínový motor produkuje oveľa viac znečistení ako naftový – benzínový motor produkuje hlavne  CO, uhľovodíky, organické oxidované látky – formaldehydy a zlúčeniny olova, naftový motor produkuje hlavne  NOx, SOx, organické oxidované látky – formaldehydy a sadze. Emisie NOx sa rýchlosťou vozidla zvyšujú, CO sú najvyššie pri nízkych rýchlostiach, potom sa znižujú, nad 60 km/h znova narastajú,  uhľovodíky sú najnižšie okolo 80 km/h.

Kadmium (Cd) – je abiogénny prvok, organizmus ho nepotrebuje, naopak je škodlivý pre organizmus (napr. dusík, fosfor, síra sú biogénne). Zdroje sú predovšetkým fosforečné hnojivá z lacných surovín z Afriky  dostáva sa do potravinového reťazca, metalurgický priemysel, bane, chemický priemysel, úpravovne kovov (povrchová úprava kovov – kadmiový povlak má dobré vlastnosti), spaľovanie odpadov aj uhlia, výroba cementu, olejové farby, batérie, cigarety.

Účinky – spôsobuje ochorenie srdcovo – cievneho systému,

– je  mutagénny a karcinogénny.

U nás je pôda bohatá na Cd, v starých zemiakoch a zelenine je jeho množstvo 4 – 8 x môže prevyšovať povolenú normu, ukladá sa hlavne v obličkách (1/3) a  v pečeni (1/6), preto sa neodporúča jesť tieto vnútornosti. Abiogénny kadmium vytláča biogénny zinok z organizmu, tým znemožňuje niektoré enzymatické pochody  ochorenie obličiek, močových ciest (95% sa vylučuje stolicou, 5% ostáva, biologický polčas odchodu Cd je 10-30 rokov; brzdí metabolizmus vápnika, odvápňuje kosti  krehnutie, lámavosť kostí – v Japonsku choroba itai – itai – polievali ryžu vodou, ktorá obsahovala Cd.  Odporúča sa nahradiť kadmiovanie zinkovaním.

Kadmium sa koncentruje v povrchových vrstvách obilovín – odporúča sa síce konzumovať nelúpané obiloviny, ale iba keď vieme, že neobsahuje kadmium – napr. ryža, sója.

Hliník (Al) – je tretí najrozšírenejší prvok na Zemi, je abiogénny, rýchlo sa rozpúšťa v kyslom prostredí, kyslé dažde sú hlavnou príčinou, že sa dostáva do potravinového reťazca. Je obvinený z vážnych chorôb centrálnej nervovej sústavy – hlavne Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, zmeny EEG, triašky, halucinácie – choroby mozgu. Poškodzuje vegetáciu. Ochrana: nepoužívať hliníkové nádoby na varenie a uskladnenie, radšej smaltované alebo keramické.

Arzén (As) – dostáva za do ovzdušia predovšetkým pri spaľovaní nekvalitného hnedého uhlia s vysokým obsahom arzénu (napr. handlovácke), z rúd,  je mutagénny a karcinogénny, jeho zlúčeniny sú jedovaté. Ochrana: nespaľovať také uhlie, filtre.

Olovo (Pb) – zdroje – olovnaté benzíny – výfukové plyny, je protoplazmový jed, postihuje najmä nervovú sústavu, krv a cievy, ukladá sa v kostiach, zvyšuje krvný tlak, spôsobuje arterosklerózu, zvyšuje ukladanie cholesterolu.

Ortuť (Hg) – zdroje – spaľovanie, výroba pesticídov. Účinky – zvýšená dráždivosť, postihuje ďasná, poruchy sluchu, závrate, priedušky, pečeň, mozog.

Fosfáty (fosforečnany) – P je biogénny prvok, zdrojom sú hlavne umelé hnojivá (85%), čistiace a pracie prostriedky (12%), zvyšok iné priemyselné využitie – v minulosti aj bojové otravné látky. Keď sa dostane do vody P+N spôsobuje rýchly rast vodných rias vodný kvetzelená voda – eutrofizácia vôd. Takáto voda je škodlivá, je znemožnený život v nej, nesmie sa používať na rekreačné účely, ako napájacia voda na priemyselné využitie sa musí upravovať. Ochrana: používať nefosfátové prostriedky, čističky, zatrávnenie, zalesnenie.

Na území SR sa nachádza 360 vodných nádrží, kvalitu vody v niektorých vybraných nádržiach sleduje Štátny zdravotný ústav SR. Z hľadiska eutrofizačných procesov vo vodných nádržiach je dôležité sledovanie koncentrácie minerálnych výživných látok, najmä dusíka a fosforu a ako meradlo biomasy fytoplanktónu sa stanovuje množstvo chlorofylu „a“. Eutrofizácia znamená premnoženie zelených mikroorganizmov , ktoré v dôsledku premnoženia spotrebujú väčšie množstvo kyslíka ako majú k dispozícii, dôjde k ich odumieraniu a rozkladaniu vo vode. Ako silne eutrofná je hodnotená voda s koncentráciou chlorofylu „a“ nad 25mg/m3, do tejto kategórie patria vodné nádrže Kráľová nad Váhom, Zemplínska Šírava, Tomky a štrkoviská Jakubov a Šaštín Stráže.

Polychlórované bifenyly (PCB) – sú syntetické látky, od 30-ych rokov minulého storočia sa používali ako dielektrikum do kondenzátorov, ako mazivá – hydraulické tekutiny, do farieb. Sú škodlivé, karcinogénne, uvoľňujú dioxíny, v súčasnosti je zákaz ich používania. Príznaky- tmavnutie pokožky, výtok z očí, veľké vyrážky. Sú to látky rozpustné v tukoch, nachádzajú sa v živočíšnych tukoch – napr. v rybách (až 1000x väčšia koncentrácia ako vo vode) v Laborci, v Zemplínskej šírave z Chemka Strážske – rybári majú v sebe viac PCB ako pracovníci Chemka, 95% prijímame potravou, iba 5% vdychovaním. V Chemku Strážske sú dodnes nahromadené zásoby PCB. Nesmie sa spaľovať iba v špeciálnej spaľovni – uvoľňuje pri spaľovaní dioxíny.

Dioxíny – existuje 210 druhov, 17 toxických, v súčasnosti sa považujú za najnebezpečnejší jed (85 g stačí na otrávenie celého New Yorku), vznikajú pri spaľovaní ľubovoľných látok, ktoré obsahujú chlór (napr. aj pri spaľovaní papiera keď bol bielený chlórom). Musia sa spaľovať v špeciálnych katalytických spaľovniach. Spôsobuje kožné ochorenie (chlórakné), tmavnutie pokožky, nadmerné ochlpenie,  nervové ochorenia, srdcovo – cievne ochorenia, napáda imunitný systém, pečeň, zvyšuje obsah cholesterolu. Aj cigaretový dym obsahuje dioxíny. Divoké skládky, smetiská sú bioreaktorom dioxínov. Ukladajú sa v tukoch. Limit EÚ pri spaľovniach je produkcia 0,1 ng/m3 dioxínu, košická spaľovňa produkuje 70-330x viac. Pri horení PVC sa tiež uvoľňujú dioxíny – veľmi nebezpečný materiál, používať  radšej polyetylén a polypropylén.

Mikotoxíny – produkujú ho pliesne, existuje 80 druhov, najznámejší a najnebezpečnejší je aflatoxín, spôsobuje rakovinu pečene – vzniká v pliesňach na povrchu lekvárov a kompótov, tepelným spracovaním sa neničí, treba všetko vyhodiť. Aj v obchode predávaná strúhanka obsahuje väčšie množstvo aflatoxínu.

Pesticídy – sú látky vyrábané pre ničenie škodcov v poľnohospodárstve, existuje 9 druhov, najznámejšie sú fungicídy – proti hubám, pliešňam,

herbicídy – proti plevelu,

insekticídy – proti hmyzu a roztočom.

Hmyz a buriny sa veľmi rýchlo adaptujú, preto nepoužívať, dostanú sa do potravinového reťazca, sú nebezpečné aj pre človeka, tren je používať prírodné látky.

Počas druhej svetovej vojny vyvinuli najznámejšie syntetické biocidy (v anglosaskej literatúre sa používa označenie pesticídy) – DDT – insekticíd.

Ozón (O3) -  v stratosfére tvorí asi 3 mm hrubú vrstvu, ktorá zachytáva škodlivé UV žiarenie zo Slnka – delíme na UVA: 320-400nm, UVB: 280-320 nm, UVC: 100-280 nm – posledná zložka je najnebezpečnejšia, nepoškodená ozónová vrstva by nemala prepúšťať posledné dve zložky. V tieni je ešte 50% žiarenia, dá sa opáliť aj tam. UV žiarenie pôsobí aj pod vodou, voda a sneh odráža UV žiarenie, tým znásobí jeho účinky. Pôsobí škodlivo aj na vegetáciu, na oči (používať okuliare s UV filtrom) a na pokožku  rakovina kože (od pol jedenástej do tretej nechodiť na Slnku, neopaľovať sa, používať ochranné krémy), urýchľuje starnutie rôznych materiálov, hlavne syntetických  poruchy. Hrúbka ozónovej vrstvy sa udáva v Dobsonových jednotkách, 100 DJ znamená hrúbku 1 mm. V dôsledku pôsobenia Cl, Br, F a freónov i letu nadzvukových lietadiel dochádza k stenčeniu ozónovej vrstvy – ozónová diera. 1 g Cl2  dokáže rozbiť 100 000 molekúl ozónu.

UV žiarenie produkuje spomenutý fotochemický smog – vzniká v prostredí týchto piatich zložiek: intenzívne UV žiarenie, NOx, O2, uhľovodíky a SO2  vzniká prízemný ozón, je veľmi škodlivý karcinogén, spôsobuje dráždenie sliznice, pálenie očí, max. prípustná 8 hodinová koncentrácia je 110 g/m3, pri prekročení 180 g/m3 treba informovať obyvateľstvo.

Freóny – sú halogénne deriváty, sú vynikajúce chladiace látky, spôsobujú však predovšetkým ozónovú dieru, ďalej trasenie svalstva, halucinácie vo vyšších koncentráciách aj smrť. Norma TCO 95 a 99 zakazuje používať freóny s chlórovanými uhľovodíkmi pri výrobe monitorov. V súčasnosti Cl nahradili H2 – už nie je škodlivý.

Fajčenie – spôsobuje 90% rakoviny pľúc, 30-40% ostatných rakovín. 25% škodlivín ostáva vo fajčiarovi, 75% ide do prostredia, spôsobuje srdcovo-cievne choroby, nikotín je návykový, rozdutie pľúc, následky fajčenia sa prejavia v plnej miere po 15-20 rokoch, ak fajčiar prestane fajčiť až po 15 rokoch sa dostane do stavu nefajčiara.

Kontrolné otázky:

- Vymenovať najdôležitejšie škodlivé účinky SO2,, uviesť jeho najdôležitejšie zdroje a prípustnú 24 hodinovú koncentráciu jeho imisií.

- Vysvetliť pojem kyslé dažde, uviesť ich najdôležitejšie zložky a nepriaznivé účinky na ŽP.

- Vymenovať oxidy, ktoré tvoria NOx, ich škodlivé účinky, uviesť najdôležitejšie zdroje a prípustnú 24 hodinovú koncentráciu ich imisií.

- Vysvetliť čo je kojenecká methemoglobinémia, čo ju spôsobuje, ako k nej dochádza a ako sa možno brániť.

- Vymenovať hlavné účinky CO.

- Vysvetliť čo je skleníkový efekt, vymenovať najdôležitejšie skleníkové plyny.

- Uviesť príčiny zvýšenej koncentrácie a hlavné účinky prízemného ozónu, uviesť prípustnú 8 hodinovú koncentráciu jeho imisií.

- Vysvetliť čo je fotochemický smog a uviesť jeho hlavné zložky.

- Vysvetliť ako vzniká ozónová diera, uviesť ktoré látky najviac rozrušujú ozónovú vrstvu, vymenovať hlavné škodlivé účinky ozónovej diery, vysvetliť čo udávajú Dobsonove jednotky.
- Charakterizovať zložky a účinky UV-žiarenia.

- Vymenovať hlavné zdroje a škodlivé účinky Cd.

- Vymenovať hlavné choroby, ktoré zapríčiňuje Al, uviesť ako sa možno chrániť pred zvýšenou koncentráciou Al v strave.

- Uviesť hlavné škodlivé účinky As.

- Vysvetliť čo je eutrofizácia vôd.

- Vymenovať najdôležitejšie druhy pesticídov.

- Vymenovať hlavné účinky PCB, uviesť v ktorých častiach ľudského organizmu sa sústreďujú.

- Vymenovať hlavné zdroje a účinky dioxínov, uviesť v ktorých častiach ľudského organizmu sa sústreďujú.

- Uviesť prečo sú nebezpečné aflatoxíny a mykotoxíny.

- Charakterizovať škodlivý vplyv fajčenia na ľudský organizmus.