Prednáška č. 2

Zobrazovanie Zeme do mapy

Tvar Zeme a referenčné plochy

- základnou plochou zemského telesa je geoid.

Geoid - nulová súvislá hladinová plocha, ktorá je ortogonálna k smeru gravitácie.

Trojosí elipsoid - rezy v rovine rovníka a poludníkov sú elipsy.

Dvojosí elpisoid rez v rovine rovníka je kruh a poludníkov je elipsa.

Zemský elipsoid má malé sploštenie, takže v určitých prípadoch sa môže nahradiť guľou. Pri malých územiach (do 700 km2) je možné dokonca uvažovať o rovine.

Všetky plochy využiteľné na zobrazovanie povrchu Zeme sa nazývajú referenčnými (topografickými) plochami (rovina, guľa, elipsoid).

Referenčný elipsoid:

- najvhodnejší rotačný (dvojosí) elipsoid

Je definovaný 2 veličinami:	- poloosami a,b

- 1 poloos a 1. excentricita

- 1 poloos a 1. sploštenie

a

b

1. excentricita	e2=a2−b2a2

1.sploštenie	i=a−ba

V našej geodetickej a kartografickej praxi sa používajú 2-3 elipsoidy. Pri súradnicovom systéme S-JTSK - Besselov elipsoid z r. 1841 a pri vojenskom systéme S-42 Krasovského elipsoid  z r. 1940. Pri využívaní satelitného navigačného systému GPS sa používa WGS84.

Iné: Hayfordov 1910 (medzinárodný), IAG 1967

| Elipsoid | rok | a [m] | b[m] | i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Besselov | 1841 | 6 377 397 | 6 356 079 | 1:299 |
| Krasovského | 1940 | 6 378 388 | 6 356 920 | 1:298 |
| WGS 84 | 1984 | 6 378 137 | 6 356 752 | 1:298 |
| Hayfordov | 1909 | 6 378 388 | 6 356 912 | 1:297 |
| IAG 1967 | 1967 | 6 378 160 | 6 356 774 | 1:298 |

Súradnicové systémy na guli

- geografický

- pravouhlý priestorový

- polárny

- kartografický

Zemepisné (geografické) súradnice - zemepisná šírka ϕ, zemepisná dĺžka λ.

Zemepisná šírka - uhol medzi normálou guľovej ref. plochy prechádzajúcou daným bodom a rovinou rovníka 0o, ϕ ∈<-90o,90o>,  kladné pre severnú a záporné pre južnú pologuľu.

Zemepisná dĺžka - uhol medzi základným (nultým) poludníkom (tzv. meridián) a rovinou poludníka daného miesta. λ ∈<0o,360o>

V pravidelných intervaloch vybrané rovnobežky a poludníky tvoria zemepisnú (geografickú) sieť.

Geografická šírka a dĺžka na guli sa na elipsoide nazývajú geocentrická šírka a dĺžka.

Pravouhlý priestorový (O, x, y, z)

- začiatok v strede ref. gule

- os X je tvorená priesečníkom roviny rovníka so zákl. poludníkom

- os Y leží v rovine rovníka kolmo na os X

- os Z je totožná so zemskou osou

Transf. rovnice:

x=rcosϕcosλ

y=rcosϕsinλ

z=rsinϕ

Súradnicové systémy v rovine

pravouhlé (kartézske) súradnice (P;x,y)

x

y

P

M

Okrem čiar geografickej siete na referenčných plochách existujú aj tieto významné krivky:

- geodetická krivka - čiara, ktorá spája na referenčnej ploche 2 body najkratšou cestou. Na guli - hlavná kružnica, v rovine - priamka.

- ortodroma - najkratšia spojnica 2 bodov na referenčnej guli

- loxodroma - krivka na referenčnej ploche, ktorá pretína v celom svojom priebehu poludníky pod rovnakým uhlom. Každá loxodróma s azimutom iným ako 0,90,180,270o vytvára na referenčnej ploche špirálu, ktorá sa neustále približuje k zemskému pólu a teoreticky je nekonečne dlhá.

- navigácia

ortodroma = loxodroma ak azimut=0o, najväčśí rozdiel ak loxodroma je rovnobežkou.

# Referenčná guľa

- vhodná pre územia s polomerom do 200 km.

- elipsoid sa nahradí guľou a tá sa zobrazí do roviny

Polomer náhradnej gule je možné určiť rôznym spôsobom:

- R=M.N, kde M, N sú hlavné polomery krivostí dotykovej plochy

- objem gule =  objem elispoidu

43πR3=43πa2b, R=3a2b

- povrch gule = povrch elipsoidu

4πR2=43π2a2+b2, R=2a2+b23

- polomer gule = aritmetický priemer 3 (2) poloosí elipsoidu

R=a+b+c3

- rovnaké dĺžky poludníkového kvadrantu

12πR=Q, R=2Qπ, Q - dĺžka poludníkového kvadrantu

Tab. Odvodené polomery referenčných gulí pre dané elipsoidy

| podmienka | Besselov el. | Krasovského el. |
| --- | --- | --- |
| rovnaký objem | 6 370 283 m | 6 371 110 m |
| rovnaký povrch | 6 370 290 | 6 371 116 |
| arit.priem.poloos | 6 370 291 | 6 371 118 |
| rovnaký kvadrant | 6 366 743 | 6 367 558 |