Prednáška č. 6

Slovenské štátne mapové dielo

Je založené na bývalom čs. štátnom mapovom diele.

Mapy - 	civilné

vojenské

----

# Vojenské mapy

- sú výsledkom tzv. nového vojenského mapovania v 50-tych rokoch 20. storočia

- základom je topografická mapa v mierke 1: 25 000 a odvodené mapy v mierkach 1: 50 tis., 1: 100 tis., 1: 200 tis.

- označenie mapových listov podľa Medzinárodnej mapy sveta v mierke 1 : 1 mil.

# Súradnicové systémy na vojenských mapách

S-52 - základná trigonometrická sieť bola naviazaná na sovietsky súradnicový systém

S-42 - je S-52 po vyrovnaní a označenie prevzaté zo sovietskeho systému

Mapy:

S-52 - pôvodné 1: 25 tis., odvodené mapy v mierkach 1: 50 tis., 1: 100 tis., 1: 200 tis., vkreslená kilometrová sieť, výškový systém  Balt 0,68m

S-42 - 1: 10 tis., kvalitný reliéf, aktualizované leteckým snímkovaním, výškový systém Balt 0,46 pre 1:10 tis., Bpv pre ostatné mierky

# Výškové systémy

Výškopisné merania z územia Slovenska sa pri tvorbe štátnych mapových diel pripájali na dva základné štátne nivelačné systémy sietí  jadranský a baltský.

- jadranský - stredná hladina Jadranského mora v Terste

- Balt 0,68 m - stredná hladina Baltického mora v Kronštade  (HBalt = HJadran – 0,68 m)

- Balt 0,46 m

- Baltský systém po vyrovnaní (Bpv)

Pôvodná a odvodená mapa

Pôvodná mapa je originálna mapa, ktorá vznikla na základe priameho pozorovania, merania, topografického či tematického mapovania, leteckého či kozmického snímkovania, resp. akoukoľvek inou originálnou cestou, len nie odvodením (odkopírovaním, prevzatím z inej mapy).

Takýmito mapami sú napr. topografické mapy, ktoré vznikli ako výsledok mapovacích (geodetických, topografických alebo fotogrametrických) postupov. Na Slovensku sú dva súbory: v mierke 1:10 000 a 1:25 000 (topografické mapy menších mierok vznikajú spravidla odvodením z máp väčších mierok).

Odvodená mapa je mapa, ktorá vznikla z inej (pôvodnej alebo odvodenej) mapy (z iných máp):

– prevzatím obsahu v podstatnom rozsahu,

– zovšeobecnením priebehu čiarových prvkov (aj schematizáciou ap.),

– redukciou prvkov obsahu(čiastočným, výberovým prevzatím),

– prepracovaním.

Napr. štátna mapa 1:5 000, Technickohospodárska mapa 1:5 000, všetky topografické mapy v menších mierkach.

KARTOGRAFICKÁ GENERALIZÁCIA

Kartografická generalizácia sa zaoberá problémami zovšeobecnenia, výberu (redukcie) a vzájomného grafického zosúladenia (harmonizácie) zobrazených objektov, javov, ich charakteristík a vzťahov na vytváranej mape v súlade s jej účelom, mierkou a ďalšími požiadavkami.

Kartografická generalizácia sa považuje za jednu z metód charakterizujúcich kartografiu podobne ako kartografické zobrazovanie (kartografické zobrazenie) a kartografické vyjadrovanie (metódy kartografického vyjadrovania).

Do súboru metód kartografickej generalizácie patrí:

– zovšeobecnenie,

– výber (redukcia počtu),

– zosúladenie.

Príklad zjednodušenia priebehu vrstevnice

Príklad generalizácie rozptýlenej (hore) a sústredenej (dole) zástavby na topografických mapách

Zásady kartografickej generalizácie

– zásada zachovania rozlíšenia

– zásada zachovania charakteristických čŕt

– zásada zachovania hustoty

– zásada zachovania proporcionality

– zásada logickej nadväznosti

Postup prác pri tvorbe základných máp (topografických)

- astronomicko-geodetické práce (úloha geodézie a mat. kartografie)

- topografické práce (mapovanie objektov v okolí geodetických bodov)

- redakčné práce (výber prvkov do obsahu mapy, legenda)

- reprodukčné a vydavateľské práce (tlač máp)

Topografické práce (mapovanie):

Mapová osnova - sieť bodov sa vypĺňa obsahom (polohopis a výškopis)

Mapovanie polohopisu - zisťuje sa tvar a rozmery objektov pomocou merania uhlov a vzdialeností vzhľadom na už známe objekty.

Geodetické metódy: ortogonálna, polárna (pretínanie vpred) a metóda polygónového ťahu

Mapovanie výškopisu: pomocou nivelácie a nivelačných sietí.

Moderné spôsoby mapovania: GPS a elektronické meracie zariadenia (laserová technológia)