Simultánne inžinierstvo, CAD systémy a Rapid Prototyping: Simultánne inžinierstvo: Metódu simultánneho inžinierstva citujú významné strojárske podniky ako základnú techniku prípravy inovácií, ktorá umožňuje radikálne skrátenie času vývoja a implementácie. Princíp SI (Simultaneous Engineering) je založený na prekrývaní etáp tvorby nového výrobku t.j. špecifikácie, designu, konštruovania, tvorby prototypov, skúšania a prípravy sériovej výroby. Počítačom podporované konštruovanie: Za viac ako 30 rokov existencie počítačom  podporovaného konštruovania (CAD – Computer Aided Design) sa táto technológia prípravy inovácií rozvinula na vysokú úroveň a je v súčasnosti ulimatívnou nutnosťou pre návrhárske aktivity nielen vo veľkých podnikoch, ale aj v malom podnikaní. Významnosť počítačového konštruovania:1. Práca konštruktérov a projektantov v CA-systémoch je podstatne výkonnejšia vo všetkých aktivitách (čas, práca, náklady)2. CA-technológie zvyšujú kvalitu návrhov na báze úspor materiálov,pracnosti výroby, optimalizácie konštrukcie, výrobných plôch a pod. 3. CA-technológie podporujú tvorivosť a variantnosť riešení a tým celkovú inovačnú úroveň podniku.

Rapid Prototyping: Všeobecným znakom metód RP je, že tvarovanie súčiastky sa nevykonáva odoberaním materiálu ako u trieskového obrábania, ale postupným pridávaním materiálu vo forme prášku alebo taveniny v malých vrstvách. Základný princíp RP je, že počítačová interpretácia objektu (súčiastky) slúži, ako priamy vstup do technologického zariadenia, ktoré v podstate bez prípravných fáz a špeciálnych nástrojov vytvára fyzický objekt s  vlastnosťami blízkymi finálnemu objektu. Rapid prototyping technológie z 3D CAD modelov odvodia informácie na rozčlenenie objemového telesa na vrstvy a pomocou špeciálnych postupov vytvoria vrstvy. Postup: - generovanie informácií vo vrstvách v počítači- generovanie fyzických vrstiev- spájanie vrstiev. Generovanie informácií o vrstvách: Generovanie vstupných geometrických dát pre tvorbu fyzikálneho modelu pozostáva z troch základných krokov: -Popis objemového modelu – 3D model 􀂉 Generovanie jednotlivých vrstiev- Zobrazenie týchto informácii o vrstvách na obrazovke počítača. Pri analýze toku dát je potrebné rozlišovať medzi softvérom CAD systému, ktorý sa používa pre vývoj výrobkov a medzi špeciálnym softvérom pre RP zariadenia. Na obr.12.4 je uvedený tok dát pri aplikácii metód Rapid Prototyping-u. Inovačné centrá: Veľké inovácie, ako sú napr. príprava vozidla novej generácie, alebo nový typ pohonu vyžaduje sústredenie inovačných kapacít. Súčasný trend je budovanie integrovaných centier označovaných rozmanite výskumno-vývojové, inovačné, technologické.