Zaťaženie ŽP antropogénnou činnosťou

Pri globálnom pomere na zem môžeme rozlišovať 3 zložky ŽP:

- neživé – zem, voda vzduch

- živé – prírodný ekosystém

- umelé – vytvorené človekom (artefakty)

Obr. č. 1				o     o  	o                            o          o     o		         Zem

o     o     o				o     o     o

Slnko		  o         o 				    o     o   o         o 	            vesmír

o     o o  				     o         o     o

o     o         o   o                                                                 o o  o     o o     o

neživá 	           živá

príroda            príroda

subjekt

životného prostredia

slnečná sústava

- neživé prostredie = predstavujú neživé látky (elementárne prvky a ich zlúčeniny)            	a prírodné procesy (vetry, dažde, žiarenie) a fyzikálne javy.

Táto zložka NP mala najväčší vplyv na pretváranie ŽP. V minulosti (pred objavením sa človeka) to boli a sú to vplyvy, ktoré vznikali, prebiehajú a zanikajú na základe všeobecne platných fyzikálnych a chemických zákonov.

Pôsobenie neživej prírody prebieha dodnes v 2 režimoch:

- kontinuálne pôsobenie (nepretržité) – príliv, odliv, slnečné žiarenie, dažde, zvetrávanie...

- diskrétne pôsobenie (jednorázové) – zemetrasenie, erupcia, tajfúny, hurikány, zrážky s vesmírnym telesom...

- živé prostredie = tvorí ho:

  - geosféra – 	litosféra (pedosféra a hydrosféra)

atmosféra

  - biosféra – 	fytosféra

zoosféra

mikroorganosféra

  - antroposféra –	ľudská spoločnosť

artefakty

Súhrn živočíchov a ich živých prostredí v životnom priestore nazývame EKOSYSTÉM.

Obr. č. 2      	Ekosystém

V rámci tohto ekosystému existujú určité toky energie zoradené do určitého okruhu, ktorý spôsobuje to, že v prírodnom ekosystéme sa dokázateľne môže udržiavať prirodzená rovnováha.

Obr. č. 3: 	Kolobeh energií v prírodnom ekosystéme

voda	    vzduch     minerálne látky   slnečné žiarenie

mikroskopický život

mäsožravce       všežravce          rastliny

bylinožravce

Obr. č. 4	Rovnováha v ŽP

odbery v ŽP

neživá             živá	         zvieratá

príroda          príroda

škody, odpad

(exkrementy)

- umelé prostredie = tvorí ho:

  - ľudská spoločnosť

  - artefakty

Človek za ten čas dokázal prírodu vychýliť zo stability a narušil rovnováhu ŽP. Je to z dôvodu, že človek má potrebu prispôsobovať si svoje okolie svojim potrebám a túžbam a tým, že vytvoril technické prostredie

Obr. č. 5	            vznikajú oxidy síry a dusíka (SOx, NOx)

uspokojovanie

priemyselná výroba

sprievodné javy                       životných potrieb

škodliviny

exhaláty

človek

neživá príroda     živá príroda

Zaťaženie ŽP

Vzniká z 2 základných príčin:

- človek nevie realizovať žiadnu aktivitu, aby nevznikli:

  - odpady

  - škodliviny – rôzne chemické látky a zlúčeniny

  - odpadová energia – hluk, vibrácie, elektromagnetické a rádioaktívne žiarenie

  - odpadové teplo

- človek nevie vytvárať žiadnu aktivitu bez toho, aby nemal PRIESTOR:

  - ťažobné plochy,

  - odlesňovanie,

  - stavebné plochy,

  - uskladnenie.

Zaťažovanie umelého prostredia

Umelé prostredie môže byť zaťažené nasledovnými vplyvmi:

- fyzikálne a chemické procesy, ktoré poškodzujú objekty, artefakty, napr. korózia

- emisné – (SOx, NOx) sa vracajú späť do umelého prostredia (napr. kyslé dažde, ktoré narúšajú omietky, listy, ...)

- pri výrobe a spotrebe objektu umelého prostredia dochádza k umelým poruchám v procese výroby a spotreby

Zaťaženie ŽP ako mechanizmus vplyvov a následkov

V súvislosti s vplyvmi a následkami je potrebné si uvedomiť 2 základné záležitosti:

- Človek sa snaží vyhýbať zaťažujúcim faktorom, ktoré negatívne vplývajú na ŽP

- Človek sa na druhej strane nechce zbaviť svojho civilizačného pohodlia

Týmto záležitostiam vzájomnej reakcie hovoríme KONFLIKT CIVILIZÁCIE!

cieľ uspokojovania potrieb civilizácie

cieľ

udržiavania životného prostredia

Obr. č. 6	Konflikt

uspokojovanie

potrieb

civilizácie

Zmierňovanie zaťaženia ŽP

= je hlavnou úlohou spoločnosti.

Realizuje sa niekoľkými spôsobmi:

racionalizácia:

- úspora miesta pre výrobu,

- minimalizácie spotreby materiálu,

- uplatňovanie nových progresívnych technológií,

- minimalizácia vzniknutého odpadu.

Východiskový stav:

Schéma č. 1

vstup

výrobný proces

výstup výrobok

proces spotreby

odpady

emisie, odpady

Racionalizácia

Schéma č. 2

vyšší vstup

výrobný proces

menší vstup

nižšie emisie – menej odpadu

- úspora materiálu a energií vedie k vývoju nových technológií

Schéma č. 3

menšia spotreba surovín a energie

výrobný proces

vstupy

proces spotreby

menej odpadu

- recyklácia (priemyselného odpadu, energie, emisií) máme snahu využiť ich ako vstup do ďalšieho výrobného procesu?

Schéma č. 4

suroviny z prír. ŽP

výrobný proces

proces spotreby

proces získavania

recyklácia

- kvantitatívne zmierňovanie pôsobenia odpadov a emisií (regulovanie množstva odpadov a emisií)

- kvalitatívne zmierňovanie pôsobenia odpadov a emisií (zmena uskladňovania)

Kritické environmentálne oblasti priemyselnej výroby

Priemyselná výroba – je cieľavedomá ľudská činnosť, ktorá pomocou technických postupov práce transportuje suroviny a polovýrobky do výrobkov pre uspokojovanie potrieb človeka.

Schéma č. 5

výrobný proces

systém

(práca)

materiál						výrobky

energia						emisie

informácie						odpady

Vstupno-výstupný systém nemožno analyzovať bez oboch svojich susedných systémov:

- vstupný – dodávateľ

- výstupný – príjemca, odberateľ

Kritické a environmentálne oblasti sú:

- vstup

- výrobný proces

- výstup

Schéma č. 6

dodávateľ

výrobný závod

príjemca

- Vstup = pri realizovaní vstupu je potrebné splniť 3 úlohy:

  - hospodárske úlohy – kapitál, personál, materiál, služby

  - organizačné úlohy – dodávateľské postupy, logistika (prepravovanie a skladovanie)

  - technické úlohy – vstupná kvalita na výrobok, výrobné postupy

- ak sa má zaťaženie ŽP znížiť, musí sa na tom zainteresovať aj odberateľ, t.j. uprednostňovať dodávateľov používajúcich šetrné technológie a dodávateľov vyrábajúcich environmentálne výhodné výrobky

- odberateľ musí dodávateľa oboznámiť so svojimi nárokmi, aby sa mohol prispôsobiť

- je nutné posúdiť vhodnosť postupu pre výrobu, malo by sa predísť situáciám, keď je dodávateľ nútený dodávať environmentálne nevhodné výrobky.

Znižovanie zaťaženia pre podnik znamená:

- byť informovaný o vzniku škodlivých vplyvov vznikajúcich pri výrobe vstupu

- postaviť prioritné požiadavky na svojich dodávateľov ohľadom ekologickosti ich výroby

- posúdiť požiadavky na vstup s ohľadom na vlastné potreby

- Výrobný proces

- pracovné stroje spotrebujú umelú energiu na svoju prácu, pričom platí, že čím vyšší je počet strojov v prevádzke, tým je spotrebované väčšie množstvo energie

- pracovné stroje nepracujú samočinne a optimálne, ale len tak ako boli skonštruované, vyrobené a naprogramované!

- Výstup – myslia sa ním výrobky alebo služby, ktoré primárny systém nevyprodukuje

Tento druh na výstupe môže byť dvojaký:

- nástroje, ktoré nie sú samé o sebe schopné práce (kladivo, kliešte)

- výrobky schopné práce, ktoré sa tiež vyrábajú za účelom použitia, ktoré sú schopné samé vykonávať prácu (sústruh, buldozér)

Úlohy inžinierskej činnosti spočívajú v 2 oblastiach:

- v oblasti vývoja nových výrobkov

- v oblasti posúdenia vhodnosti použitia daného výrobku, čo sa uplatňuje najmä v nových systémoch

Zvažujú sa 2 aspekty výroby:

- spotreba užitočnej energie

- spoľahlivosť a bezpečnosť systému v procese jeho používania

Priemyselná výroba a ŽP

Priemyselná výroba v ŽP – je chápaná ako nevyhnutne škodlivá pre ŽP. Naopak niektoré odvetvia (napr. elektrotechnika alebo strojárstvo) sa na znečisťovanie podieľajú v menšej miere. Vo vyspelých krajinách sú tradičné priemyselné odvetvia na ústupe.

Od začiatku 90. rokov sa mierne zlepšuje ŽP vďaka prijatia zákonov pre ochranu ŽP.

Vplyvy priemyselnej výroby na ŽP:

- najdôležitejšie:

- spotreba energie a vody

- znečisťovanie ovzdušia

- znečisťovanie vody a pôdy

- ďalšie:

- záber pôdy

- hluk, otrasy, vibrácie

- nebezpečenstvo požiaru a výbuchu

- intenzívne svetelné záblesky

- estetické závady

Funkcie, úlohy a možnosti priemyslu pri tvorbe a ochrane ŽP:

- výroba environmentálne vhodných výrobkov

- využívanie environmentálne vhodných technológií

- výrobné zabezpečenie zariadení pre ochranu ŽP a tvorbu pracovných postupov (filtre,...)

- energetická a materiálová úspornosť – nepriamy vplyv

- málo odpadové (bezodpadové) technológie, čistejšie technológie a BAT technológie

Celkové zaťaženie prostredia – celkový vplyv hospodárskej činnosti na planetárny ekologický systém označujeme ako GLOBÁLNU ZÁŤAŽ PROSTREDIA, ktorá sa prejavuje ako nadmerné čerpanie prírodných zdrojov.

Celková záťaž prostredia je daná:

- celkovým počtom ľudí na Zemi

- materiálne nároky ľudí

- ekonomická náročnosť, ktorou sa upokojujú tieto nároky

Faktory záťaže ŽP:

- ohrozenie globálnych biosférických systémov

- narušenie klimatického systému (koncentrácia skleníkových efektov)

- redukcia ozónu v stratosfére

- zmeny biochemických prvkov a rozšírenie mnohých toxických látok

- globálne zmeny veľkých biosystémov (úbytok dažďových pralesov)

- redukcia biologického bohatstva

- strata ekosystémov a biotopov

- vymieranie druhov

- redukcie genetickej základe

- nedostatočné prírodné zdroje

- strata poľnohospodárskych pôd

- nedostatok vody

- vyčerpanie biotických zdrojov

- priame ohrozenie ľudského zdravia

- nebezpečné biologické, chemické a fyzikálne faktory

- živelné katastrofy

- ľuďmi spôsobené katastrofy

Priemysel a zaťaženie prostredia

- priemyselné technológie spotrebúvajú energiu a zdroje spolu s výrobkami produkujú odpady. Na odpad sa zmení s odstupom času aj väčšina výrobkov.

- do kategórie PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV patria – poľnohospodárstvo, dopravný systém a služby.

Za vstupy do priemyselných podnikov pokladáme:

- prírodné zdroje

- látkové a energetické suroviny

- elektrická energia

- priestor, pozemky

- zdroje skonzumované dopravou

Všeobecné dôsledky priemyslu na ŽP:

- emisie skleníkových plynov

- SOx a NOx

- spaľovanie odpadov

- kyslé dažde

- alkalické ................................?

- stratosférický ozón (chráni nás pred nebezpečnými vplyvmi slnečného žiarenia)

- dezertifikácia a degradácia pôdy

- skleníkové plyny

- vodná para

- CO2, metán CH4

- halogénové vodíky, HFC (hydrofluóruhľovodíky – organické zlúčeniny, ktoré obsahujú 1 a lebo 2 atómy C a premenlivé množstvo atómov H a F), HFC obsahujú halogénové prvky, patria k tzv. novým plynom a z hľadiska účinku ich možno zaradiť k skleníkovým plynom

Vplyv jednotlivých priemyselných odvetví na ŽP

- emisie oxidov síry SOx a dusíka NOx – sú samotne škodlivé, podliehajú oxidácii v ovzduší,

reagujú s vodnými parami za vzniku H2SO4 a HNO3, to je dôsledok kyslých dažďov (napr. v KE).

- produkcia tuhých znečisťujúcich látok

- narúšanie ozónovej vrstvy

  - nachádza sa 30 km nad zemským povrchom v hrúbke 3 mm; je meraná v dopsanových jednotkách (1 jednotka obs. 0,01 mm);

  - ozónová vrstva chráni Zem pred ultrafialovým žiarením; pred UV časťou, ktorá je schopná zabíjať organizmy, čím je sterilizátorom ovzdušia;

  - ak je prílišné množstvo žiarenia, potom dochádza k vzniku karcinogénnym ochorení (rakovina kože) – to má za následok aj vznik tzv. ozónovej diery.

Obr. č. 7

ozón O3, O2

30 km

Zem		3 mm

Ťažobný priemysel

Zemské zdroje – sú abiotické zdroje z prostredia litosféry, hydrosféry a atmosféry, ktoré je možné existujúcimi a dostupnými technológiami vyťažiť alebo získať pre uspokojenie potrieb človeka. Získavanie týchto surovín je odrazom rozvoja civilizácie a technologickej vyspelosti.

Nerastná surovina (prvotná NS) – je nerastná prírodnina, ktorá bola, je a bude používaná vo výrobe a spotrebe kvôli obsahu úžitkových zložiek; zdroj NS je v súčasnosti ťažiteľná časť preskúmaného ložiska; najbohatším zdrojom nerastnej suroviny je zemská kôra.

Ruda – je NS, v ktorej úžitkovou zložkou je kov.

Ostatné druhy NS zaraďujeme k nerudným surovinám lebo k fosílnym kaustrobiolitom.

Ložisko NS – je to prírodný výskyt NS v zemskej kôre.

Lom – je to súhrn povrchových banských diel a zariadení, ktoré slúžia na dobívanie úžitkového nerastu.

Povrchové dobívanie – je spôsob ťažby NS nachádzajúcej sa v blízkosti povrchu.

Situácia ťažby na SVK – podstatná časť ťažby NS je tvorená ťažbou nerudných, stavebných a energetických surovín (magnezit, dolomit, vápenec, sádrovec, stavebný kameň, zemný plyn)

Spracovanie štrku, kameňov a pod. ovplyvňuje ŽP na SVK. V okolitých obciach sa otvárali bane v okolitých obciach, len aby ľudia z dedín mali prácu. Des sú tieto bane zatvorené!

Hlbinná ťažba – ložisko NS je vo väčších hĺbkach zemskej kôry, rádovo v hĺbke 10 až 100 km.

Vplyv ťažby a spracovania nerastných surovín na ŽP

Obr. č. 8	Hlbinná ťažba

Povrchová ťažba – lomy – ložiská sa nachádzajú veľmi blízko povrchu, má to negatívny dopad na ŽP = pretváranie reliéfu, rázu krajiny.

Mesačná krajina – je krajina, kde nie je žiaden biologický ani organický život {ani tráva, no nič!}.

Pri oddeľovaní úžitkovej zložky sa vytvára HLUŠINA – nevyužiteľná časť NS, záber pôdy s haldami hlušiny, ktoré nám znova pretvárajú reliéf krajiny.

Okrem háld vznikajú ODKALISKÁ – fyzikálne a chemické zmeny ovzdušia, vody a pôdy a horninového prostredia.

Hlbinná ťažba má za následok PODDOLOVANIE ÚZEMIA z čoho vyplýva hrozba prepadu územia (pôsobenie gravitácie), zlomy, podzemné pramene – vznik umelej drenážnej siete, ktorá znehodnocuje podzemné pramene, tak isto tu dochádza k vzniku háld hlušiny, čo má za následok pretváranie okolia.

Energetika – patrí medzi odvetvia, ktoré vo veľkej miere znečisťujú ŽP. Zosúladenie vzťahov medzi energetikou a biosférou je v súčasnosti jeden z najzávažnejších strategických úloh pri riešení globálnych ekologických problémov.

- približne 1/3 elektriny je vyrobená v elektrárňach

- priemyselnú civilizáciu môžeme nazvať aj energetickou civilizáciou

- jej typickým znakom je využívanie energie z fosílnych palív

- v najbližšej budúcnosti je stratégiou získavať energiu z obnoviteľných zdrojov (slnečná, veterná, vodná energia,...), čo predpokladá určitú úroveň technologickej ekonomickej zrelosti.

- väčší dôraz sa klade na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ich snaha je do roku 2010 ušetriť 12 % energie

- na SVK získavame:

- 47 % energie z jadrových elektrární

- 25 % energie z tepelných elektrární

- 17 % energie z vodných elektrární

- 10 % energie veľkých priemyselných podnikov (U. S. STEEL)

- 3 – 4 % majú zastúpenie obnoviteľné zdroje energie

- energetická náročnosť v domácnostiach stále stúpa, tak aj priemysel je náročnejší, no inak štruktúrovaný, stáva sa čoraz závislejším na spotrebe elektrickej energie

Výhody a nevýhody využívania fosílnych palív

Výhody

- vysoká koncentrácia energie na jednotku objemu

- výstraha elektriny v blízkosti zdroja

- prepracovanosť a dlhodobé overenie technológií

- sú dlhodobo uplatňované a zhŕňajú aj staršie zdroje

Nevýhody

- využívanie fosílnych palív má za následok emisie vypúšťané do ovzdušia a zároveň aj produkcia tuhého odpadu

Škodliviny plynúce zo spaľovania fosílnych palív

Škodliviny, ktoré vznikajú pri spaľovaní fosílnych palív:

- palivá, ktoré sú ovplyvnené kvalitou paliva (tieto nevieme ovplyvniť) = SOx, tuhé častice, ťažké kovy

- ovplyvnené procesom spaľovania (tieto vieme ovplyvniť) – NOx, CO

- CO2

Emisie oxidov síry (SOx):

- sú dané obsahom síry v palive

- spálením 1 kg síry vzniká 2 kg SO2

- má negatívne účinky na ľudské zdravie

- vysoké hladiny SO2 – choroby horných dýchacích ciest, spomalenie kostného dozrievania, znižuje tvorbu červených krviniek

SO2 + O2 === SO3 + H2O → H2SO4

SO3:

- v rastlinách narúša bunky, čím ovplyvňuje fotosyntetickú reakciu, čoho dôsledkom je spomalenie rastu porastov v lesoch

- ak SO3 reaguje s vodnými parami, tak dochádza k vzniku kyseliny sírovej H2SO4 tak sa narúša fasáda budov, sôch

- ak SO3 dopadá na pôdu – ACIDIFIKÁCIU PÔDY – okysľovanie pôdy alebo znižovanie Ph pôdy – nízka úrodnosť

Možnosti obmedzenia pôsobnosti síry pri spaľovaní fosílnych palív:

- odstránenie síry z paliva – pred spaľovaním

- odstránenie spalín – po spaľovaní – zachytávanie síry vo filtroch

Emisie oxidov dusíka (NOx)

- NO = oxid dusnatý

- NO2 = oxid dusičitý

- N2O = oxid dusný

- ich kvantita je závislá od procesu spaľovania

- NO2 má veľmi škodlivé účinky na ľudské zdravie

- 1 – 2 mg / m3 NOx – poškodzovanie pľúc (pri niekoľkých mesiacoch pôsobenia NOx)

- 2,5 mg / m3 NOx – poškodzovanie porastov

Pri spaľovacom procese sa tvoria NOx týmito mechanizmami:

- oxidáciou vzduchu zo spaľovacieho procesu pri vysokej teplote, tzv. TEPLOTNÉ NOx

- oxidáciou chemicky viazaného dusíka v palive, tzv. PALIVOVÉ NOx

- z chemicky viazaného dusíka radikálovými reakciami

NOx:

- ich tvorba závisí od množstva dusíkatých látok

- vznikajú  pri spaľovaní fosílnych palív

- vznikajú v dôsledku chemickej reakcie N2 s O2

- vznikajú pri spaľovaní pohonných hmôt

Najdôležitejšie faktory ovplyv. NOx:

- teplota plameňa

- doba zotrvania spalín

- prebytok vzduchu

- technológie na odstraňovanie NOx

- DENITRIFIKÁCIA – odstraňovanie dusíka (NO, NO2 → N2)

- NITRIFIKÁCIA – oxidačný proces (N2 → NO, NO2)

Metódy znižovania NOx:

- primárnymi úpravami:

  - úprava spaľovacím procesom

  - technologické parametre spaľovne

  - úprava horákov

- sekundárnymi úpravami – redukcia NOx vo výstupoch plynov:

    - mokré (absorbcia)

- pohlcovanie v rozsahu Na2CO3 – uhličitan sodný

- pohlcovanie v rozsahu NaOH – hydroxid sodný

- pohlcovanie v rozsahu FeSO4 – síran železitý

    - suché (adsorbcia)

- aktívne uhlie

- zeolity

ďalšie spôsoby sú:

biotechnológie – využívané intenzifikované biologické procesy prebiehajú v prírode, pri ktorých selektívne vybraté a vypestované kmene baktérií vo sv. látkovom metabolizme transformujú škodliviny na oxid uhličitý a vodu. Nevznikajú tu nežiaduce odpady.

biokultúry môžu byť vypestované na:

  - nosiči (substrát) – kompost, korene, (biologické), patria sem BIOFILTE

  - ako náplň absorbčnej kolóny – BIOPRÁČKY

BIOFILTRE sa skladajú:

    - z vlhčiaceho zariadenia a samotného filtra; vo filtračnom zariadení sa vlhkosť vzduchu upraví na 90 % a teplota má hodnotu 15 – 30 oC, kde sa zachytávajú TZL

    - ďalej je tvorený betónovou alebo kovovou vaňou s performovaným dnom, na ktorom je umiestnený substrát; vzdušina prechádza vrstvou substrátu, ktorá má približne 80 – 150 mm, na ktorej sa najprv zachytia škodlivé prímesy a následne sú biokultúrami spracované na CO2 a H2O; pri realizácii vzniká teplota

TZL – tuhé znečisťujúce látky (popolček)

Obr. č. 9

absorbér

CO2 + H2O + teplo

nevyčistená

vzdušnina

substrát

absorbčná

kvapalina

biofilter

Výhody týchto technológií:

- bezodpadová technológia

- minimálna údržba a prevádzkové náklady

- vysoká účinnosť

Nevýhody týchto technológií

- veľké rozmery

- pri nekontrolovanej prevádzke zdroja znečistenia je potrebné mikroorganizmom a baktériám dodávať živiny

Veľké zdroje v KE – U. S. STEEL, teplárne, spaľovňa

Poplatky za znečistenie ovzdušia

Poplatky za znečistenie ovzdušia – upravuje zákon 401/1998 Z. z. – podľa tohto zákona poplatky za znečistenie ovzdušia platia prevádzkovatelia malých, stredných a veľkých zdrojov.

Znečisťujúce látky (ZL) podliehajúce poplatkovej povinnosti:

- základné ZL – TZL, NOx, SO2, CO, ∑ C (celkový organ. uhlík)

- ostatné ZL – delia sa do 3 základných tried:

- azbest, ortuť (Hg), berýlium (BE), kadmium (Cd)

- antimón, As, Sn, Cr, V, Cu, N, Pb

- Cl, F, kyselina akrylová, sulfán (H2S)

Výpočet výšky poplatkov prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja:

- Poplatky za ZL vypustené zo zdroja:

PZLi = PZLiD + PZLiP + PZLiN

PZLiD = poplatok za množstvo ZL vypusteného zo zdroja pri dodržaní emisného limitu

PZLiP = poplatok za množstvo ZL vypustenej zo zdroja pri prekročení emisného limitu

PZLiN = poplatok za množstvo ZL vypustenej zo zdroja pri nezistených údajoch o dodržaní emisného limitu

- Poplatky za množstvo ZL vypustené zo zdroja pri dodržaní emisného limitu:

PZLiD = ZL . Kk . KELD . ∑ MXiD

ZP = základný poplatok

KK = kompenzačný koeficient

KELD = koeficient emisného limitu pri jeho dodržaní

MXiD = množstvo ZL vypustenej pri dodržaní emisného limitu [t / rok]

- Poplatky za ZL pri prekročení emisného limitu:

PZLiP = ZP . KK . KELP . ∑ MXiP

- Poplatky za ZL pri nezistených údajoch o dodržaní emisného limitu:

PZLiN = ZP . KK . KELN . ∑ MXiN

- Poplatky za zdroj:

PZ = ∑ PZLi

i

- Celkový ročný poplatok:

PR = ∑ PZ

z

PZ = poplatok za jednotlivé zdroje

Základné poplatky za ZL [Sk / t]		! na tonu paliva !

- TZL 		5 000,- Sk / t

- NOx 		1 500,- Sk / t

- CO		1 000,- Sk / t

- celkový ∑	4 000,- Sk / t

| ROK | KK | KELD | KELP | KELN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 0,95 | 1 | 4 | 1,5 |
| 2007 | 1 | 1 | 4 | 1,5 |
| 2008 | 1 | 1 | 4 | 1,5 |
| ↓ |  |  |  |  |

Príklad č. 1:

Vypočítajte ročný poplatok, ktorý musí zaplatiť prevádzkovateľ jestvujúceho zdroja za vypúšťanie uvedených ZL. Znečisťovateľ je šachtová pec s výkonom 22 MW, v ktorej sa spaľuje mazút.

|  | ZL | ∑ MXi [kg/rok] | C [mg/Nm-3] | dodržanie emisného limitu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TZL | 758,4 (0,76) | 66,65 | D |
| 2 | SOx | 95 000 (95) | 1 833,86 | P |
| 3 | NOx | 33 000 (33) | 500,9 | P |
| 4 | CO | 9 233 (9,23) | 101 | D |

1.	PTZL 	= 	5 000 . 1 . 1 . 0,76 	= 3 800

2.	PSOx 	= 	2 000 . 1 . 4 . 95	= 760 000

3. 	PNOx 	= 	1 500 . 1 . 4 . 33	= 198 000

4.	PCo	=	1 000 . 1 . 1 . 9,23	= 9 230