1. Zlievarenské vlastnosti materiálov

-     vlastnosti, ktoré charakterizujú zlievateľnosť kovov

- medzi najdôležitejšie patria:

- TAVITEĽNOSŤ – schopnosť kovov a ich zliatin predchádzať zo skupenstva tuhého do kvapalného

- TEKUTOSŤ – vlastnosť, ktorá umožňuje vyplnenie formy kovom alebo zliatinou

- ZABIEHAVOSŤ – schopnosť kovu alebo zliatiny vypĺňať formu

- ZMRAŠŤOVANIE – sú objemové zmeny tekutej a tuhej fázy pri poklese teploty a pri fázových premenách

- SŤAHOVANIE – je schopnosť tuhnutia kovu alebo zliatiny, pri ktorej dochádza k jej zmenšeniu

- ODMEŠOVANIE – je oddeľovanie jednotlivých zložiek zliatiny pri tuhnutí

- POHLCOVANIE PLYNOV – je vlastnosť, pri ktorej obsah plynov má významný vplyv pri tavení, odlievaní a tuhnutí materiálov odliatkov

2. Tuhnutie odliatkov vo forme – zmršťovanie, náliatkovanie, chladítka

  - tuhnutie odliatkov vo forme postupuje od vonkajšieho povrchu odliatku (od miesta styku tekutého kovu s formou) do stredu odliatku

  - začiatkom tuhnutia je okamih, keď teplota taveniny klesne pod teplotu likvidu

Odstraňovanie následkov pri tuhnutí

  - výsledkom zmrašťovania pri tuhnutí väčšiny zliatin kovov je vznik dutín v odliatku - stiahnutín

  - opačnom prípade predchádzame vzniku stiahnutiny náliatkovaním t.j. premiestňujeme stiahnutiny do náliatku, kt. potom odstraňujeme

Tepelné ovplyvňovanie tuhnutia (použitím chladiva)

  - ako chladivo sa používa oceľ, liatiny, meď a niektoré druhy formovacích zmesí (vonkajšie) a ako odlievaný materiál (vnútorné zostávajú zaliate v odliatku)

3. Modely – materiál pre výrobu modelov, životnosť

MODELOVÉ ZARIADENIE

  - sústava špeciálneho náradia, pomocou ktorého sa vyrába zlievarenská forma

  - poznáme tieto druhy materiálov:

- DREVO – sa používa drevo stromov ihličnatých (smrek, jedľa, borovica) aj listnatých (jelša, javor, hruška, orech, buk); kvalitnejšie drevá sa používajú na malé modely a namáhané časti; tieto modely sa natierajú náterivami (liehové, nitrocelulózové a na báze živíc)

- KOVOVÉ – Sivá liatina (sú odolné proti oteru a sú rozmerovo stále; používajú sa na veľkosériovú a hromadnú výrobu; majú životnosť až 150 000 foriem); Zliatiny hliníka (sú menej odolné proti oteru, majú nižšiu rozmerovú stálosť; spevňujú sa kovaním, zalievaním oceľový vložiek; životnosť až 75 000 foriem); Mosadze (vyhovujú pre malé a stredné odliatky, dobrá odolnosť; životnosť až 150 000 foriem; nevýhodou je vysoká cena)

- ŽIVICE – majú široké uplatnenie; pri menších model. Zariadeniach nahrádzajú drevené aj kovové, pri väčších sa zhotovujú niektoré funkčné časti; medzi hlavné modely patria z epoxidových živíc (majú hladký a čistý povrch, zachovávajú tvar aj rozmery)

4. Formovacie materiály

  - súhrne sa rozumejú suroviny (piesky-ostrivá, spojivá, pomocné látky), z ktorých sa pripravujú zmesi pre výrobu zlievarenských foriem a jadier

Vlastnosti formovacích zmesí:

- Fyzikálne – tepelné vlastnosti (tepel. vodivosť a rozťažnosť)

- Chemické – nízka reaktívnosť s odlievaným materiálom

- Technologické – uplatňujú sa pri výrobe foriem a jadier pri liatí a po liatí

PIESKY – OSTRIVÁ

- sú hlavnou hmotnostnou časťou formovacích zmesí

- sú piesky zo zrnami väčšími ako 0,02 mm

- najpoužívanejšie:

  - KREMENNÉ (zákl. časťou je oxid kremičitý – SiO2; Ttav je nad 1700°C)

  - MAGNEZIT A CHRÓMMAGNEZIT (vyrába sa drvením z horniny – magnezitu; má vysoká žiaruvzdornosť – nad 2000°C; používa sa na výmurovky taviacich pecí)

  - ŠAMOT (je vypálený žiaruvzdorný íl s obsahom min. 30 % Al3O3; ďalšou zložkou je SiO2; zmes je vhodná na ťažké odliatky zo zliatin železa)

  - Menej používané sú: mletý korund, zirkón, príp. grafit a kovové ostrivá.

SPOJIVÁ

- spojivá formovacích a jadrový zmesí navzájom spájajú zrná ostriva tak, aby formy (jadrá) boli schopné manipulácie a zniesli namáhania tekutým kovom pri odlievaní a tuhnutí

- najpoužívanejšie:

- ÍLY (zeminy s obsahom najmenej 50 % íloviny; delíme ich: a) kaolínové (sú menej vhodné na zlievanie); b) íllitové (sú pravidelnou súčasťou pieskov); c) montmorillonitové (najdôležitejšie spojivá)

- VODÉ SKLO (vodný roztok kremičitanu sodného; upravuje sa lúhom sodným a zahusťuje)

NA BÁZE SYSNTETICKÝCH ŽIVÍC

- sú vyrábané polykondenzáciou

- používajú sa na výrobu foriem a jadier: sušených, škrupinových, samovoľne tvrdnúcich, tuhnúcich v horúcich jadrovníkoch s ovládaním tuhnutia za studena

OLEJOVÉ

- nahrádzajú spojivá na báze živíc

- používajú sa na výrobu menej namáhaných jadier

- sú to emulzné spojivá vyrábané zo živicových alebo rastl. tukov

- vytvrdzujú sa polymerizáciou a oxidáciou pri teplote okolo 200°C

HYDROFILNÉ

- možno ich riediť vodou a často tvoria s vodou koloidné roztoky

- k spevneniu dochádza najmä odparovaním vody

5. Strojné formovanie a výroba jadier

-    strojovo možno vyrábať odliatky všetkých hmotností v sériovej aj hromadnej výrobe

-    základ. spôsobmi strojovej výroby foriem a jadier sú: lisovanie; striasanie; metanie;

vstreľovanie

LISOVANIE

- je charakt. krátkymi výrobnými cyklami, spoľahlivosťou, ekonomickosťou, jednoduchým výr. zariadením

- odliatky majú rozmerovú presnosť a veľmi dobrú kvalitu povrchu

- nevýhodou je, že nie je možné rovnomerne zhutniť zmes v celom objeme odliatku

STRIASANIE

- pri ňom sa využíva kinetická energia padajúcej zmesi; dopĺňa sa dolisovaním

METANIE

- pri ňom je určité množstvo zmesi postupne vrhané zvyčajne mechan. spôsobom do formy

- nevýhodou je zvýšené opotrebenie model. Zariadenia abráziou a nedostatočné zhutnenie zmesi

FÚKANIE

- tomto spôsobe sa do formy resp. jadrovníka dopravuje zmes formovacieho piesku a vzduchu

VSTREĽOVANIE

- vtláča sa veľkou rýchlosťou stĺpec formovacej zmesi

- opotrebenie je podstatne nižšie

- nevýhodou je, že pri výrobe členitých foriem je výroba obtiažná

6. Špeciálne spôsoby výroby odliatkov – liatie pod tlakom

- delíme na:

- liatie do pieskových foriem

- liatie do kovových foriem

- podľa spôsobu, akým je vyvolaný tlak, delíme:

- liatie pod piestovým tlakom

- liatie pod tlakom plynu

- forma je vystavená veľkému striedavému tepel. namáhaniu

- tlak vyvodzovaný mechan. alebo pneumaticky pôsobí na hladinu vlievaného kovu a tlačí ho do všetkých detailov formy

- pri ňom sa používajú stroje s tzv. teplou komorou a so studenou komorou

S TEPLOU

- vliatie tekutej zliatiny do kovovej formy sa dosahuje tlakovým vzduchom alebo piestovým mechanizmom ponoreným do roztaveného kovu

SO STUDENOU

- delíme na:

- s horizontálnou komorou

- s vertikálnou komorou

- taví sa v malej indukčnej peci; čas neprekračuje 1 minútu

ODLIEVANIE POLOTUHÝCH MATERIÁLOV

- znížené namáhanie formy lisovacej komory a piesta

Tlakové vyrábané odliatky sú charakteristické vysokou presnosťou, dobrou kvalitou povrchu odliatku, vysokými mechan. vlastnosťami.

7. Zvariteľnosť, metalurgia zvarového spoja pri tavnom zváraní

ZVÁRANIA KOVOV

- metalurgický proces, pri kt. sa vytvára nerozoberateľné spojenie prostredníctvom medziatómových väzieb medzi zváranými materiálmi priamo alebo prostredníctvom prídavného materiálu pri ich ohreve alebo plastickou deformáciou

TAVNÉ ZVÁRANIE

- je zváranie vyžadujúce miestne tavenie kovu, bez použitia tlaku a to s prídavným materiálom alebo bez neho

- delíme na:

- oblúkové   - ručne obalenou elektródou

- v ochranných atmosférach (MIG, MAG, WIG)

- pod tavivom

- plameňové

- plazmové

- laserové

- elektrónové

ZVARITEĽNOSŤ

- vyjadruje schopnosť vytvoriť za daných podmienok zvárania spoj predpísaných vlastností

8. Zváranie ručné – plameňom, el. oblúkom

ELEKTRICKÝM OBLÚKOM

- patrí medzi tavné zváranie, kde pôsobením tepla el. oblúka sa natavujú zvarové plochy a potom sa spájajú

- pri zváraní obalenými elektródami oblúk súčasne odtavuje koniec elektródy, kt. ako prídavný materiál sa zúčastňuje tvorby spoja

- ako zdroj tepla sa používa el. oblúk horiaci medzi elektródou a zváraným materiálom, kt. taví kov elektródy a roztavuje povrch zákl. materiálu

- roztavený kov elektródy prechádza stĺpcom oblúka do tavného kúpeľa zliatím prídavného materiálu a nataveného zákl. materiálu, čím vzniká zvarový spoj

PLAMEŇOM

- je proces, kt. využíva teplo získané spaľovaním horľavého plynu, zmiešaného s kyslíkom v zváracom horáku

- ako horľavý plyn sa používa acetylén, menej plyny: vodík, propán, bután, svietiplyn, zemný plyn

- zdrojom tepla je plameň, kt. vzniká zapálením zmesi horľavého plynu a kyslíka

9. Zváranie pod tavivom, v ochranných plynoch

POD TAVIVOM

- proces, pri kt. sa na rozdiel od ručného oblúkového zvárania:

- zvára sa s neobaleným drôtom

- oblúk a zvarový kúpeľ sa chráni tavivom

- podávanie a posuv drôtu sú mechanizované

- zapaľovanie oblúka a vypĺňanie krátera na konci zvaru je automatizované

- pri tomto zváraní sa ako prídavný materiál používa drôt alebo pásová elektróda, kt. spolu s prídavným materiálom vytvára zvarový kov

- tavivá delíme:

- tavené (mangánová ruda, kremeň, kazivec)

- netavené (keramické, spekané)

V OCHRANNÝCH PLYNOCH

- pri tomto spôsobe zvárania, oblasť oblúka a zvarový kúpeľ sú chránené prúdom ochranného plynu

- plyn prechádza cez zvárací horák a hubicu (z keramiky alebo medi), v strede kt. sa podáva elektróda

- medená hubica je chladená vodou a izolovaná od iných častí horáka a prívodu prúdu

- ako ochranné plyny sa používajú:

- inertné plyny (Ar, He)

- aktívne plyny (Co2, N2, H2)

Výhody:

- vysoký stupeň ochrany roztaveného kovu od účinku vzduchu

- neprítomnosť oxidov a troskových vtrúsenín na povrchu zvaru pri použití argónu

- možnosť zvárať vo všetkých polohách

- možnosť vizuálne sledovať proces formovania zvaru

- vyššiu produktivitu procesu ako pri ručnom oblúkovom zváraní

- nízke náklady pri zváraní v CO2

10. Zváranie tavno-tlakové – elektrickým odporom

ODPOROVÉ ZVÁRANIE

- je spôsob zvárania, pri kt. sa využíva odporové teplo, vznikajúce prechodom zváracieho prúdu spájanými materiálmi, kt. tvoria časť zváracieho okruhu, po ohriatí sa časti stlačia a tým sa zvaria

- metódy odporového zvárania patria do skupiny tlakového zvárania, pretože pri vytváraní spoja musí byť použitá sila pre vytvorenie plastickej deformácie zvarenia súčastí

- miesto spoja sa ohreje elektrickým prúdom, kt. prechádza cez kov, pričom max. množstvo tepla sa vylučuje v mieste styku zváraných dielcov

- parametre technol. procesu zvárania tlakom sú: tlak (deformácia), teplota, čas, prostredie (chem. Zloženie plynnej fázy), rýchlosť vzájomného pohybu (trenie)

- podľa typu zvarového spoja sa odporové zváranie delí na:

- stykové

- bodové

- výstupkové

- švové

- odporové zváranie je veľmi rozšírené v priemysle zásluhou jednoduchosti práce a vysokej produktivity

11. Zváranie za studena (tlakom, trením)

TLAKOVÉ

- zvára sa bez ohrevu pri bežných, ako aj mínusových teplotách

- podstatou procesu je priblíženie zváracích povrchov až do vzniku kovových väzieb medzi nimi a do vytvorenia pevných spojov

- priblíženie sa dosahuje veľkými mernými tlakmi v mieste spoja, v dôsledku toho vzniká plastická deformácia

- pri tlakovom zváraní spojové povrchy sa čistia od adsorbovaných mastných povlakov

- príprava spájaných plôch je veľmi dôležitá, pretože styčné plochy sa musia dotýkať v kovove čistom stave

- tlakovým zváraním za studena sa spájajú kovy a zliatiny hrúbky 0,2 až 15 mm; zvárajú sa kovy a zliatiny, kt. majú vysokú plasticitu pri izbovej teplote s hrubozrnnou vyžíhanou štruktúrou

- tlakové zváranie sa využíva: pri výrobe nádob z hliníka, v obalovej technike pri spájaní rôznych puzdier a obalov, najmä však na spájanie medi s hliníkom a trofejových drôtov z medi

TRENÍM

- proces, v kt. sa využíva tlak, krátkodobý ohrev a vzájomné posúvanie zváraných povrchov

- zvára sa v tuhom stave pri vzáj. kĺzaní premieňa sa na teplotu, čo vedie k intenzívnemu ohrevu trúcich sa povrchov

- trenie povrchov sa uskutočňuje otáčaním a spätno, postupným posunom zváraných dielcov stlačených silou

- zvarové spojenie sa tvorí vznikom kovových spojení medzi čistými dotýkajúcimi sa povrchmi zváraných dielcov

- požiadavkou pri trecom zváraní je relatívny pohyb zváraných povrchov, kt. môže byť: rotačný, oscilačný, kmitavý a orbitálny

- zákl. parametre: rýchlosť relatívneho posuvu zváraných povrchov, doba ohrevu, merný tlak, plastická deformácia (stlačenie)

12. Tepelné delenie materiálov kyslíkom

- tento spôsob patrí k tepelno-chem. deleniu

- princípom je spaľovanie kovu v prúde technicky čistého O2 a odstraňovanie tvoriacich sa oxidov týmto prúdom

- pri spaľovaní Fe v O2 sa vyvíja množstvo tepla reakcie:

3Fe + 2O2 = Fe3O4 + Q

Q – množstvo uvoľneného tepla

- spaľovanie kovu je sprevádzané vývinom tepla, kt. spolu s predhrievacím plameňom predhreje nižšie položené vrstvy a tak sa rozšíri na celú hrúbku kovu

- kov musí vyhovovať týmto požiadavkám:

- jeho teplota tavenia musí byť nad teplotou spaľovania v O2

- teplota tavenia oxidov kovu musí byť pod jeho teplotou tavenia dostatočné na dodržanie nepretržitého procesu rezania

- tvoriace sa oxidy musia byť dostatočne tekuté a ľahko odstrániteľné prúdom rezacieho O2

- spôsoby tepelného delenia:

- rozdeľovanie materiálov

- povrchové opracovanie a drážkovanie

- kyslíková kópia, kt. tkvie v prepaľovaní hlbokých otvorov v kove

15. Rozdelenie technologických tvárniacich procesov

TVÁRNENIE

- je technologický proces, pri kt. sa mení tvar východiskového materiálu pôsobením vonkajšej sily bez premiestňovania častíc materiálu v tuhom stave

- rozdeľujeme:

- podľa teploty: - tvárnenie za studena

- tvárnenie za tepla

b) podľa tepelného efektu:

- tvárniace procesy izotermické (teplota tvár. kovu sa nemení)

- tvárniace procesy adiabatické (teplo ostáva v tvárnenom kove)

- tvárniace procesy polytropické (teplo ostáva sčasti v kove a sčasti sa odvedie do okolia)

c) podľa stupňa dosiahnutej deformácie:

- objemové tvárnenie

- plošné tvárnenie

- delenie materiálu

16. Strihanie (princíp a rozdelenie)

- je technol. operácia, pri kt. pôsobením vonkajších síl dochádza k postupnému alebo súčasnému oddeľovaniu časti materiálu v celom priereze, bez ohľadu na to či oddelený materiál je hotový výrobok alebo polotovar pre ďalšie spracovanie, či už tvárnením alebo ďalšou technológiou

- medzi zákl. operácie patrí: dierovanie, ostrihovanie, vystrihovanie, prestrihovanie, nastrihovanie, presné vystrihanie, pretrhávanie a vysekávanie

- rozdeľujeme:

- ručné strihanie

- strihanie na nožniciach – rovnobežnými nožmi

- sklonenými nožmi

- kruhovými nožmi

- strihanie v strihadlách

17. Strihanie v strihadlách

-     je jedným z najrozšírenejších spôsobov výroby výstrižkov

-     k zákl. operáciám patrí dierovanie a vystrihovanie

POSTUP.

- pás plechu je uložený na strižnici, pri postupe strižníka smerom dole vyvoláva v strižnej oblasti napätie, najprv pružné, potom plastické a po prekročení pevnosti mat. v strihu dôjde k vystrihnutiu výstrižku

- výstrižok je potom pretlačený cez valcovú časť strižnice,

- odpad (zbytok pásu) je zo strižníka pri jeho spätnom pohybe zotretý

TECHNOL. POSTUP VÝROBY VÝSTRIŽKU:

- výkres súčiastky je zákl. výkresom pre vypracovanie návrhu, výpočtu a konštrukcie nástroja (strihadla) a pre technológiu vystrihovania

18. Strižná sila a práca

- pri procese strihanie sa uplatňuje celý rad parametrov, ktoré ovplyvňujú veľkosť sily potrebnej na strihanie

- ide o mechanické vlastnosti a hrúbku strihaného plechu, pomer medzi hrúbkou materiálu a rozmermi strižníka, tvar a rozmery strihaného obvodu, vôľa medzi strižníkom a strižnicou, tvar a veľkosť otupenia strižných hrán, vplyv trenia a pod.

- pevnosť materiálu je ovplyvňovaná napr. stavom tepelného spracovania strihaného materiálu, spôsobom zaťažovania nástrojov a vôle medzi nástrojmi, vedením strižných hrán voči sebe

- strižná sila sa určí zo vzorcov podľa STN 22 6015, kde je potrebné poznať tieto údaje: plocha strihu (mm2), dĺžku strihu (mm), hrúbku strihaného materiálu (mm), strižný odpor (MPa), napätie na medzi pevnosti v strihu (MPa), napätie na medzi pevnosti v ťahu (MPa)

- strižná práca pri strihaní rovnými strižnými hranami sa stanoví podľa vzorca:

k.FS.t

A =  ––––––

1000

FS – strižná sila (N)

t – hrúbka plechu (mm)

k – koeficient závislý na druhu a hrúbke materiálu (k=0,20-0,75)

19. Operácie ohýbania (rozdelenie a princíp)

- je technologická operácia, pri kt. vplyvom pôsobenia ohybového momentu systémom dvojice síl dochádza k trvalej zmene tvaru polotovaru

- delíme na: ohýbanie, ohraňovanie, rovnanie, zakružovanie, lemovanie, obrubovanie, osadzovanie – presadzovanie, skrúcanie

- podľa spôsobu pohybu nástroja sa ohýbanie rozdeľuje:

  - ohýbanie na lisoch (materiál sa tvárni v nástroji – ohýbadle, nástrojom môže byť aj ohraňovadlo, lemovadlo, driapkovadlo – záleží od operácie)

  - ohýbanie na valcoch (nástrojom sú valce, kt. vykonávajú otáčavý pohyb)

Tenšie plechy sa ohýbajú vo zveráku. Hrubší plech sa ohýba na jednoduchých ohýbačkách na tri valce (dva valce sú k sebe pritláčané a posúvajú plech a tretí valec plech ohýba). V priemyselnej výrobe sa ohýbanie uskutočňuje na ohýbacích strojoch (mechan. a hydraulické lisy, špeciálne ohýbacie stroje) pomocou ohýbacích nástrojov.

20. Zakružovanie (princíp a rozdelenie)

- podstatou je zvinovanie plechu alebo profilového materiálu do kruhu, valcovej alebo kužeľovej plochy

- pri zakružovaní sa miesto ohybu plynule posúva po dĺžke materiálu od jedného konca k druhému, pričom sa zakrivenie postupne zväčšuje až na žiadanú hodnotu

- pre zakružovanie plechov sa používajú valcové zakružovačky, pre zakružovanie profilového materiálu majú zakružovačky tvarové kotúče

21. Minimálny, maximálny polomer ohybu a odpruženie pri ohýbaní

Podľa polomeru je možné rozdeliť ohýbanie:

- ohýbanie s malým polomerom zakrivenia pri veľkom stupni plastickej deformácie v mieste ohybu

- ohýbanie s veľkým polomerom zakrivenia pri veľkom stupni plastickej deformácie rozloženom po oblúku

MINIMÁLNY POLOMER OHYBU

- je medzný polomer, kt. výlisok znesie bez porušenia celistvosti Rmin.

Rmin. = k . s

s – hrúbka polotovaru

k – konštanta, závislá od druhu materiálu a stavu

ODPRUŽENIE

- sa prejaví zmenou uhla ohybu o hodnotu β a o tento uhol je potrebné zmeniť uhol ohýbacej čeľuste, aby hotová súčiastka mala požadovaný uhol ohybu

22. Operácie ťahania (princíp a rozdelenie)

- je technologický proces, pri kt. sa z rovinného polotovaru (plechu) vytvárajú duté telesá jednoduchých alebo zložitých tvarov

PODSTATA: polotovar sa položí na hornú plochu ťažnice, pričom pohybom ťažníka je plech vťahovaný do otvoru ťažnice

- pri ťahaní môže nastať zvlnenie okrajov prístrihu

- zvlneniu sa môže zabrániť pridržiavačom, kt. bráni zvlneniu príruby

- podľa STN 20 6001 delíme na:

- ťahanie obyčajné

- ťahanie so stenčením steny

- spätné ťahanie

- žliabkovanie

- preťahovanie

- rozširovanie

- zužovanie

23. Operácie tlačenia  (princíp a rozdelenie)

- niekedy nazývané kovotlačenie alebo rotačné tvárnenie

- je technologický spôsob výroby výliskov, pri kt. plech alebo plechový polotovar sa otáča okolo osi rotácie a pôsobením tlačného nástroja sa postupne tvárni

- výrobkom je výlisok

- tlačením sa vyrábajú rôzne tenkostenné nádoby, obaly

- touto technológiou sa vykonáva:

- tlačenie tvaru

- hladenie

- rotačné obrubovanie

- lemovanie

- žliabkovanie

- zarovnávanie okrajov výťažkov

24. Operácie pretlačovania (princíp a rozdelenie)

- je zákl. operácia objemového tvárnenia, kt. sa používa na výrobu zložitejších výtvarkov (napr. ozubené kolesá)

- je zmena východiskového polotovaru vloženého do nástroja PRETLÁČADLA (jeho zákl. funkčné časti sú pretlačnica a pretlačník) na požadovaný tvar plastickou deformáciou, vyvolanou účinkom tlakovej sily na činný nástroj

- pretláčaním vytvárame duté aj plné súčiastky, kt. nazývame pretlačok

- delíme na:

- spätné (materiál tečie proti smeru pretlačníka)

- dopredné

- združené (kombinácia spätného a dopredného)

- stranové

25. Operácie voľného kovania (princíp a rozdelenie)

- voľné kovanie môže byť ručné a strojné

- ručné sa používa pri kusovej výrobe drobných výkovkov a v opravárenstve

- pri výrobe výkovkov voľným kovaním je potrebné vypracovať výkres výkovku podľa výkresu hotovej súčiastky

- medzi zákl. operácie patrí:

- ubíjanie

- predlžovanie

- osadzovanie

- presadzovanie

- prebíjanie (dierovanie)

- sekanie

- ohýbanie

- k zákl. nástrojom pre ručné a strojné voľné kovanie patria:

  - kovadlá (strojné)

  - kovadlina (ručné)

26. Zápustkové kovanie (princíp a rozdelenie)

- je charakterizované usmerneným tečením tvárneného kovu, kt. v záverečnej fáze nadobúda tvar dutiny zápustky

- zápustka ako nástroj pri kovaní je zložená najmenej z 2 dielov

- prebytočný materiál vyteká do medzery v deliacej rovine (výronkovej drážky)

- v zápustkách sa kovú výkovky od niekoľko gramov až do niekoľkých ton

- robí sa pri najvyšších prípustných kovacích teplotách, pretože pri vyšších teplotách oceľ lepšie tečie, a tým dokonalejšie vypĺňa zápustku a menej opotrebúva

- je tvárniaci proces, pri ktorom je deformácia polotovaru na výkovok realizovaná v jednej alebo vo viacerých dutinách zápustky

- môže byť realizované v zápustkách:

  - otvorených (s výronkom)

  - uzatvorených (presné kovanie bez výronku)

27. Valcovanie (princíp a rozdelenie)

- valcovanie spočíva v deformácii valcovaného materiálu dvoma alebo sústavou pri sebe sa otáčajúcich valcov, pôsobením tlaku na valcovaný materiál

- výrobky valcovne vyrobené valcovaním za tepla alebo studena sú vývalky

- podľa uloženia osí valcov vzhľadom k privádzanému materiálu a podľa priebehu deformácie, valcovanie je možné rozdeliť na:

- pozdĺžne valcovanie

- pozdĺžne tvarové valcovanie

- priečne tvarové valcovanie

- kosé valcovanie

- rozvalcovanie vrúbkovanie

- valcovanie závitov

28. Spracovanie plastov

- sú charakterizované ako materiály, ktorých podstatu tvoria makromolekulárne látky (polyméry)

- okrem kaučuku a derivátov celulózy sa pre výrobu plastov používajú väčšinou syntetické makromolekulárne látky (vyrábajú sa z nízkomolekulárnych zlúčenín – monomérov)

- rozdeľujeme do 2 skupín:

- z hľadiska ich pôvodu (z kondenzačných produktov; z polymerizačných produktov; z prírodných produktov)

- z hľadiska ich správania sa pri zvýšených teplotách

  - plastoméry (termoplasty) – môžu sa teplom tvárniť (mäknú)

  - duroméry (reaktoplasty) – možno teplom vytvrdzovať

Do skupiny plastov patria aj elastoméry – prírodný kaučuk a syntetické kaučuky.Plasty sa používajú v chemickom a potravinárskom priemysle na výrobu potrubí, armatúr spojovacích prvkov, uplatňujú sa v dopravnej technike a v automobilovom priemysle.

1.Zlievarenské vlastnosti materiálov
2.Tuhnutie odliatkov vo forme-zmrštovanie, náliatkovanie,chladítka
3. Modely-materiál pre výrobu modelov, životnost
4.Formovacie materiály
5. Strojné formovanie a výroba jadier
6.)Specilne spôsoby výroby odliatkov-liatie pod tlakom
7.Zvariteľnosť, metalurgia zvaroveho spoja pri tavnom zváraní
8.Zváranie ručné-plamenom, oblukom
9.Zváranie pod tavivom, v ochranných plynoch
10.Zváranie za studena
11.Tepelné delenie materiálov kyslíkom
12.Zvaranie tavno tlakové
13.Preduprava povrchov pod povlaky
14.povrchove upravy, rozdelenie povlaku, technologie tvorby
15.rozdelenie technologických tvárniacich procesov
16.strihanie, princíp a rodzdelenie
17.strihanie v strihandlách
18.strižna sila a práca
19.operácia ohýbania rozdelenie a princíp
20.zakružovanie princíp a použietie
21.minimálny, maximalny polomer ohybu
22.operacie ťahania, rozdelenie a princip
23.operacia tlačenia rozdelenia a princip
24.operacia pretlačovania
25.operacia volnehokovania
26.zápustkove kovanie
27.valcovanie
28.spracovani plastov

škice:
1.vtokova sustava a popis
2.výroba formy a lisovanie, strihanim, metanim
3.výroba jadier:Hot-Box, Col Box
4.výroba odliatkov odstredivým liatím
5.výroba odliatkov technologiou liatia a lisovania
6.výroba odliatkov vytlačaním z tekutej fázy
7.vyroba odliatkov tlakom piesta
8.zvaranie pod tavivom
9.zváranie el.odporom bodové, vystupkové
10.zvaranie el.stykove, švové
11.zvaranie za studena tlakom, bodove , stykove
12.zvaaranie za studena trenim
13.tahanie na jednu operaciu bez pridržiavača a spridržiavačom
14.tahanie v druhej a dalšich ťažných operaciach bez pridržiavača a s pridržiavačom
15.postupovy strižny nástroj
16.strihanie rovnobežným, skloneným a kotučovými hranami
17.ohybaci nástroj pre ohybanie do tvaru U
18.schéma zakružovania trojvalcove a štvorvalcove zakružovačky
19.schcema pretlačovania
20.spracovanie plastov vstrekovaním