Kľukový lis Popis: -mechanicky lis, -na obrázku je dvojbodovy lis, zdvih šmýkadla je konštantný, zotrvačník slúži na akumuláciu energie, medzi zotrvačníkom a kľukovým hriadeľom je umiestnená spojka a brzda, stojan je uzavretý, prenos sily zabezpečuje kľukový hriadeľ = ojnica = šmýkadlo Použitie: - pre bežné tvárniace operácie strihania, plytké ťahanie plechov. Označenie: -LK

Výstredníkový lis Hl. časti: - stojan, šmýkadlo, pohon, organy, Popis: -prestaviteľnosť zdvihu šmýkadla pomocou výstredníkového puzdra, -šmýkadlo sa vedie pomocou vodiacich list v stojane, -proti preťaženiu lisu sa šmýkadlo môže zabezpečiť poistkou, ktorá sa zakladá na princípe rýchlo vymeniteľnej drviacej sa misky alebo strižnej platne. Použitie: -používa sa v malosériovej a kusovej výrobe, -používajú sa na bežné tvarovacie prace ako je napr. strihanie, dierovanie, ohýbanie, plytké ťahanie a pod. Označenie: -LE

Kolenový lis Popis: -kľukový hriadeľ je umiestnený na zadnej strane lisu, -kývne ramena sú vyhotovene na spôsob masívnych oceľových platni, -spätný chod šmýkadla zabezpečujú bočnice. Použitie: -používajú sa pre objemové tvárnenie alebo na plytké ťahanie, -malosériová výroba, -používajú sa pre presne razenie a kalibrovanie, rovnanie plochých súčasti za studena. Označenie: -LL

Ohýbací lis Popis: -vzdialenosť medzi stolom a šmýkadlom sa reguluje pohonom od osobitného el. motora, -lis sa ovláda pomocou tlačidiel, -súčasné ohýbacie lisy majú pneumatickú spojku s kotúčovou brzdou. Použitie: -používajú sa aj na dierovanie a rezanie, -zhotovujú sa profily s ohýbaním, -používa sa pri hromadnej a veľkosériovej výrobe.

Tabuľové nožnice Popis: -šmýkadlo je vedené obojstranne vo vodiacich lištách, -pohon môže byt umiestnený buď v hornej alebo spodnej časti nožníc, -pri hrúbkach plechu asi do 2,5 mm je vhodný spodný pohon, a od 2,5 mm sa používa hôrny pohon. Použitie: -v kusovej a malosériovej výrobe, -strihajú sa plechy, profily...atd.

Hydraulicky lis s priamym pohonom Popis: -je bez akumulátora, -princíp je založený na pasca lovom zákone, -princíp je ten istý ako u nepriameho pohonu, -čerpadlo je viacej namáhané ako u napriam. pohonu. Použitie: -malosériová a kusová výroba, -používajú sa na bežné tvarovacie prace ako je strihanie, ohýbanie, dierovanie.

Hydraulicky lis s nepriamym pohonom s akumulátorom Popis: -pri hydraulických lisoch odber tlakovej energie závisí od druhu tvárniaceho procesu a je nerovnomerný, -medzi čerpadlom a hydromotorom je akumulátor, -čerpadlo nasaje kvapalinu a cez potrubie ju rozvádza k rozvádzaču a ten rozdelí kvapalinu tak aby sa vykonal pohon šmýkadla. Použitie: -v malo a stredneseriovej výrobe, -bežné tvarovacie prace, -ohýbajú sa plechy, tyče.....

Hydraulicky lis s nepriamym pohonom s násobičom tlaku Popis: -využíva sa tu energia pary, stlačeného vzduchu alebo mechanická energia el. motora ktorá sa premieňa na tlakovú energiu kvapaliny. Použitie: -používajú sa pri dosiahnutí tlaku 40 až 120 MPa, -malosériová výroba, bežné tvarovacie prace ako je strihanie, ohýbanie, dierovanie...atd. Označenie: -LH

Vretenový dvojkotúčový lis Popis: -elektromotor pohana trecie kotúče, cez trecí prevod poháňajú kotúče zotrvačník, ktorý cez pohon nesamosvornej skrutky zabezpečuje zdvih šmýkadla, -vodorovným presúvaním trecích kotúčov je zabezpečené že šmýkadlo sa pohybuje smerom hore alebo dole, -mala výrobnosť, -nízka mechanická účinnosť. Použitie: -dierovanie, odstrihovanie, ohýbanie a zápustkové kovanie. Označenie: -LV

Vretenový trojkotúčový lis Popis: -elektromotor zabezpečuje pohon trecích kotúčov, kotúče poháňajú zotrvačník, zotrvačník naakumuluje kinetickú energiu potrebnú na deformačnú pracú, -2 menšie trecie kotúče slúžia na zdvih šmýkadla do hornej polohy, -mala výrobnosť. Použitie: -dierovanie, ostrihovanie, ohýbanie, zápustkové kovanie. Označenie. –LV

Pružinový buchar Popis: -pohon tvorí elektromotor, remeňový prevod, trecia spojka na zotrvačník, kľukový mechanizmus, -baran pohana kľukový mechanizmus, -medzi kľukovým mechanizmom a baranom je pružný člen, najčastejšie listové pružiny. Použitie: -voľne kovanie v malých kovaniach.

Pneumatický buchar Popis: -pohana ich stlačený vzduch od kompresora, ktorý je ich súčasťou, -chod šmýkadla je riadený dvoma otočnými ventilmi. Použitie: -voľne kovanie a pechovanie za tepla.

Protibežný zvislý buchar s mech. väzbou Popis: -obe hmoty šmýkadiel sa pohybujú proti sebe, -dosahujú veľkú výrobnosť a presnosť, -relatívne mala rýchlosť šmýkadiel spôsobuje horšie tečenie materiálu do výšky, Použitie: -dokoncovacie prace na výrobku.

Protibežný zvislý buchar s hydraulickou väzbou Popis: -pohon najčastejšie parovzdusny, -pri pracovnom pohybe sa horne šmýkadlo vtláča po vodiacich tyčiach do hydraulických valcov na princípe spojených nádob sa vysúva piest a šmýkadlo smerom nahor, -vysoká razová účinnosť. Použitie: -kovanie veľkých výkovkov.

Jednokotúčové nožnice Popis: -kotúčový nôž sa počas rezania plechu pohybuje vodorovne v smere rezu, -orezávaný plech je uchytený pridržiavačom, -mala výrobnosť. Použitie: -ostrihovanie tabúľ a lebo pasov plechu, -iba rovinne rezy. Označenie: -N

Dvojkotúčové nožnice Popis: -kotúčové nože sa otáčajú oproti sebe, -nožové hriadele sú poháňané elektromotorom cez prevodovku a kužeľové súkolesie, -rýchlosť strihania sa nastavuje stupňovitou zmenou otáčok prevodovky. Použitie: -vystrihovanie, ostrihovanie, pristrihovanie, nastrihovanie plechov. Označenie: -NO

Ohýbacie stroje (ohýbačka plechu) Popis: -ohýbaný plech je upnutý medzi dve čeľuste, -výkyvná čeľusť ohne plech na požadovaný uhol, -na pohon slúži elektromotor. Použitie: -ohýbanie súčasti z tabúľ a pasov plechu.

Rovnacie stroje (pre tenké a pre hrubé plechy) (rovnacka na plech) Popis: -rovný plech prechádza dvoma radami rovnacich valcov, prvé valce deformujú plech, postupne sa deformácia zmenšuje, posledne valce iba usmerňujú pohyb plechu a deformácia je pružná, -valce sú uložené vo výkyvných puzdrách. Použitie: -rovnanie pasov tabúľ a plechov. Označenie: -XR

Zakružovacie stroje (trojvalcové so šmýkadlom) Popis: -pohon od elektromotora cez prevodovku sa prenáša na jeden alebo na dva valce, -posuv plechu sa vykonáva trením medzi plechom a valcami. Použitie: -zakruzovanie valcových a kužeľových plastov nádrži a sudov ... Označenie: -XZ

Stroje na rotačné vytlačovanie Popis: -hlavný nastroj je vedený suportom. Hl. časti: -suport, koník, tlacny valec. Použitie: -kusová alebo malosériová výroba.

Stroje na rozvalcovanie krúžkov Obrázok: -1 – polovýrobok; 2, 4, 5 – pomocné valce; 3 – vrchný hnací valec Popis: -Pri rozvalcovávaní krúžkov sa tieto operácie robia tak, akoby prebiehalo valcovanie so zmenšením prierezu krúžku. Z množstva polovýrobkov na rozvalcovanie sa používajú buď vyseknuté výstrižky na lisoch z hrubého plechu, alebo predkovky zhotovené na horizontálnych kovacích strojoch, krúžky zvarené z drôtov a pod. Označenie: -UR

Redukovacie stroje Hl. časti: -hnací hriadeľ, valčeky, kovadla, podávacie zariadenie. Popis: -základom konštr. týchto strojov je otáčajúci sa valčekový výkonný organ s vysokým počtom zdvihov kovadiel. Použitie: -tvárnenie plného materiálu kruhového prierezu za studena aj za tepla, -nahrádza sústružnícke operácie. Označenie: -UL Obrázok: -1-valcove teleso, 2-smykadlo, 3-valceky, 4-kovadla.

Stroje na valcovanie ozubených kolies Popis: -Ohriaty predkovok po upnutí vykonáva rotačný pohyb a posúva sa k dvom tvárniacim valcom, ktoré majú tvár ozubeného kolesa s tým istým profilom a modulom ako valcované ozubené koleso a otáčajú sa v opačnom smere.